| Содержание | Номера листов |
| --- | --- |
| 2 | 3 |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
| - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| 1.1. Основания для выполнения работ |  |
| 1.2. Исходные данные |  |
| 1.3. Нормативно-правовая и методическая база |  |
| 1.4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования |  |
| 1.5 Функционально-планировочная организация территории проектирования |  |
| - ПРАВОВАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
| 2.1. Действующая система землепользования |  |
| 2.2. Сервитуты и иные обременения |  |
| 2.3. Порядок формирования границ земельных участков |  |
| 2.4 Рекомендации по порядку установления границ на местности |  |
| - ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ |  |
| 3.1. Общие указания по формированию земельных участков |  |
| 3.2. Правовой статус объектов планирования |  |
| 4. ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ |  |
| 4.1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА |  |
| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «АЛТАЙДОРСЕРВИС»

Почтовый/юридический адрес: г.Барнаул, ул.Деповская,15, к.35,

тел.8(3852)66-73-18, e-mail: sa1968servis@mail.ru ИНН 2221115797, КПП 222101001

Шифр № 12-16

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

городского округа ЗАТО Сибирский, в границах улиц:

Школьная – Строителей, Победы - Кедровая

Заказчик: Администрация ЗАТО Сибирский

Директор

ООО «Алтайдорсервис»                  ____________   С.А. Садовикова

Барнаул

2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Основания для выполнения работ

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения  федерального, регионального или местного значения.

В качестве основных задач при подготовке проектов межевания территорий выделяются следующие:

- создание инструментального комплекса для осуществления деятельности по правовому градостроительному регулированию использования и учета объектов недвижимости и земельно-имущественных комплексов, направленного на повышение эффективности использования земель и улучшение инвестиционного климата в поселениях за счет выявления и формирования земельных участков для дополнительного использования;

- обеспечение всех собственников объектов недвижимого имущества правовыми документами на использование земельных участков, занятых этими объектами, и увеличение за счет этого налогооблагаемой базы местного бюджета;

- выполнение работ по разграничению государственной собственности на землю с учетом интересов органов государственной власти, муниципалитетов, физических и юридических лиц;

- формирование территорий земельно-имущественных комплексов в границах элементов планировочной структуры;

- определение размеров и границ всех земельных участков под существующими объектами недвижимости с максимальным учетом всех потребностей, связанных с нормативными условиями эксплуатации этих объектов;

- установление градостроительных требований к использованию всех сформированных земельных участков, в том числе ограничений и обременении (при необходимости, определяя границы частей земельных участков, по отношению к которым должны быть установлены публичные сервитуты);

- формирование выявленных для дополнительного использования земельных участков и определение видов их разрешенного использования.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в виде отдельного документа.

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

4) границы территорий объектов культурного наследия;

5) границы зон с особыми условиями использования территорий;

6) границы зон действия публичных сервитутов.

1.2 Исходные материалы

В качестве исходных материалов при проектировании были использованы:

- картографические материалы на оптическом носителе в форматах MIFF/MID (MapInfo) в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости;

- сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, в виде кадастрового плана территории (КПТ).

- Материалы установленных  охранных зон  в пределах проектируемой территории;

4.  Информация о земельных участках в пределах границ проектирования учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре на бумажной основе  в системе МСК-22, зона 3.

1.3 Нормативно-правовая и методическая база

- Градостроительный    кодекс   Российской Федерации (действующая редакция);

- Земельный кодекс Российской Федерации (действующая редакция);

- СНиП 11-04-2003 (в части, не  противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- СНиП 2.07.01-89*(01) (в части, не  противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- СНиП 2.01.51-90 (подпункты 1.9, 3.23-3.31) (в части, не  противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- СП 11-107-98 (пункт 4  и пункт 5) (в части, не  противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- СП 11-112-2001 (пункт 4 и пункт 5) (в части, не  противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- СП 11-113-2002 (пункт 3-6) (в части, не  противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- РДС 30-201-98 (в части, не  противоречащей Градостроительному кодексу РФ).

1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

  - Функционально-планировочная организация территории проектирования

Проектируемая территория расположена на федеральной автомагистрали М52 примерно в 44 км от Барнаула в Первомайском районе. По географическому положению земельные участки расположены кадастровых кварталах 22:73:010101, 22:73:010102. Подъезд внешнего транспорта (доступ земельных участков к землям общего пользования) организовывается с территории расположенной в границах красной линии – земель общего пользования.

В геоморфологическом отношении участок расположен в приделах приобского плато. Рельеф равнинный, с общим уклоном на юг. Абсолютные отметки поверхности по устья выработок 166,0-178,0 м.

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1 Действующая система землепользования

Проектируемая территория расположена в границах кадастровых кварталов 22:73:010101, 22:73:010102. Проектом межевания предлагается определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, которое осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

  - Сервитуты и иные обременения

В соответствии с «Проектом межевания территории городского округа ЗАТО Сибирский в границах улиц: Школьная – Строителей, Победы - Кедровая» публичные сервитуты требуется установить на земельные участки с кадастровыми номерами: 22:73:010102:27 (край Алтайский, п. ЗАТО Сибирский, ул. Победы, 10), 22:73:010102:30 (край Алтайский, п. ЗАТО Сибирский, ул. Победы, 8), 22:73:010102:31 (край Алтайский, п. ЗАТО Сибирский, ул. Победы, 6), 22:73:010102:26 (край Алтайский, п. ЗАТО Сибирский, ул. Победы, 4), 22:73:010102:29 (край Алтайский, п. ЗАТО Сибирский, ул. Победы, 2 с целью обеспечения доступом к землям общего пользования, для прохода и проезда к землям общего пользования смежных земельных участков с кадастровыми номерами: 22:73:010102:27, 22:73:010102:30, 22:73:010102:31, 22:73:010102:26, 22:73:010102:29.

2.3 Порядок формирования границ земельных участков

Границы земельных участков сформированы  в соответствии с  Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, СНиП 11-04-2003, СНиП 2.07.01-89*(01),  СНиП 2.01.51-90, СП 11-107-98, СП 11-112-2001, СП 11-113-2002, РДС 30-201-98, в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования ЗАТО Сибирский Алтайского края. Расчет площадей земельных участков выполнен в соответствии со  СНиП 2.07.01-89, в программе: «Mapinfo - Ми-Сервис: Межевой план».

Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельного участка на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания, и других нормативно правовых актов по землеустройству, действующих на территории Российской Федерации. И учитывает следующие виды работ:

- полевое обследование и оценку состояния пунктов геодезической и  опорной межевой сети,

- составление технического проекта (задания) межевания земель,

- уведомление  собственников, владельцев и пользователей смежных земельных участков о производстве работ,

- согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного участка с собственниками, владельцами и пользователями смежных земельных участков,

- определение координат пунктов ГГС, ОМС и межевых знаков,

- определение площади земельного участка,

- составление чертежа границ земельного участка,

- контроль и приемку результатов межевания производителем работ,

- формирование межевого дела, утверждение его в установленном порядке,

- осуществление постановки на государственный кадастровый учет.

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1 Общие указания по формированию земельных участков

Земельные участки «Проекта межевания территории городского округа ЗАТО Сибирский в границах улиц: Школьная – Строителей, Победы – Кедровая» сформированы в соответствии с действующими  градостроительными и нормативными   нормами и правилами. Технология производства землеустроительных работ определена в соответствии с действующим законодательством.

3.2 Формирование земельных участков

Расчет площадей земельных участков выполнен  в соответствии со СНИиП 2.07.01.-89, с учетом координат линий градостроительных ограничений, сведений ФГБУ «Кадастровая палата». Общая площадь земельных участков места выполнения работ – 25,67 га. Координаты поворотных точек границ земельных участков получены геодезическим методом с использованием топоосновы масштаба 1:500, выданной администрацией ЗАТО Сибирский. Средняя квадратическая погрешность положения поворотной точки границы земельного участка получена  по формуле Mt=2*mгр и составила 0,10 м.  Значения координат поворотных точек границ земельного участка приведены на листах данного проекта. Размещение земельных участков выполнено в соответствии в соответствии с  правилами землепользования и застройки муниципального образования ЗАТО Сибирский Алтайского края.

3.3 Правовой статус объектов планирования

На период подготовки проекта межевания, земельные участки расположены в территориальных зонах в соответствии с  правилами землепользования и застройки муниципального образования ЗАТО Сибирский Алтайского края.

4. ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ

Настоящим «Проектом межевания территории городского округа ЗАТО Сибирский в границах улиц: Школьная – Строителей, Победы – Кедровая» выполнено образование земельных участков и уточнение существующих участков.

Земельные участки площадных объектов выполнены по аналогам участков в сложившейся системе землепользования муниципального образования. Проект межевания выполнен с учетом сохранения границ ранее образованных земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет.

ПРОЕКТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица №1

| № п/п | Обозначение земельного участка | Площадь (P), м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 22:73:010101:ЗУ1 | 1073 |
| 2 | 22:73:010101:ЗУ2 | 1011 |
| 3 | 22:73:010101:3 | 1380 |
| 4 | 22:73:010101:ЗУ3 | 1001 |
| 5 | 22:73:010101:ЗУ4 | 1005 |
| 6 | 22:73:010101:ЗУ5 | 1004 |
| 7 | 22:73:010102:ЗУ6 | 902 |
| 8 | 22:73:010101:ЗУ7 | 6408 |
| 9 | 22:73:010101:ЗУ8 | 13905 |
| 10 | 22:73:010101:9 | 4663 |
| 11 | 22:73:010101:ЗУ9 | 1000 |
| 12 | 22:73:010101:ЗУ10 | 1000 |
| 13 | 22:73:010101:11 | 5882 |
| 14 | 22:73:010101:ЗУ11 | 1000 |
| 15 | 22:73:010102:12 | 6972 |
| 16 | 22:73:010101:12 | 4707 |
| 17 | 22:73:010101:ЗУ12 | 1000 |
| 18 | 22:73:010102:13 | 3559 |
| 19 | 22:73:010101:ЗУ13 | 1001 |
| 20 | 22:73:010102:14 | 5331 |
| 21 | 22:73:010101:ЗУ14 | 1001 |
| 22 | 22:73:010102:15 | 3509 |
| 23 | 22:73:010101:ЗУ15 | 1000 |
| 24 | 22:73:010102:16 | 3501 |
| 25 | 22:73:010101:ЗУ16 | 1000 |
| 26 | 22:73:010102:17 | 3656 |
| 27 | 22:73:010101:ЗУ17 | 1000 |
| 28 | 22:73:010102:18 | 7493 |
| 29 | 22:73:010101:ЗУ18 | 1000 |
| 30 | 22:73:010102:19 | 7179 |
| 31 | 22:73:010101:19 | 7000 |
| 32 | 22:73:010101:ЗУ19 | 1000 |
| 33 | 22:73:010102:20 | 7677 |
| 34 | 22:73:010101:ЗУ20 | 1000 |
| 35 | 22:73:010102:21 | 3765 |
| 36 | 22:73:010101:ЗУ21 | 1001 |
| 37 | 22:73:010102:22 | 7944 |
| 38 | 22:73:010101:ЗУ22 | 1001 |
| 39 | 22:73:010102:23 | 5496 |
| 40 | 22:73:010101:ЗУ23 | 999 |
| 41 | 22:73:010102:24 | 6615 |
| 42 | 22:73:010101:ЗУ24 | 1024 |
| 43 | 22:73:010102:25 | 5928 |
| 44 | 22:73:010101:ЗУ25 | 1010 |
| 45 | 22:73:010102:26 | 7631 |
| 46 | 22:73:010101:ЗУ26 | 1043 |
| 47 | 22:73:010102:27 | 9385 |
| 48 | 22:73:010101:ЗУ27 | 1004 |
| 49 | 22:73:010102:28 | 8113 |
| 50 | 22:73:010101:ЗУ28 | 1007 |
| 51 | 22:73:010102:29 | 7328 |
| 52 | 22:73:010101:ЗУ29 | 1001 |
| 53 | 22:73:010102:30 | 10727 |
| 54 | 22:73:010101:ЗУ30 | 1016 |
| 55 | 22:73:010102:31 | 8670 |
| 56 | 22:73:010101:ЗУ31 | 1047 |
| 57 | 22:73:010101:ЗУ32 | 1551 |
| 58 | 22:73:010101:ЗУ33 | 1044 |
| 59 | 22:73:010101:ЗУ34 | 1246 |
| 60 | 22:73:010101:ЗУ35 | 1056 |
| 61 | 22:73:010101:ЗУ36 | 1087 |
| 62 | 22:73:010101:ЗУ37 | 1078 |
| 63 | 22:73:010101:ЗУ38 | 1272 |
| 64 | 22:73:010101:ЗУ39 | 1166 |
| 65 | 22:73:010102:50 | 586 |
| 66 | 22:73:010102:51 | 818 |
| 67 | 22:73:010102:53 | 10629 |
| 68 | 22:73:010102:55 | 1447 |
| 69 | 22:73:010102:60 | 2949 |
| 70 | 22:73:010102:65 | 564 |
| 71 | 22:73:010102:2168 | 13401 |
| 72 | 22:73:010102:2720 | 10603 |

КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК УЧАСТОВ

Таблица №2

Участок: 22:73:010101:ЗУ1

Площадь: 1073

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ1 | н1 | 625847.70 | 3191779.65 |
|  | н2 | 625870.75 | 3191789.33 |
|  | н3 | 625862.65 | 3191829.35 |
|  | н4 | 625833.42 | 3191817.28 |
|  | н5 | 625842.32 | 3191804.53 |
|  | н6 | 625841.90 | 3191801.55 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ2

Площадь: 1011

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ2 | н7 | 625805.07 | 3191690.58 |
|  | н8 | 625818.67 | 3191715.03 |
|  | н9 | 625794.47 | 3191732.90 |
|  | н10 | 625773.40 | 3191704.95 |

Участок: 22:73:010101:3

Площадь: 1380

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:3 | н11 | 625761.95 | 3191912.08 |
|  | н12 | 625729.00 | 3191902.15 |
|  | н13 | 625734.65 | 3191861.43 |
|  | н14 | 625768.30 | 3191874.00 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ3

Площадь: 1001

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ3 | н15 | 625791.45 | 3191666.13 |
|  | н7 | 625805.07 | 3191690.58 |
|  | н10 | 625773.40 | 3191704.95 |
|  | н16 | 625769.80 | 3191700.13 |
|  | н17 | 625758.60 | 3191680.53 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ4

Площадь: 1005

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ4 | н18 | 625777.82 | 3191641.65 |
|  | н15 | 625791.45 | 3191666.13 |
|  | н17 | 625758.60 | 3191680.53 |
|  | н19 | 625744.67 | 3191656.20 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ5

Площадь: 1004

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ5 | н20 | 625764.45 | 3191617.63 |
|  | н18 | 625777.82 | 3191641.65 |
|  | н19 | 625744.67 | 3191656.20 |
|  | н21 | 625730.77 | 3191631.90 |

Участок: 22:73:010102:ЗУ6

Площадь: 902

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:ЗУ6 | н22 | 625104.60 | 3191996.48 |
|  | н23 | 625102.90 | 3191993.53 |
|  | н24 | 625096.07 | 3191992.05 |
|  | н25 | 625094.90 | 3191991.30 |
|  | н26 | 625096.47 | 3191988.88 |
|  | н27 | 625095.40 | 3191988.05 |
|  | н28 | 625094.30 | 3191987.00 |
|  | н29 | 625092.82 | 3191984.90 |
|  | н30 | 625092.15 | 3191983.00 |
|  | н31 | 625091.75 | 3191980.70 |
|  | н32 | 625089.27 | 3191978.58 |
|  | н33 | 625088.32 | 3191971.70 |
|  | н34 | 625087.62 | 3191968.63 |
|  | н35 | 625090.22 | 3191965.73 |
|  | н36 | 625088.97 | 3191964.70 |
|  | н37 | 625099.47 | 3191952.10 |
|  | н38 | 625124.65 | 3191973.65 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ7

Площадь: 6408

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ7 | н39 | 625340.75 | 3191900.05 |
|  | н40 | 625243.22 | 3191917.08 |
|  | н41 | 625232.37 | 3191928.78 |
|  | н42 | 625232.45 | 3191929.48 |
|  | н43 | 625233.17 | 3191931.10 |
|  | н44 | 625300.20 | 3191988.35 |
|  | н45 | 625346.80 | 3191950.15 |
|  | н46 | 625354.05 | 3191933.75 |
|  | н47 | 625360.32 | 3191925.03 |
|  | н48 | 625357.65 | 3191920.48 |
|  | н49 | 625307.30 | 3191966.43 |
|  | н50 | 625310.40 | 3191968.68 |
|  | н51 | 625307.77 | 3191972.25 |
|  | н52 | 625304.60 | 3191969.90 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ8

Площадь: 13905

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ8 | н53 | 625391.42 | 3191778.50 |
|  | н54 | 625427.75 | 3191760.70 |
|  | н55 | 625417.97 | 3191812.93 |
|  | 1 | 625475.20 | 3191822.25 |
|  | н56 | 625466.80 | 3191872.38 |
|  | н57 | 625458.60 | 3191872.43 |
|  | н58 | 625335.65 | 3191893.88 |
|  | н59 | 625320.80 | 3191875.98 |
|  | н60 | 625287.50 | 3191835.75 |
|  | н61 | 625283.52 | 3191831.38 |

Участок: 22:73:010101:9

Площадь: 4663

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:9 | н62 | 625648.87 | 3191816.88 |
|  | н63 | 625628.80 | 3191900.65 |
|  | н64 | 625603.35 | 3191896.03 |
|  | н65 | 625609.17 | 3191865.08 |
|  | н66 | 625568.57 | 3191853.30 |
|  | н67 | 625579.15 | 3191802.08 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ9

Площадь: 1000

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ9 | н68 | 625520.25 | 3191947.70 |
|  | н69 | 625543.77 | 3191956.15 |
|  | н70 | 625530.22 | 3191993.80 |
|  | н71 | 625506.72 | 3191985.35 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ10

Площадь: 1000

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ10 | н71 | 625506.72 | 3191985.35 |
|  | н72 | 625530.25 | 3191993.80 |
|  | н73 | 625516.70 | 3192031.45 |
|  | н74 | 625493.20 | 3192023.00 |

Участок: 22:73:010101:11

Площадь: 5882

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:11 | н65 | 625609.17 | 3191865.08 |
|  | н64 | 625603.35 | 3191896.03 |
|  | н63 | 625628.80 | 3191900.65 |
|  | н75 | 625612.07 | 3191970.38 |
|  | н76 | 625549.10 | 3191947.40 |
|  | н66 | 625568.57 | 3191853.30 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ11

Площадь: 1000

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ11 | н77 | 625543.75 | 3191956.15 |
|  | н78 | 625567.27 | 3191964.60 |
|  | н79 | 625553.72 | 3192002.25 |
|  | н70 | 625530.22 | 3191993.80 |

Участок: 22:73:010102:12

Площадь: 6972

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:12 | н80 | 625422.05 | 3192129.43 |
|  | н81 | 625319.72 | 3192244.23 |
|  | н82 | 625354.97 | 3192274.25 |
|  | н83 | 625455.50 | 3192159.85 |
|  | н84 | 625402.17 | 3192160.40 |
|  | н85 | 625405.50 | 3192164.53 |
|  | н86 | 625401.00 | 3192168.13 |
|  | н87 | 625397.70 | 3192163.98 |

Участок: 22:73:010101:12

Площадь: 4707

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:12 | н66 | 625568.57 | 3191853.30 |
|  | н76 | 625549.10 | 3191947.40 |
|  | н88 | 625524.10 | 3191938.35 |
|  | н89 | 625483.60 | 3191930.25 |
|  | н90 | 625491.40 | 3191889.03 |
|  | н91 | 625492.02 | 3191885.65 |
|  | н92 | 625496.72 | 3191886.65 |
|  | н93 | 625501.27 | 3191885.50 |
|  | н94 | 625563.80 | 3191852.05 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ12

Площадь: 1000

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ12 | н70 | 625530.22 | 3191993.80 |
|  | н95 | 625553.75 | 3192002.25 |
|  | н96 | 625540.20 | 3192039.90 |
|  | н73 | 625516.70 | 3192031.45 |

Участок: 22:73:010102:13

Площадь: 3559

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:13 | н97 | 625264.97 | 3192162.18 |
|  | н98 | 625237.02 | 3192192.18 |
|  | н99 | 625172.42 | 3192136.13 |
|  | н100 | 625201.15 | 3192105.18 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ13

Площадь: 1001

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ13 | н78 | 625567.27 | 3191964.60 |
|  | н101 | 625590.80 | 3191973.08 |
|  | н102 | 625577.27 | 3192010.73 |
|  | н79 | 625553.72 | 3192002.25 |

Участок: 22:73:010102:14

Площадь: 5331

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:14 | н103 | 625372.27 | 3192123.93 |
|  | н104 | 625288.75 | 3192217.85 |
|  | н81 | 625319.72 | 3192244.23 |
|  | н80 | 625422.05 | 3192129.43 |
|  | н105 | 625416.00 | 3192123.93 |
|  | н106 | 625397.35 | 3192144.65 |
|  | н107 | 625375.90 | 3192135.65 |
|  | н108 | 625379.20 | 3192139.80 |
|  | н109 | 625374.72 | 3192143.38 |
|  | н110 | 625371.40 | 3192139.25 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ14

Площадь: 1001

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ14 | н95 | 625553.75 | 3192002.25 |
|  | н102 | 625577.27 | 3192010.73 |
|  | н111 | 625563.75 | 3192048.38 |
|  | н96 | 625540.20 | 3192039.90 |

Участок: 22:73:010102:15

Площадь: 3509

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:15 | н112 | 625208.75 | 3192222.98 |
|  | н113 | 625144.87 | 3192165.58 |
|  | н114 | 625150.40 | 3192160.48 |
|  | н115 | 625166.82 | 3192142.13 |
|  | н99 | 625172.42 | 3192136.13 |
|  | н98 | 625237.02 | 3192192.18 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ15

Площадь: 1000

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ15 | н101 | 625590.80 | 3191973.08 |
|  | н116 | 625614.32 | 3191981.53 |
|  | н117 | 625600.77 | 3192019.18 |
|  | н102 | 625577.27 | 3192010.73 |

Участок: 22:73:010102:16

Площадь: 3501

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:16 | н118 | 625229.05 | 3192075.13 |
|  | н119 | 625292.77 | 3192132.05 |
|  | н97 | 625264.97 | 3192162.18 |
|  | н100 | 625201.15 | 3192105.18 |
|  | н120 | 625222.37 | 3192082.65 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ16

Площадь: 1000

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ16 | н102 | 625577.27 | 3192010.73 |
|  | н121 | 625600.80 | 3192019.18 |
|  | н122 | 625587.25 | 3192056.83 |
|  | н111 | 625563.75 | 3192048.38 |

Участок: 22:73:010102:17

Площадь: 3656

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:17 | н113 | 625144.87 | 3192165.58 |
|  | н112 | 625208.75 | 3192222.98 |
|  | н123 | 625180.47 | 3192253.75 |
|  | н124 | 625114.07 | 3192193.85 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ17

Площадь: 1000

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ17 | н116 | 625614.32 | 3191981.53 |
|  | н125 | 625637.85 | 3191990.00 |
|  | н126 | 625624.32 | 3192027.63 |
|  | н117 | 625600.77 | 3192019.18 |

Участок: 22:73:010102:18

Площадь: 7493

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:18 | н127 | 625222.40 | 3192082.65 |
|  | н128 | 625210.40 | 3192065.10 |
|  | н129 | 625181.42 | 3192062.48 |
|  | н130 | 625172.02 | 3192056.58 |
|  | н131 | 625169.67 | 3192056.75 |
|  | н132 | 625166.85 | 3192050.23 |
|  | н133 | 625130.92 | 3192016.65 |
|  | н134 | 625086.27 | 3192068.20 |
|  | н135 | 625116.60 | 3192095.28 |
|  | н136 | 625123.00 | 3192096.05 |
|  | н137 | 625142.37 | 3192112.65 |
|  | н138 | 625143.65 | 3192113.73 |
|  | н139 | 625145.52 | 3192111.65 |
|  | н140 | 625169.55 | 3192133.68 |
|  | н99 | 625172.42 | 3192136.13 |
|  | н141 | 625151.07 | 3192096.20 |
|  | н142 | 625151.02 | 3192104.50 |
|  | н143 | 625138.67 | 3192104.43 |
|  | н144 | 625138.82 | 3192096.08 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ18

Площадь: 1000

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ18 | н121 | 625600.80 | 3192019.18 |
|  | н145 | 625624.32 | 3192027.65 |
|  | н146 | 625610.80 | 3192065.28 |
|  | н122 | 625587.25 | 3192056.83 |

Участок: 22:73:010102:19

Площадь: 7179

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:19 | н147 | 625097.82 | 3192398.95 |
|  | н148 | 625071.57 | 3192428.75 |
|  | н149 | 625053.82 | 3192412.65 |
|  | н150 | 625037.87 | 3192431.93 |
|  | н151 | 625025.00 | 3192447.18 |
|  | н152 | 625029.12 | 3192450.30 |
|  | н153 | 625028.35 | 3192451.33 |
|  | н154 | 625048.92 | 3192470.73 |
|  | н155 | 625062.02 | 3192455.88 |
|  | н156 | 625117.37 | 3192504.23 |
|  | н157 | 625123.87 | 3192509.60 |
|  | н158 | 625164.87 | 3192465.00 |
|  | н159 | 625047.17 | 3192423.38 |
|  | н160 | 625050.65 | 3192427.95 |
|  | н161 | 625046.07 | 3192431.43 |
|  | н162 | 625042.60 | 3192426.85 |

Участок: 22:73:010101:19

Площадь: 7000

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:19 | н66 | 625568.57 | 3191853.30 |
|  | н94 | 625563.80 | 3191852.05 |
|  | н93 | 625501.27 | 3191885.50 |
|  | н92 | 625496.72 | 3191886.65 |
|  | н91 | 625492.02 | 3191885.65 |
|  | н163 | 625478.17 | 3191882.83 |
|  | н164 | 625476.52 | 3191881.43 |
|  | н165 | 625473.52 | 3191877.45 |
|  | н166 | 625472.82 | 3191875.93 |
|  | н167 | 625472.35 | 3191873.95 |
|  | н168 | 625473.00 | 3191871.25 |
|  | н169 | 625480.40 | 3191848.20 |
|  | н170 | 625485.05 | 3191828.85 |
|  | н171 | 625492.55 | 3191788.38 |
|  | н172 | 625558.30 | 3191797.65 |
|  | н67 | 625579.15 | 3191802.08 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ19

Площадь: 1000

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ19 | н125 | 625637.85 | 3191990.00 |
|  | н173 | 625661.37 | 3191998.45 |
|  | н174 | 625647.82 | 3192036.10 |
|  | н126 | 625624.32 | 3192027.63 |

Участок: 22:73:010102:20

Площадь: 7677

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:20 | н175 | 625024.15 | 3192447.35 |
|  | н176 | 625020.82 | 3192451.75 |
|  | н177 | 625025.40 | 3192455.23 |
|  | н153 | 625028.35 | 3192451.33 |
|  | н154 | 625048.92 | 3192470.73 |
|  | н178 | 624959.65 | 3192571.05 |
|  | н179 | 624908.37 | 3192545.88 |
|  | н180 | 624989.92 | 3192451.60 |
|  | н181 | 624999.00 | 3192459.45 |
|  | н182 | 625015.92 | 3192439.25 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ20

Площадь: 1000

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ20 | н145 | 625624.32 | 3192027.65 |
|  | н183 | 625647.85 | 3192036.10 |
|  | н184 | 625634.30 | 3192073.75 |
|  | н146 | 625610.80 | 3192065.28 |

Участок: 22:73:010102:21

Площадь: 3765

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:21 | н185 | 625023.82 | 3192427.38 |
|  | н186 | 625027.82 | 3192425.58 |
|  | н187 | 625023.90 | 3192422.18 |
|  | н188 | 625011.42 | 3192411.35 |
|  | н189 | 625024.62 | 3192396.33 |
|  | н190 | 625010.72 | 3192384.13 |
|  | н191 | 625004.85 | 3192390.63 |
|  | н192 | 624999.30 | 3192396.48 |
|  | н193 | 624989.90 | 3192387.93 |
|  | н194 | 624983.27 | 3192395.20 |
|  | н195 | 625014.45 | 3192424.65 |
|  | н196 | 625020.22 | 3192427.33 |
|  | н181 | 624999.00 | 3192459.45 |
|  | н197 | 625010.82 | 3192445.35 |
|  | н182 | 625015.92 | 3192439.25 |
|  | н198 | 625005.52 | 3192429.03 |
|  | н199 | 624954.65 | 3192378.18 |
|  | н200 | 624952.00 | 3192375.75 |
|  | н201 | 624912.12 | 3192381.98 |
|  | н202 | 624930.65 | 3192398.55 |
|  | н203 | 624932.22 | 3192396.48 |
|  | н204 | 624936.80 | 3192399.95 |
|  | н205 | 624934.95 | 3192402.40 |
|  | н206 | 624981.82 | 3192444.38 |
|  | н207 | 624983.47 | 3192442.20 |
|  | н208 | 624988.05 | 3192445.68 |
|  | н209 | 624986.12 | 3192448.20 |
|  | н180 | 624989.92 | 3192451.60 |

Участок: 22:73:010102:22

Площадь: 7944

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:22 | н212 | 624888.22 | 3192315.55 |
|  | н213 | 624825.12 | 3192383.58 |
|  | н214 | 624787.97 | 3192423.65 |
|  | н215 | 624788.75 | 3192425.80 |
|  | н216 | 624816.80 | 3192470.95 |
|  | н217 | 624816.92 | 3192470.83 |
|  | н218 | 624903.10 | 3192373.90 |
|  | н219 | 624924.27 | 3192351.38 |
|  | н220 | 624899.15 | 3192325.83 |
|  | н221 | 624895.75 | 3192326.15 |
|  | н222 | 624899.37 | 3192330.60 |
|  | н223 | 624894.75 | 3192334.35 |
|  | н224 | 624891.12 | 3192329.90 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ22

Площадь: 1001

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ22 | н173 | 625661.37 | 3191998.45 |
|  | н225 | 625684.90 | 3192006.90 |
|  | н210 | 625671.37 | 3192044.55 |
|  | н174 | 625647.82 | 3192036.10 |

Участок: 22:73:010102:23

Площадь: 5496

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:23 | н226 | 625013.77 | 3192339.33 |
|  | н227 | 625002.77 | 3192374.35 |
|  | 1 | 624995.65 | 3192382.10 |
|  | н191 | 625004.85 | 3192390.63 |
|  | н190 | 625010.72 | 3192384.13 |
|  | н189 | 625024.62 | 3192396.33 |
|  | н188 | 625011.42 | 3192411.35 |
|  | н186 | 625027.82 | 3192425.58 |
|  | н228 | 625029.35 | 3192424.98 |
|  | н229 | 625029.72 | 3192424.60 |
|  | н230 | 625077.80 | 3192369.33 |
|  | н231 | 625088.35 | 3192357.10 |
|  | н232 | 625090.02 | 3192355.10 |
|  | н233 | 625073.95 | 3192339.70 |
|  | н234 | 624973.65 | 3192337.10 |
|  | н235 | 624969.92 | 3192342.03 |
|  | н236 | 624974.50 | 3192345.50 |
|  | н237 | 624978.22 | 3192340.58 |
|  | н238 | 625079.87 | 3192381.25 |
|  | н149 | 625053.82 | 3192412.65 |
|  | н239 | 625056.77 | 3192415.30 |
|  | н148 | 625071.57 | 3192428.75 |
|  | н147 | 625097.82 | 3192398.95 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ23

Площадь: 999

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ23 | н225 | 625684.90 | 3192006.90 |
|  | н240 | 625708.42 | 3192015.38 |
|  | н241 | 625694.87 | 3192053.00 |
|  | н210 | 625671.37 | 3192044.55 |

Участок: 22:73:010102:24

Площадь: 6615

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:24 | н242 | 625352.80 | 3192067.00 |
|  | н243 | 625352.92 | 3192066.88 |
|  | н244 | 625310.70 | 3192028.65 |
|  | н245 | 625302.45 | 3192038.80 |
|  | н246 | 625300.40 | 3192040.05 |
|  | н247 | 625289.47 | 3192052.48 |
|  | н248 | 625265.62 | 3192033.73 |
|  | н249 | 625253.45 | 3192047.25 |
|  | н250 | 625254.90 | 3192048.55 |
|  | н251 | 625252.70 | 3192050.98 |
|  | н252 | 625251.27 | 3192049.73 |
|  | н118 | 625229.05 | 3192075.13 |
|  | н119 | 625292.77 | 3192132.05 |
|  | н253 | 625325.90 | 3192096.38 |
|  | н254 | 625324.15 | 3192094.18 |
|  | н255 | 625328.62 | 3192090.60 |
|  | н256 | 625329.82 | 3192092.10 |
|  | н257 | 625320.90 | 3192084.63 |
|  | н258 | 625324.20 | 3192088.78 |
|  | н259 | 625319.72 | 3192092.35 |
|  | н260 | 625316.40 | 3192088.23 |
|  | н261 | 625290.62 | 3192059.68 |
|  | н262 | 625293.95 | 3192063.80 |
|  | н263 | 625289.45 | 3192067.40 |
|  | н264 | 625286.15 | 3192063.25 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ24

Площадь: 1024

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ24 | н265 | 625554.32 | 3191745.85 |
|  | н266 | 625547.42 | 3191780.98 |
|  | н267 | 625519.37 | 3191777.03 |
|  | н268 | 625526.55 | 3191741.00 |
|  | н269 | 625531.87 | 3191741.93 |

Участок: 22:73:010102:25

Площадь: 5928

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:25 | н270 | 625336.90 | 3192093.33 |
|  | н271 | 625256.85 | 3192180.75 |
|  | н272 | 625255.60 | 3192186.08 |
|  | н273 | 625258.20 | 3192191.83 |
|  | н104 | 625288.75 | 3192217.85 |
|  | н103 | 625372.27 | 3192123.93 |
|  | н274 | 625340.02 | 3192097.30 |
|  | н275 | 625342.97 | 3192108.48 |
|  | н276 | 625346.30 | 3192112.63 |
|  | н277 | 625341.80 | 3192116.23 |
|  | н278 | 625338.50 | 3192112.08 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ25

Площадь: 1010

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ25 | н279 | 625564.57 | 3191747.63 |
|  | н280 | 625562.50 | 3191759.95 |
|  | н281 | 625590.32 | 3191767.00 |
|  | н282 | 625588.72 | 3191773.40 |
|  | н283 | 625584.95 | 3191788.35 |
|  | н284 | 625560.40 | 3191782.80 |
|  | н266 | 625547.42 | 3191780.98 |
|  | н265 | 625554.32 | 3191745.85 |

Участок: 22:73:010102:26

Площадь: 7631

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:26 | н285 | 624957.25 | 3191757.90 |
|  | н286 | 625056.77 | 3191843.88 |
|  | н287 | 625021.92 | 3191884.23 |
|  | н288 | 624947.32 | 3191819.83 |
|  | н289 | 624939.22 | 3191819.13 |
|  | н290 | 624930.10 | 3191811.63 |
|  | н291 | 624934.87 | 3191806.35 |
|  | н292 | 624931.52 | 3191803.48 |
|  | н293 | 624930.87 | 3191804.23 |
|  | н294 | 624920.72 | 3191795.20 |
|  | н295 | 624921.65 | 3191793.85 |
|  | н296 | 624923.50 | 3191795.28 |
|  | н297 | 624928.10 | 3191789.20 |
|  | н298 | 624925.90 | 3191787.63 |
|  | н299 | 624927.02 | 3191786.00 |
|  | н300 | 624942.75 | 3191741.80 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ26

Площадь: 1043

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ26 | н301 | 625626.47 | 3191796.88 |
|  | н283 | 625584.95 | 3191788.35 |
|  | н282 | 625588.72 | 3191773.40 |
|  | н302 | 625608.37 | 3191778.35 |
|  | н303 | 625613.15 | 3191760.90 |
|  | н304 | 625636.50 | 3191767.35 |

Участок: 22:73:010102:27

Площадь: 9385

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:27 | н305 | 624726.17 | 3191991.25 |
|  | н306 | 624750.60 | 3192013.58 |
|  | н307 | 624787.52 | 3192046.88 |
|  | н308 | 624781.35 | 3192054.30 |
|  | н309 | 624777.95 | 3192058.38 |
|  | н310 | 624766.60 | 3192047.68 |
|  | н311 | 624709.90 | 3192118.45 |
|  | н312 | 624706.00 | 3192121.88 |
|  | н313 | 624698.15 | 3192128.70 |
|  | н314 | 624696.02 | 3192130.88 |
|  | н315 | 624688.87 | 3192137.88 |
|  | н316 | 624641.55 | 3192084.58 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ27

Площадь: 1004

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ27 | н317 | 625662.92 | 3191737.45 |
|  | н318 | 625686.52 | 3191741.93 |
|  | н319 | 625674.25 | 3191782.10 |
|  | н320 | 625650.65 | 3191777.88 |

Участок: 22:73:010102:28

Площадь: 8113

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:28 | н321 | 625181.07 | 3191959.35 |
|  | н322 | 625181.05 | 3191959.38 |
|  | н133 | 625130.92 | 3192016.65 |
|  | н323 | 625166.82 | 3192050.25 |
|  | н324 | 625169.70 | 3192056.75 |
|  | н325 | 625172.05 | 3192056.55 |
|  | н129 | 625181.42 | 3192062.48 |
|  | н128 | 625210.40 | 3192065.10 |
|  | н127 | 625222.40 | 3192082.65 |
|  | н252 | 625251.27 | 3192049.73 |
|  | н326 | 625247.62 | 3192046.38 |
|  | н327 | 625249.80 | 3192043.98 |
|  | н249 | 625253.45 | 3192047.25 |
|  | н248 | 625265.62 | 3192033.73 |
|  | н328 | 625222.45 | 3192002.35 |
|  | н329 | 625225.90 | 3192006.35 |
|  | н330 | 625222.05 | 3192009.68 |
|  | н331 | 625218.60 | 3192005.68 |
|  | н332 | 625182.35 | 3191962.05 |
|  | н333 | 625185.52 | 3191966.30 |
|  | н334 | 625181.25 | 3191969.48 |
|  | н335 | 625178.10 | 3191965.23 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ28

Площадь: 1007

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ28 | н336 | 625688.22 | 3191736.35 |
|  | н337 | 625713.22 | 3191769.18 |
|  | н338 | 625694.92 | 3191785.80 |
|  | н319 | 625674.25 | 3191782.10 |
|  | н318 | 625686.52 | 3191741.93 |

Участок: 22:73:010102:29

Площадь: 7328

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:29 | н339 | 625160.50 | 3191933.58 |
|  | н340 | 625132.32 | 3191965.68 |
|  | н38 | 625124.65 | 3191973.65 |
|  | н37 | 625099.47 | 3191952.10 |
|  | н341 | 625061.67 | 3191918.55 |
|  | н287 | 625021.92 | 3191884.23 |
|  | н286 | 625056.77 | 3191843.88 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ29

Площадь: 1001

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ29 | н342 | 625708.15 | 3191721.25 |
|  | н343 | 625731.70 | 3191752.35 |
|  | н337 | 625713.22 | 3191769.18 |
|  | н336 | 625688.22 | 3191736.35 |

Участок: 22:73:010102:30

Площадь: 10727

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:30 | н344 | 624854.65 | 3191957.03 |
|  | н345 | 624852.35 | 3191962.63 |
|  | н346 | 624848.82 | 3191966.15 |
|  | н347 | 624843.77 | 3191980.85 |
|  | н348 | 624804.42 | 3192024.00 |
|  | н349 | 624797.52 | 3192035.28 |
|  | н350 | 624792.12 | 3192030.65 |
|  | н351 | 624784.25 | 3192039.68 |
|  | н352 | 624789.67 | 3192044.30 |
|  | н307 | 624787.52 | 3192046.88 |
|  | н305 | 624726.17 | 3191991.25 |
|  | н353 | 624790.67 | 3191917.48 |
|  | н354 | 624793.10 | 3191915.08 |
|  | н355 | 624791.35 | 3191913.03 |
|  | н356 | 624826.45 | 3191905.58 |
|  | н357 | 624833.92 | 3191897.93 |
|  | н358 | 624844.42 | 3191907.08 |
|  | н359 | 624875.85 | 3191933.20 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ30

Площадь: 1016

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ30 | н343 | 625731.70 | 3191752.35 |
|  | н360 | 625747.40 | 3191773.08 |
|  | н361 | 625730.40 | 3191791.40 |
|  | н338 | 625694.92 | 3191785.80 |
|  | н337 | 625713.22 | 3191769.18 |

Участок: 22:73:010102:31

Площадь: 8670

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:31 | н362 | 624941.82 | 3191740.95 |
|  | н363 | 624941.80 | 3191740.95 |
|  | н364 | 624914.95 | 3191768.65 |
|  | н365 | 624921.05 | 3191774.55 |
|  | н366 | 624911.60 | 3191784.40 |
|  | н367 | 624905.35 | 3191778.55 |
|  | н368 | 624895.67 | 3191788.53 |
|  | н369 | 624901.85 | 3191794.90 |
|  | н370 | 624871.35 | 3191827.20 |
|  | н371 | 624878.15 | 3191836.55 |
|  | н372 | 624835.30 | 3191885.00 |
|  | н373 | 624841.37 | 3191890.28 |
|  | н357 | 624833.92 | 3191897.93 |
|  | н358 | 624844.42 | 3191907.08 |
|  | н359 | 624875.85 | 3191933.20 |
|  | н374 | 624945.25 | 3191855.35 |
|  | н375 | 624939.20 | 3191849.75 |
|  | н376 | 624927.15 | 3191835.93 |
|  | н289 | 624939.22 | 3191819.13 |
|  | н377 | 624933.10 | 3191814.20 |
|  | н378 | 624930.15 | 3191811.60 |
|  | н379 | 624929.50 | 3191812.38 |
|  | н380 | 624926.10 | 3191809.55 |
|  | н293 | 624930.87 | 3191804.23 |
|  | н294 | 624920.72 | 3191795.20 |
|  | н295 | 624921.65 | 3191793.85 |
|  | н381 | 624919.02 | 3191791.88 |
|  | н382 | 624923.60 | 3191785.80 |
|  | н298 | 624925.90 | 3191787.63 |
|  | н299 | 624927.02 | 3191786.00 |
|  | н300 | 624942.75 | 3191741.80 |
|  | н383 | 624903.30 | 3191785.68 |
|  | н384 | 624906.85 | 3191789.03 |
|  | н385 | 624902.05 | 3191794.20 |
|  | н386 | 624898.55 | 3191790.88 |
|  | н387 | 624932.52 | 3191759.60 |
|  | н388 | 624934.80 | 3191761.53 |
|  | н389 | 624932.80 | 3191763.88 |
|  | н390 | 624930.52 | 3191761.98 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ31

Площадь: 1047

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ31 | н391 | 625687.22 | 3191800.15 |
|  | н392 | 625680.27 | 3191819.78 |
|  | н393 | 625678.15 | 3191826.85 |
|  | н394 | 625683.22 | 3191828.38 |
|  | н395 | 625681.77 | 3191832.10 |
|  | н396 | 625646.75 | 3191825.78 |
|  | н62 | 625648.87 | 3191816.88 |
|  | н397 | 625653.62 | 3191794.85 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ32

Площадь: 1551

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ32 | н398 | 625705.45 | 3191837.95 |
|  | н399 | 625699.67 | 3191863.05 |
|  | н400 | 625640.92 | 3191850.08 |
|  | н396 | 625646.75 | 3191825.78 |
|  | н395 | 625681.77 | 3191832.10 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ33

Площадь: 1044

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ33 | н401 | 625713.05 | 3191857.25 |
|  | н13 | 625734.65 | 3191861.43 |
|  | н12 | 625729.00 | 3191902.15 |
|  | н402 | 625699.95 | 3191894.63 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ34

Площадь: 1246

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ34 | н11 | 625761.95 | 3191912.08 |
|  | н403 | 625761.72 | 3191913.48 |
|  | н404 | 625758.37 | 3191935.05 |
|  | н405 | 625703.85 | 3191913.85 |
|  | н402 | 625699.95 | 3191894.63 |
|  | н12 | 625729.00 | 3191902.15 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ35

Площадь: 1056

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ35 | н14 | 625768.30 | 3191874.00 |
|  | н406 | 625787.82 | 3191878.23 |
|  | н407 | 625792.45 | 3191880.13 |
|  | н408 | 625785.92 | 3191923.05 |
|  | н403 | 625761.72 | 3191913.48 |
|  | н11 | 625761.95 | 3191912.08 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ36

Площадь: 1087

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ36 | н409 | 625809.57 | 3191932.60 |
|  | н410 | 625806.37 | 3191953.73 |
|  | н404 | 625758.37 | 3191935.05 |
|  | н403 | 625761.72 | 3191913.48 |
|  | н408 | 625785.92 | 3191923.05 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ37

Площадь: 1078

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ37 | н407 | 625792.45 | 3191880.13 |
|  | н411 | 625816.17 | 3191889.48 |
|  | н412 | 625811.67 | 3191917.90 |
|  | н409 | 625809.57 | 3191932.60 |
|  | н408 | 625785.92 | 3191923.05 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ38

Площадь: 1272

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ38 | н413 | 625799.82 | 3191846.10 |
|  | н414 | 625808.50 | 3191822.73 |
|  | н415 | 625836.42 | 3191834.45 |
|  | н416 | 625820.90 | 3191871.33 |
|  | н417 | 625789.55 | 3191858.15 |
|  | н418 | 625794.00 | 3191842.50 |

Участок: 22:73:010101:ЗУ39

Площадь: 1166

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010101:ЗУ39 | н415 | 625836.42 | 3191834.45 |
|  | н419 | 625859.47 | 3191844.15 |
|  | н420 | 625851.57 | 3191884.23 |
|  | н416 | 625820.90 | 3191871.33 |

Участок: 22:73:010102:50

Площадь: 586

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:50 | н421 | 624951.47 | 3192005.60 |
|  | н422 | 624967.57 | 3192020.25 |
|  | н423 | 624949.35 | 3192040.18 |
|  | н424 | 624933.37 | 3192025.48 |

Участок: 22:73:010102:51

Площадь: 818

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:51 | н425 | 624928.57 | 3191985.33 |
|  | н421 | 624951.47 | 3192005.60 |
|  | н424 | 624933.37 | 3192025.48 |
|  | н426 | 624910.65 | 3192004.95 |

Участок: 22:73:010102:53

Площадь: 10629

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:53 | н83 | 625455.50 | 3192159.85 |
|  | н82 | 625354.97 | 3192274.25 |
|  | н427 | 625374.47 | 3192290.85 |
|  | н428 | 625380.72 | 3192294.93 |
|  | н429 | 625403.72 | 3192305.25 |
|  | н430 | 625417.55 | 3192304.65 |
|  | н431 | 625430.00 | 3192298.25 |
|  | н432 | 625479.87 | 3192245.25 |
|  | н433 | 625508.70 | 3192209.83 |
|  | н434 | 625499.57 | 3192202.43 |
|  | н435 | 625496.20 | 3192205.95 |
|  | н436 | 625492.45 | 3192201.40 |
|  | н437 | 625496.50 | 3192197.15 |
|  | н438 | 625361.30 | 3192270.40 |
|  | н439 | 625364.62 | 3192274.53 |
|  | н440 | 625360.15 | 3192278.13 |
|  | н441 | 625356.82 | 3192273.98 |

Участок: 22:73:010102:55

Площадь: 1447

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:55 | н442 | 624872.95 | 3191936.50 |
|  | н443 | 624912.65 | 3191971.45 |
|  | н444 | 624894.52 | 3191991.78 |
|  | н344 | 624854.65 | 3191957.03 |
|  | н445 | 624872.50 | 3191937.03 |

Участок: 22:73:010102:60

Площадь: 2949

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:60 | н446 | 624868.57 | 3192168.93 |
|  | н447 | 624868.30 | 3192167.63 |
|  | н448 | 624924.60 | 3192102.93 |
|  | н449 | 624948.52 | 3192123.33 |
|  | н450 | 624883.22 | 3192199.15 |

Участок: 22:73:010102:65

Площадь: 564

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:65 | н425 | 624928.57 | 3191985.33 |
|  | н426 | 624910.65 | 3192004.95 |
|  | н444 | 624894.52 | 3191991.78 |
|  | н443 | 624912.65 | 3191971.45 |

Участок: 22:73:010102:2168

Площадь: 13401

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:2168 | н347 | 624843.77 | 3191980.85 |
|  | н451 | 624938.60 | 3192068.40 |
|  | н452 | 624870.67 | 3192145.05 |
|  | н453 | 624842.05 | 3192137.85 |
|  | 2 | 624828.50 | 3192134.45 |
|  | н454 | 624824.92 | 3192138.13 |
|  | н455 | 624805.40 | 3192072.78 |
|  | н456 | 624801.50 | 3192073.30 |
|  | н348 | 624804.42 | 3192024.00 |

Участок: 22:73:010102:2720

Площадь: 10603

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:73:010102:2720 | н310 | 624766.60 | 3192047.68 |
|  | н309 | 624777.95 | 3192058.38 |
|  | н308 | 624781.35 | 3192054.30 |
|  | н457 | 624798.70 | 3192071.23 |
|  | н456 | 624801.50 | 3192073.30 |
|  | н455 | 624805.40 | 3192072.78 |
|  | н454 | 624824.92 | 3192138.13 |
|  | н458 | 624830.35 | 3192158.30 |
|  | н459 | 624788.47 | 3192203.85 |
|  | н460 | 624766.17 | 3192181.65 |
|  | н461 | 624731.67 | 3192147.40 |
|  | н312 | 624706.00 | 3192121.88 |
|  | н311 | 624709.90 | 3192118.45 |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица №3

| #G0N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на период проектирования | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | кв.м | 256700 | 256700 |
| 2 | Площадь территории, подлежащая межеванию | кв.м | 256700 | 256700 |

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ