РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.08.2020                                                                                                № 353

ЗАТО Сибирский

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2020-2031 годы

В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», пунктом 23 статьи 52 Устава муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2020-2031 годы.

2. Управлению по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) опубликовать постановление в газете «Сибирский вестник» и обнародовать на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Цалябина В.А.

Глава  Администрации                                                                          С.М. Драчев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

ЗАТО Сибирский

от 06.08.2020 № 353

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края

на 2020-2031 годы

ЗАТО Сибирский

1. Паспорт Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2020-2031 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2020-2031 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Стратегия социально-экономического развития городского округа ЗАТО Сибирский до 2025 года, утвержденная решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 29.03.2013 № 33/196; Генеральный план городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 08.11.2013 № 40/241 |
| Основной разработчик Программы | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |
| Цели Программы | 1. Развитие системы коммунальной инфраструктуры, отвечающей требованиям социально-экономического развития городского округа ЗАТО Сибирский; 2. Разработка необходимых взаимосвязанных мероприятий по строительству и модернизации всех систем коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; 2. Обеспечение доступности систем коммунальной инфраструктуры; 3. Соблюдение нормативных параметров качества коммунальных ресурсов; 4. Качественное и бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства 5. Обновление и модернизация основных фондов; коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2031 годы |
| Целевые показатели Программы | 1. Обеспечение необходимой потребности в сетях коммунального назначения; 2. Сокращение доли ветхих сетей коммунального назначения |
| Объёмы капитальных вложений | Объёмы капитальных вложений на реализацию мероприятий Программы на периоды: - 2020 - 2024 гг. составляет: 36,2 млн. рублей, - 2025 - 2031 гг. составляет: 14,2 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Повышение качества коммунальных услуг и надежности систем коммунальной инфраструктуры; 2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 3. Экономия топливно-энергетических ресурсов; 4. Определение мероприятий, учитываемых при установлении тарифов на коммунальные услуги |

2.  Характеристика существующего состояния систем

коммунальной инфраструктуры

Городской округ ЗАТО Сибирский является закрытым административно-территориальным образованием, т.к. на его территории расположены объекты, для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан в соответствии с Законом от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно–территориальном образовании».

Городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Сибирский Алтайского края (далее - ЗАТО Сибирский) расположен на северо-востоке Алтайского края в северо-западной части Первомайского района в 42 километрах от г. Барнаула, входит в Барнаульский планировочный район 1 и 2 уровня.

Через городской округ проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» и ответвление дороги на поселок Октябрьский.

Общая численность населения в ГО ЗАТО Сибирский на 01.01.2020 составляет 11993 человек.

2.1. Электроснабжение

Электроснабжение жилых, общественных, производственных, зданий ЗАТО Сибирский выполнено от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.  Подключение трансформаторных подстанций предусмотрено кабельной линией 10кВ  от РПП-110/10кВ «Химпром» с двумя трансформаторами по 10 МВА. РПП-110/10кВ «Химпром» размещается в северной части ЗАТО Сибирский и подключается по ВЛ 110 кВ.

Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ подключаются кабельными линиями 10 кВ, выполнены кабелем марки ААБ2л, к РУ-10 кВ РПП-110/10кВ «Химпром» через два ЦРП, на всем протяжении кабель защищен от механических повреждений кирпичом и трубами. Сечение кабелей принято исходя из передаваемой мощности, допускаемых потерь напряжения в линии и нормируемых отклонений напряжения в линии и отклонений напряжения у электоприемников в пределах «+5%» от номинального в нормальном режиме и от «-10%» - в после аварийных режимах.

Для защиты существующих сетей КЛ-10 кВ от грозовых перенапряжений предусматривается заземление КТП с сопротивлением заземляющего устройства нейтрали трансформатора 4 Ома.

Удельное сопротивление грунтов в районе прохождения кабельных трасс и расположения трансформаторных подстанций составляет не более 100 Ом.

По надежности электроснабжения потребители относятся к 1, 2 и 3  категориям.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в ЗАТО Сибирский показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов.

Воздействие системы электроснабжения ЗАТО Сибирский на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

2.2. Теплоснабжение

На территории ЗАТО Сибирский функционирует одно теплоснабжающее предприятие – Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие (далее – МУМКП).

В котельной ЗАТО Сибирский установлено 4 паровых котла ДКВР10-13 производительностью 9 Гкал/час, 3 водогрейных котла ПТВМ-30М производительностью 35 Гкал/час каждый.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной составляет 141 Гкал/ч, располагаемая (фактическая по результатам режимно-наладочных испытаний) мощность  котельной составляет 125,52 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка составляет 39,56 Гкал/ч., т.е. котельная располагает достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того, имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок.

Тепловые сети от котельной ЗАТО Сибирский обслуживаются МУМКП. Суммарная протяжность магистральных трубопроводов водяных тепловых сетей, находящиеся в хозяйственном ведении МУМКП, в однотрубном исполнении составляет  89,6 км, горячего водоснабжения – 16,504 км. К магистральным тепловым сетям между котельной и Центральным тепловым пунктом ЗАТО Сибирский (далее - ЦТП) подключена оборонная зона по трем ответвлениям (Ø219-2 и Ø89-1).

Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, закрытая. В схеме передачи тепловой энергии по магистральным трубопроводам от котельной и жилой зоны, установлены подкачивающие насосы на обратном трубопроводе, которые расположены в здании ЦТП. Система теплоснабжения от ЦТП до абонентских вводов - четырёхтрубная.

2.3. Водоснабжение

2.3.1. Холодное водоснабжение

В настоящее время на территории ЗАТО Сибирский действует и эксплуатируется одна централизованная система холодного водоснабжения. Процент охвата территорий и потребителей централизованной системой холодного водоснабжения составляет 100%. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 31,43 км.

Система централизованного хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения городского округа ЗАТО Сибирский находится в зоне эксплуатационной ответственности МУМКП.

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованная система хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения городского округа ЗАТО Сибирский по степени обеспеченности подачи воды относится ко II категории. Для II категории централизованных систем водоснабжения нормативными требованиями допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 часов.

Структура холодного водоснабжения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края состоит из следующих элементов:

- линейный ряд скважин для забора воды;

- напорно-регулирующие сооружения (резервуары для хранения воды);

- насосная станция 2-го подъема;

- распределительная сеть.

Централизованная система холодного водоснабжения городского округа в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивает:

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

технические нужды вспомогательных и производственных предприятий;

тушение пожаров (хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным);

нужды на промывку и дезинфекцию резервуаров для хранения воды, а также водопроводных сетей;

нужды на промывку приемных резервуаров системы водоотведения.

МУМКП имеет лицензию БАР 00798 ВЭ на добычу питьевых подземных вод на Первомайском месторождении для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Участок недр расположен на западной окраине ЗАТО Сибирский.

Заявленная потребность в водоотборе составляет 4,002 тыс. куб.м./сут. (нормативно-расчетное водопотребление).

Лицензией наложен ряд ограничений и требований к добыче подземных вод:

максимальный водоотбор не должен превышать 4002 куб.м./сут (1460,7 тыс.куб.м./год) из верхнемиоценового (N13) водоносного горизонта;

максимальное допустимое понижение уровня подземных вод при эксплуатации скважин не должно превышать 92 м;

качество добываемой воды должно соответствовать требованиям, предъявляемым к подземным водам, используемым на питьевые нужды (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»);

добытую воду использовать для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

2.3.2. Горячее водоснабжение

В настоящее время на территории ЗАТО Сибирский действуют и эксплуатируются две централизованные системы горячего водоснабжения. Процент охвата территорий и потребителей централизованными системами горячего водоснабжения составляет 90%.

Системы централизованного горячего водоснабжения городского округа ЗАТО Сибирский находятся в зоне эксплуатационной ответственности МУМКП.

Структура горячего водоснабжения городского округа ЗАТО Сибирский представлена следующими системами и элементами:

- централизованной системой горячего водоснабжения «Центральный тепловой пункт» (двухступенчатые, последовательно присоединенные теплообменники);

-  напорно-регулирующие сооружения (баки-накопители горячей воды);

- насосная станция;

- распределительная сеть;

- двухступенчатый теплообменник;

- потребитель.

2.4. Водоотведение

На территории ЗАТО Сибирский эксплуатируется единая централизованная система водоотведения. Обслуживанием централизованной системы водоотведения занимается МУМКП.

Эксплуатационная зона МУМКП ЗАТО Сибирский объединяет всех абонентов и включает в себя следующие элементы централизованной системы водоотведения:

сеть самотечных и напорных трубопроводов канализации, общей протяженностью 77,3 км;

пять канализационных насосных станций (далее - КНС), пропускная способность которых составляет не более 320 м3/ч;

канализационные очистные сооружения ЗАТО Сибирский (далее - КОС), проектной производительностью 10000 м3/сут.

В ЗАТО Сибирский территории, не обеспеченные централизованной системой водоотведения, отсутствуют.

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод с территорий застройки обеспечивается самотечными коллекторами на КНС. От КНС сточные воды по системе напорных коллекторов поступают на канализационные очистные сооружения.

Сточные воды от квартала индивидуальной жилой застройки, расположенной в северо-западной части городского округа, собираются на КНС (по ул. Строителей) и по напорным коллекторам диаметром 100 мм транспортируются в приемный колодец перед КНС-10/41 (КНС-038). Трасса напорного коллектора выполнена из чугунного трубопровода в двухтрубном исполнении и протяженность ее составляет 790 м.

Сточные воды от квартала многоэтажной жилой застройки, собираются на КНС-10/41 и по напорным коллекторам диаметром 250 мм транспортируются в приемный колодец перед КНС-6/106 (КНС-300). Трасса напорного коллектора выполнена из стального трубопровода в двухтрубном исполнении и пересекает федеральную трассу М-52 «Чуйский тракт». Протяженность трассы напорного коллектора составляет 620 м.

Стоки от военной части, расположенной в западной части городского округа, по системе самотечных коллекторов собираются на КНС-6/106 и далее, по напорным коллекторам диаметром 300 мм транспортируются к КНС-6/74 (ГКНС, КНС-6/74, КНС-301). Трасса напорного коллектора выполнена из асбестоцементного трубопровода в двухтрубном исполнении и протяженность ее составляет 1000 м.

КНС-6/74 является головной канализационной насосной станцией городского округа ЗАТО Сибирский, от которой стоки по напорным коллекторам диаметром 300 мм, подаются на канализационные очистные сооружения. Трасса напорного коллектора выполнена из асбестоцементного трубопровода в двухтрубном исполнении и протяженность ее составляет 1800 м.

Канализационные очистные сооружения расположены в 500 метрах от юго-западной границы городского округа ЗАТО Сибирский. Проектная мощность канализационных очистных сооружений составляет 10000 м3/сут. Поступление стоков в разные годы составляет от 2200 до 3850 м3/сут.

Сточные воды после очистки через КНС-6/105, расположенной на территории канализационных очистных сооружений, направляются в р. Обь. Канализационный напорный сбросной коллектор от КОС до р. Обь пересекает федеральную трассу М-52 «Чуйский тракт» и проходит по землям Боровихинского сельсовета Первомайского района Алтайского края, Повалихинского сельсовета Первомайского района Алтайского края, с. Кислуха, садовых некоммерческих товариществ «Энтузиаст» и «Автомобилист». Трасса напорного коллектора выполнена из асбестоцементных труб ВТ-9 диаметром 500 мм в двухтрубном исполнении (частично 5000 м в однотрубном исполнении), общей протяженностью 17500 м.

2.5. Твердые коммунальные отходы

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на ЗАТО Сибирский обеспечиваются АО «ЭКО-Комплекс», наделенным статусом регионального оператора по обращению с ТКО, в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Федеральным законодательством установлено, что полномочиями по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО наделены органы местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (управляющая компания и т.д.).

Региональный оператор отвечает за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз. Вывоз осуществляется на полигон твердых коммунальных отходов г. Новоалтайска.

Строительство новых объектов размещения отходов на территории ЗАТО Сибирский в период реализации Программы не планируется.

3. План прогнозируемой застройки и планируемый спрос на коммунальные ресурсы

Анализ существующей градостроительной ситуации, состояния инженерной инфраструктуры позволяет сделать вывод о возможности дальнейшего развития ЗАТО Сибирский без значительных изменений планировочной структуры и функционального зонирования в существующих границах городского округа.

Проектируемая структура территории ЗАТО Сибирский предусматривает размещение и планировку жилых кварталов, учреждений культурно-бытового обслуживания, зеленых насаждений общего пользования, спортивных сооружений, а также удобное транспортное обслуживание и, одновременно, изоляцию селитебной территории от потоков транзитного транспорта.

Для определения объемов жилищного строительства на 1 очередь и расчетный срок учтена проектная численность населения. В настоящее время на территории городского округа проживает 11993 человек (при средней жилищной обеспеченности 11,2 м² на человека). В соответствии с расчетами, численность населения на 1 очередь составит 12614 человек, на расчетный срок - 13379 человек.

Жилищная обеспеченность принята  в размере 18 м² на одного человека для многоэтажной застройки и 24 м² — для усадебной.

Учитывая довольно высокий уровень комфортности существующего жилого фонда и отсутствие ветхой жилой застройки, основной задачей нового строительства является достижение заданной жилищной обеспеченности на 1 человека с учетом прироста населения. Для решения этой задачи жилищное строительство будет развиваться в двух направлениях: многоэтажного (городского типа) и усадебного.

На 1 очередь строительства общий объем жилищного строительства составит 24470 м² в том числе:

многоэтажная застройка — 11630 м²;

усадебная застройка — 12 840 м²;

На расчетный срок общий объем жилищного строительства составит 111500 м², в том числе:

многоэтажная застройка — 88244 м².

усадебная застройка — 23 256 м².

Темпы жилищного строительства в год:

| № п/п | Этажность | Существующее положение |  | Проектное положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, м2 | Территория, га | Общая площадь, м2 | % | Террито-рия, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1-2 (усадебные с участками) | 1 154 | 3,8 | 37 249,6 | 14,90% | 34,0 |
| 2. | 2 | - |  | 2 209,5 | 0,90% | 18,9 |
| 3. | 3 | 5852 | 2,4 | 5 035,6 | 2,00% |  |
| 4. | 4 и выше (многоэтажные) | 131339 | 18,7 | 205 351,4 | 82,20% | 24,9 |
| 5. | Садоводческие товарищества | - | 72,9 | - |  | 47,1 |
|  | ИТОГО: | 138 346 | 97,8 | 249 846 | 100,00% | 124,9 |

Расчет потребности в учреждениях на расчетный срок:

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Норматив на 1000 жит. | Потреб-ность | Общее расчетное количество | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сущес-твую-щее | Новое строи-тельство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Общеобразовательные школы | место | 100% от 9,4 % детей | 1231 | 1826 | 1826 | - |
| 2. | Детские дошкольные учреждения | место | 85% от 8,9 % детей | 928 | 928 | 420 | 508 |
| 3. | Городская больница с поликлиникой | Коек/ посеще-ний в смену | По заданию на проектиро-вание | 50 150 | 50 150 | 50 150 | - |
| 4. | Больничный корпус | коек | По заданию на проектиро-вание | 200 | 200 | 200 | - |
| 5. | Станция скорой помощи | Авто-мобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 2 | 2 | 2 | - |
| 6. | Детская музыкальная школа на 200 учащихся | место | 2,7 % от 17,7 % | 64 | 200 | 200 | - |
| 7. | Дом культуры | место | По заданию на проектиро-вание | - | 375 | 375 | - |
| 8. | Плавательный бассейн | место | По заданию на проектиро-вание | 50 | 50 | 50 | - |
| 9. | Открытый бассейн | м2 | 20-25 м2 на тыс. чел. | 325 | 600 | - | 600 |
| 10. | Детский оздоровительный лагерь | место | По заданию на проектиро-вание | - | 495 | - | 495 |
| 11. | Детская школа искусств | Место для кружко-вых занятий | 2,7 % от 17,7 % детей | 58 | 680 | - | 680 |
| 12. | Парк культуры и отдыха | га | По заданию на проектиро-вание | - | 3,8 | - | 3,8 |
| 13. | Крытый спортивный комплекс | га | По заданию на проектиро-вание | - | 0,9 | - | 1,3 |

Подключение дополнительной нагрузки к сетям коммунального назначения с увеличением радиуса действия источника коммунального ресурса приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт ресурса и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного энергоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии, электро- и водоснабжения с учетом прогнозируемого увеличения числа потребителей, удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям ресурса) принимаются в диапазоне допустимых значений.

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы:

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2020 г. | 2025 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВтч | 22019 | 22588 | 23139 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 100937 | 103546 | 106071 |
| 3. | Холодная вода | куб. м. | 681709 | 699330 | 716383 |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

4.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки

С 2017 по 2019 год в разрезе потребления  энергетических ресурсов  МУМКП наблюдаются следующие изменения:

- по электрической энергии – снижение за период  с 2017 года на 12,6 %, которое обусловлено постоянным значительным  снижением  объемов отпускаемых коммунальных услуг, а так же проводимыми мероприятиями в сфере энергосбережения и эффективности использования  электрической энергии;

- по тепловой энергии – снижение на 12,2 % , связанное с оптимизацией производства и передачи тепловой энергии, а так же проводимыми мероприятиями в сфере энергосбережения и энергоэффективности;

- по холодной воде – потребление на технологические и хозяйственно питьевые нужды снизилось на 6,7 %, которое обусловлено постоянно значительным снижением объемов отпускаемых коммунальных услуг.

Структура энергопотребления ЗАТО Сибирский

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВтч | 22333 | 22219 | 22019 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 109157 | 110669 | 100937 |
| 3. | Холодная вода | куб. м. | 751900 | 730520 | 681709 |

Реализация Генерального плана городского округа  ЗАТО Сибирский Алтайского края, изменение динамики численности населения увеличит  количество потребляемых коммунальных ресурсов незначительно.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в ЗАТО Сибирский не предусматривается.

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки. Значительные затраты на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки экономически не целесообразны.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризуется способностью коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность ЗАТО Сибирский без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

- уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Показатели надёжности работы систем

ресурсоснабжения ЗАТО Сибирский

| Наименование вида ресурсо-снабжения | Показатели надежности | Количество аварий по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения | 7 | 4 | 4 |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения | 5 | 4 | 4 |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения | 7 | 11 | 5 |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении потребителей вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения | 4 | 4 | 3 |

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие ЗАТО Сибирский возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.  В ЗАТО Сибирский действует только одна инвестиционная программа МУМКП по развитию системы электроснабжения на 2020 - 2025 годы. Постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 24.03.2020 № 154 утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ по реконструкции, модернизации и развитию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения МУМКП на 2021-2023 годы.

Источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- собственные средства МУМКП;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

В целях привлечения инвестиций, обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, при поступлении предложений возможно заключение договоров  коммерческой концессии.

5.  Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы направлены на  дальнейшее развитие электро- и теплоэнергетической инфраструктуры, повышение надежности и безопасности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; привлечение инвестиций в объекты жилищно-коммунального хозяйства.

- 5.1. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование объекта |  | Описание места размещения объекта | Параметры объекта |  | Мероприятия |  | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детская школа искусств |  | ул. 40 лет РВСН | 680 посещений |  | Строительство |  | 2024—2027 гг. |  |
| 2. | Детский сад |  | В усадебной застройке в северо-западной части | 283 места |  | Разработка проектно-сметной документации |  | 2027—2031 гг. |  |
| ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Крытый спортивный комплекс |  | В северо-западной части от существующей жилой застройки | 0,9 га |  | Строительство |  | 2027—2031 гг. |  |
| 2. | Искусственный водоем (открытый бассейн) |  | В восточной части от существующей жилой застройки | S = 4,3 га Зеркало воды 600 кв. м. |  | Разработка проектно-сметной документации |  | 2024—2027 гг. |  |
| ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дезинфекционное отделение больницы |  | В зоне здраво- охранения | 10 коек |  | Разработка проектно-сметной документации |  | 2024—2027 гг. |  |
| 2. | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями |  | В усадебной застройке в северо-западной части ЗАТО | 40 мест |  | Строительство |  | 2024—2027 гг. |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА И ТУРИЗМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский оздоровительный лагерь круглогодичной эксплуатации | В восточной части от существующей жилой застройки |  |  | 495 мест, 4,2 га |  | Разработка проектно-сметной документации |  | 2027—2031 гг. |
| 2. | Парк культуры и отдыха | В восточной части от существующей жилой застройки |  |  | 3,8 га |  | Разработка проектно-сметной документации |  | 2027—2031 гг. |
| ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здание полиции |  | ул. Строителей | 3234 общей площади |  | Строительство |  | 2024—2027 гг. |  |

Генеральным планом городского округа  ЗАТО Сибирский Алтайского края предусматривается строительство жилищного фонда на территории ЗАТО Сибирский:

- зона многоэтажной застройки – в северо-восточной зоне существующей жилищной застройки;

-  зона индивидуальных домов с приусадебными земельными участками - в северной зоне существующей жилищной застройки.

- Территории для размещения объектов коммунального назначения предусматриваются во всех функциональных зонах, при этом основная их доля приходится на функциональную зону инженерной инфраструктуры. Сооружения инженерной инфраструктуры включают: трансформаторные подстанции, тепловые сети, водопроводные сооружения, канализационные сооружения.

Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства:

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры | Мероприятия | Наименование мероприятия | Всего, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | Прокладка сетей водоснабжения с увеличением до 7000 м3/сут. объемов подъема и транспортировки воды для водоснабжения жилой и общественной застройки | Разработка проектно-сметной документации | 2,2 |
| 2 | Водоотведение | Строительство: - КНС № 1 (в северной части ЗАТО Сибирский); - КНС № 2 (у проектируемых многоэтажных жилых домов); - КНС № 3 (в восточной части ЗАТО Сибирский) | Разработка проектно-сметной документации | 1,5 1,5 1,5 |
| 3 | Теплоснабжение | Строительство: - строительство 2 газовых модульных котельных. Одна котельная размещается на территории одноэтажной усадебной застройки в северной части ЗАТО. Вторая - для детского оздоровительного лагеря круглогодичной эксплуатации; - магистральных сетей к проектируемым котельным. Прокладка в подземном исполнении в непроходных сборных железобетонных каналах и наземном исполнении. Реконструкция: - центрального теплового пункта (с увеличением тепловых нагрузок) | Разработка проектно-сметной документации Разработка проектно-сметной документации Разработка проектно-сметной документации | 1,4 2,1 3,0 |
| 4 | Электроснабжение | Строительство: - КЛ-10 кВ для подключения проектируемых подстанций; - КЛ-0,4 кВ для электроснабжения проектируемых объектов от проектируемых ТП | Разработка проектно-сметной документации | 1,0 |

5.2. Мероприятия, направленные на повышение надежности

электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов

| Система коммунальной инфраструктуры | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | Котельная: замена зимнего сетевого насоса №3 | 2021 | 2658,7 |
|  | Теплоэнергетическое хозяйство: капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС на участке от ТК10-6 до ТК10-7 (ул. Кедровая, д. 8) | 2021 | 2715,7 |
|  | Теплоэнергетическое хозяйство: замена насосов №5,6 на (один) насос (на ЦТП). | 2021 | 603,0 |
|  | Котельная: замена паро-водяногокожухотрубного теплообменника №3 на теплообменник ПВТ-400-3500-1 | 2022 | 1610,5 |
|  | Котельная: замена летнего сетевого насоса №1 | 2022 | 427,9 |
|  | Теплоэнергетическое хозяйство: Капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС на участке от ТК10-14 до ТК10-17 | 2022 | 2824,9 |
|  | Теплоэнергетическое хозяйство: замена теплообменников 2 ступени №2,3 (Пластинчатые) на (один) кожухотрубный (на ЦТП). | 2022 | 485,0 |
|  | Котельная: замена паро-водяногокожухотрубного теплообменника №4 на теплообменник ПВТ-400-3500-1 | 2023 | 1610,5 |
|  | Теплоэнергетическое хозяйство: Капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС на участке от ул. Кедровая, д. 5 до ул. Кедровая, д. 7 | 2023 | 722,4 |
|  | Теплоэнергетическое хозяйство: капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС на участке от ТК10-28 до ТК10-29 | 2023 | 1189,5 |
|  | Теплоэнергетическое хозяйство: капитальный ремонт тепловой сети на участке в направлении ТК6-5 | 2023 | 1337,9 |
| Водоснабжение | Замена ветхих стальных труб водопровода Ø 219 мм на полиэтиленовые бестраншейным методом с использованием установки ГНБ от ВК №98 до ВК № 101 | 2021 | 623,3 |
|  | Замена ветхих стальных труб водопровода Ø 219 мм. на полиэтиленовый бестраншейный метод с использованием установки ГНБ от ВК №101до ВК № 98 | 2022 | 623,3 |
|  | Замена ветхих стальных труб водопровода на врезке в здание объединённого штаба частей на полиэтиленовые методом бестраншейной прокладки с использованием установки ГНБ от ВК №79 | 2023 | 283,6 |
|  | Замена ветхих стальных труб водопровода на врезке в здание ВОХР от ВК №180 методом бестраншейной прокладки с использованием установки ГНБ | 2023 | 325,2 |
| Водоотведение | Установка турбокомпрессора ТВ 80 – 1.4 -01.УЗ с электродвигателем 3000об/мин | 2021 | 1200,0 |
|  | Реконструкция шкафов управления оборудования КНС с переносом их в отдельное от КНС 6/106 | 2021 | 500,0 |
|  | Замена насоса №3 СД 160/45 на КНС 10/41 со станцией управления | 2021 | 871,7 |
|  | Установка эл.дв. асинхронного трехфазного ТИП 5АМН250М2УЗ на КОС | 2022 | 150,0 |
|  | Реконструкция шкафов управления оборудования КНС 10/41, с переносом их в отдельно построенное помещение при КНС пл. 10. | 2022 | 500,0 |
|  | Замена насоса №1 СД 160/45 на КНС 10/41 на насос грундфос 163.7/297, N-22,7 кВт. | 2022 | 871,7 |
|  | Капитальный ремонт вторичного отстойника блока емкостей КОС, сети канализации | 2023 | 1855,5 |
|  | Реконструкция шкафов управления оборудования КНС 6/74 с переносом их в отдельно построенное помещение при КНС | 2023 | 500,0 |
|  | Прокладка труб самотечной канализации от КК № 120 до КК № 200 | 2023 | 868,9 |
|  | Замена насоса СД 160/45 на КНС 6/74 | 2023 | 871,7 |
| Электроснабжение | Замена масляного выключателя ячейки № 27 | 2020 | 474,0 |
|  | Замена масляного выключателя ячеек № 13, 28 | 2021 | 908,0 |
|  | Замена силового трансформатора на ТП-4 | 2020 | 242,0 |
|  | Замена силового трансформатора на ТП-606 | 2021 | 242,0 |
|  | Замена силового трансформатора на ТП-5 | 2022 | 242,0 |
| ИТОГО |  | 2020 2021 2022 2023 | 716,0 4969,2 7735,3 9565,2 |

5.3. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Система производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Режимно-наладочные работы котлоагрегатов ПТВМ-30М | 5 | 2 | 1 |  | 2 |  |
| 2 | Режимно-наладочные работы котлоагрегатов ДКВР 10-13 | 6 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 3 | Режимно-наладочные работы хим-водоподготовки котельного оборудования | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2. Система передачи тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена циркуляционного насоса системы ГВС КТЭБ | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Установка узлов учета тепловой энергии | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Установка систем контроля топлива на автомобильный транспорт | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| 3. Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водопровода от ВК 111 до Мастерской связи методом ГНБ | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Замена водопровода от ВК 113 до здания ДТС методом ГНБ | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Замена водопровода ввод в здание ВОХР | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Замена сетевого насоса водоснабжения D500 на насосной станции II-го подъёма на два насоса Grundfos CR 90-4-2 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Замена деревянных окон на пластиковые в здании Насосной II-го подъёма | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 4. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена чугунных труб канализации на полиэтиленовые на участке от КК 182 до КК 187 ул. Кедровая, д. 5. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Замена чугунных труб канализации на полиэтиленовые на участке от КК 250 до КК 254 ул. Строителей , д.2. | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Установка энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания в КНС | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Замена деревянных окон на пластиковые в здании КОС | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция КЛЭП 10 Кв на участке от ЦРП -10 до ТП-6 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция КЛЭП 10 Кв на участке от ТП-605 до ТП-606 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция КЛЭП 10 Кв на участке от ТП-4 до ТП-5 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Реконструкция КЛЭП 10 Кв на участке от ТП-3 до ТП-7 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ от ЦРП-10 до ул. Кедровая, д. 6 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ от ТП-7 до ул. Кедровая, д. 12А | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ от ТП-4 до детского сада (ул. 40 лет РВСН, 6) | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 8 | Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ от ТП-5 до ЦТП | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 9 | Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ от ТП-4 до КНС-038 | 1 |  |  |  |  | 1 |

5.4.  Мероприятия, направленные на улучшение экологической

ситуации на территории ЗАТО Сибирский

Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации, с учетом достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, устанавливаются в соответствии с  нормативами допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;  нормативами образования отходов производства и потребления и лимитами на их размещение;  нормативами допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий);  нормативами допустимого изъятия компонентов природной среды;  нормативами допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; нормативами иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемыми законодательством Российской Федерации и законодательством Алтайского края в целях охраны окружающей среды.

На территории ЗАТО Сибирский уровень загрязнения воздушного бассейна в целом можно оценить как низкий. Существует опасность аварийных выбросов газа в атмосферный воздух при повреждениях газопровода.

Объекты, запрещенные к размещению в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, отсутствуют.

Бытовые сточные воды от жилой застройки, промпредприятий и военной части после локальной биологической очистки в комплексе очистных сооружений направляются в р. Объ. Качество очистки стоков соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Реализация мероприятий, направленных на повышение надежности, энергетической эффективности и качества коммунальных ресурсов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения приведут к снижению уровня опасности воздействия выбросов на окружающую среду при аварийных ситуациях.

5.5. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма затрат на работы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Система производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Режимно-наладочные работы котлоагрегатов ПТВМ-30М | 400,0 | 160,0 | 80,0 |  | 160,0 |  |
| 2 | Режимно-наладочные работы котлоагрегатов ДКВР 10-13 | 480,0 | 160,0 | 160,0 |  | 160,0 |  |
| 3 | Режимно-наладочные работы хим-водоподготовки котельного оборудования | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |
| 2. Система передачи тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена циркуляционного насоса системы ГВС КТЭБ | 85,0 |  | 85,0 |  |  |  |
| 2 | Установка узлов учета тепловой энергии | 592,9 | 169,8 | 134,1 | 148,5 | 140,5 |  |
| 3 | Установка систем контроля топлива на автомобильный транспорт | 40,0 | 20 |  | 20 |  |  |
| 3. Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водопровода от ВК 111 до Мастерской связи методом ГНБ | 114,5 |  | 114,5 |  |  |  |
| 2 | Замена водопровода от ВК 113 до здания ДТС методом ГНБ | 116,2 |  |  | 116,2 |  |  |
| 3 | Замена водопровода ввод в здание ВОХР | 479,3 |  |  |  | 479,3 |  |
| 4 | Замена сетевого насоса водоснабжения D500 на насосной станции II-го подъёма на два насоса Grundfos CR 90-4-2 | 1400,0 | 1400,0 |  |  |  |  |
| 5 | Замена деревянных окон на пластиковые в здании Насосной II-го подъёма | 211,6 | 211,6 |  |  |  |  |
| 4. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена чугунных труб канализации на полиэтиленовые на участке от КК 182 до КК 187 ул. Кедровая, д. 5. | 413,7 | 413,7 |  |  |  |  |
| 2 | Замена чугунных труб канализации на полиэтиленовые на участке от КК 250 до КК 254 ул. Строителей, д. 2. | 287,3 |  | 287,3 |  |  |  |
| 3 | Установка энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания в КНС | 66,3 |  |  | 66,3 |  |  |
| 4 | Замена деревянных окон на пластиковые в здании КОС | 170,2 |  |  |  | 170,2 |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция КЛЭП 10 Кв на участке от ЦРП -10 до ТП-6 | 593,0 | 593,0 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция КЛЭП 10 Кв на участке от ТП-605 до ТП-606 | 1336,0 |  | 1336 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция КЛЭП 10 Кв на участке от ТП-4 до ТП-5 | 662,0 |  |  |  | 662,0 |  |
| 4 | Реконструкция КЛЭП 10 Кв на участке от ТП-3 до ТП-7 | 606,0 |  |  |  | 606,0 |  |
| 5 | Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ от ЦРП-10 до ул. Кедровая, д. 6 | 629,0 | 629,0 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ от ТП-7 до ул. Кедровая, д. 12А | 1877,0 |  |  | 1877 |  |  |
| 7 | Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ от ТП-4 до детского сада (ул. 40 лет РВСН, 6) | 483,0 |  |  |  | 483,0 |  |
| 8 | Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ от ТП-5 до ЦТП | 1303,0 |  |  |  |  | 1303,0 |
| 9 | Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ от ТП-4 до КНС-038 | 746,0 |  |  |  |  | 746,0 |
|  | ИТОГО | 13172,0 | 3757,1 | 2276,9 | 2228,0 | 2861,0 | 2049,0 |

5.6.  Действующие тарифы и прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение

| Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Холодное водоснабжение, за 1 м³ | 27,55 | 27,00 | 28,49 | 30,41 | 31,10 |
| Водоотведение, за 1 м³ | 42,18 | 38,04 | 42,80 | 44,89 | 46,76 |
| Теплоснабжение, за 1 Гкал | 1978,51 | 1929,73 | 2035,44 | 2026,50 | 2082,31 |
| Электроснабжение, за 1 кВт/час | 3,18 | 3,33 | 3,48 | 3,64 | 3,80 |

Рост платы граждан за коммунальные услуги ограничивается устанавливаемыми ежегодно предельными минимальными и (или) максимальными индексами возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

5.7. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги варьируется в течение года от 85 до 90%, что свидетельствует о нормальной дисциплине платежей и доли задолженности, не влияющей на финансовую устойчивость МУМКП.

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Показатели, учитывающие соответствие доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги при реализации Программы:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18%;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 %.

- В бюджете городского округа ЗАТО Сибирский не предусматриваются расходы бюджетных средств на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Показатели платежеспособности, расходы на реализацию программы, предусмотренные инвестиционной надбавкой в тарифах на коммунальные услуги, следует считать доступными.

- 6. Целевые показатели Программы

| - № п/п | - Наименование | Ед. изм. | - Целевой показатель по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2031 |
| 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля ветхих сетей водоснабжения | % | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 10 |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Доля ветхих объектов водоотведения | % | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 5 |
| 3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля ветхих сетей электроснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях централизованного теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля ветхих сетей теплоснабжения | % | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 |
| 5. СИСТЕМА СБОРА И ВЫВОЗА ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 7. Обосновывающие материалы

| - № - п/п | - Наименование обоснования | - Наименование документа | - Реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы | Генеральный план городского округа ЗАТО Сибирский - Алтайского края | - Решение Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 08.11.2013 № 40/241 |
| - 2 | Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры | - Схема водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2014 год и на период до 2027 года | Постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 11.12.2014 № 548 |
|  |  | - Схема теплоснабжения городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края | Решение Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 22.04.2014 № 46/273 |
| - 3 | Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - Программа в области энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности МУМКП на период 2020-2024 годы по услуге по передаче электрической энергии по сетям МУМКП | - Приказ МУМКП от 25.11.2019 № 179/1 |
|  |  | - Программа в области энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности МУМКП на период 2019-2023 годы по услуге водоотведения | - Приказ МУМКП от 09.11.2018 № 236/1 |
|  |  | - Программа в области энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности МУМКП на период 2019-2023 годы по услуге водоснабжения | - Приказ МУМКП от 09.11.2018 № 235/1 |
|  |  | - Программа в области энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности МУМКП на период 2019-2023 годы по услуге теплоснабжения | - Приказ МУМКП от 09.11.2018 № 236/2 |
| - 4 | Предложения по организации реализации инвестиционных проектов | - Техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2021-2023 годы | - Постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 24.03.2020 № 154 |
| - 5 | Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов |  |  |
| - 6 | Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры |  |  |
| - 7 | Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности | - п. 5.7. Программы |  |
| - 8 | Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | - Паспорт Программы |  |