УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

ЗАТО Сибирский

от __________ № ____

Муниципальная программа

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края

на 2014–2027 годы

ЗАТО Сибирский

Содержание

1.Паспорт муниципальной программы ………………………………………...…………3

2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры………...6

2.1. Институциональная структура………………………………………………….6

2.2. Характеристика систем ресурсоснабжения……………………………………6

Теплоснабжение……………………………………………………………………...6

Водоснабжение……………………………………………………………………….7

Водоотведение………………………………………………………………………..7

Электроснабжение……………………………………………………………………8

Жилищный фонд……………………………………………………………………...8

2.3. Воздействие на окружающую среду коммунальной инфраструктуры……...10

2.4. Анализ состояния установки приборов учета энергоресурсов………………11

2.4.1. Сведения о коммерческом приборном учете………………………………..11

2.4.2. Жилищный фонд ЗАТО Сибирский………………………………………….11

2.4.3.Сведения о приборном учете энергоносителей……………………………...11

3. Перспективы развития ЗАТО Сибирский и прогноз спроса на коммунальные ресурсы……………………………………………………………………………………….12

3.1.Теплоснабжение………………………………………………………………….12

3.2. Водоснабжение………………………………………………………………….14

3.3. Водоотведение (канализация)………………………………………………….16

3.4. Электроснабжение………………………………………………………………17

3.5. Газоснабжение (проектные решения)………………………………………….17

4. Цель и задачи Программы………………………………………………………………..19

5. Оценка эффективности реализации Программы………………………………………..20

6. Сводный перечень мероприятий Программы и ее ресурсное обеспечение…….……..22

7. Механизм управления Программой и контроль за ходом ее исполнения…………….32

1. Паспорт муниципальной программы

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2014–2027 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2014–2027 годы» (далее - Программа), |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 18.11.2013 № 40/241 «Об утверждении Генерального плана городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края»; - распоряжение Администрации ЗАТО Сибирский от 14.08.2014 №264-р «О разработке проекта муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский на 2014-2027 годы»; - Программа социально-экономического развития городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2013-2017 годы, утвержденная решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 29.03.2013 №33/197 «Об утверждении «Программы социально-экономического развития городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2013-2017 годы»; - Стратегия социально-экономического развития городского округа ЗАТО Сибирский до 2025 года, утвержденная решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 29.03.2013 №33/196 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развитии городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края до 2025 года»; - Схема теплоснабжения городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края, утвержденная решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 22.04.2014 №46/273 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края, |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Администрация городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края, |
| Основной разработчик Программы | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, |
| Исполнители Программы | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Цели Программы | - формирование технической, экономической и управленческой политики развития коммунальной инфраструктуры и разработка на ее основе системы производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и мероприятий; – повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа ЗАТО Сибирский; – улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, |
| Задачи Программы | – полное и надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении ЗАТО Сибирский; – обеспечение условий для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; – обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства, |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2027 годы, 1 этап – 2014-2018 годы, 2 этап – 2019-2027 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | В теплоснабжении автоматизация систем подачи горячего водоснабжения (далее-ГВС) и расхода теплоносителя на производство ГВС на центральном тепловом пункте (далее-ЦТП), замена насосов на котельной №1, на ЦТП №1, реконструкция участка теплосети, замена водоводяных нагревателей квартального тепло-энергоблока (далее – КТЭБ). В водоснабжении замена ветхих стальных труб на более усовершенствованные полиэтиленовые. В электроснабжении замена распределительного устройства (далее РУ) на насосной станции 2-го подъема, замена РУ с заменой кабельных линий (далее - КЛ) на канализационной насосной станции (далее-КНС), замена силовых трансформаторов, приобретение резервных источников электроснабжения. Строительство резервуаров хранения резервного топлива, строительство станции доочистки питьевой воды, реконструкция зданий 2-го подъема. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Представлены в главе 6 Программы |
| Объёмы и источники финансирования 1 этапа Программы (в ценах года) | Общий объем средств, направляемых на реализацию 1 этапа программы – 175,71 млн. руб., в том числе: краевой бюджет – 68,78млн. руб.; местный бюджет – 90,33 млн. руб.; внебюджетные источники – 16,6 млн. руб. |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы | - снижение непроизводительных потерь энергетических ресурсов; - увеличение количества подключенных к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов; - увеличение количества построенных и модернизированных систем и объектов коммунальной инфраструктуры; - уменьшение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества услуг, производимых организациями коммунального комплекса. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация ЗАТО Сибирский. Корректировка планируемых значений целевых показателей Программы с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально–экономической ситуации проводится при внесении изменений в документы территориального планирования управлением по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский и утверждается решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Институциональная структура

Городской округ закрытое административно-территориальное образование Сибирский Алтайского края (далее - ЗАТО Сибирский) расположен на северо-востоке Алтайского края в северо-западной части Первомайского района в 42 километрах от г. Барнаула.

Общая численность населения в  ЗАТО Сибирский  на 01.01.2014   составляет 11525 человек, большую часть населения составляют мужчины, это связано со спецификой деятельности градообразующего объекта Министерства Обороны Российской Федерации. В связи с тем, что население Сибирского в большинстве составляет молодежь (средний возраст жителей – 28 лет), рождаемость с каждым годом имеет устойчивую тенденцию к росту. Деятельность территории ЗАТО Сибирский, ее социально-экономическое положение определяются деятельностью объектов Министерства обороны Российской Федерации.

В связи со спецификой ЗАТО Сибирский, промышленный комплекс составляет муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие (далее-МУМКП). Основными видами деятельности МУМКП являются предоставление услуг по обеспечению теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения и водоотведения, а также начисление и сбор платежей населения за жилищно-коммунальные и прочие услуги.

  - 2.2. Характеристика систем ресурсоснабжения

Теплоснабжение

Теплоснабжение городского округа ЗАТО Сибирский  осуществляется от одной котельной и от одного ЦТП  №1, расположенного в южной части территории.

Отопительная система городского округа ЗАТО Сибирский  закрытая, зависимая, работающая по безэлеваторной схеме по повышенному температурному графику.

Установленная мощность газовой котельной ЗАТО Сибирский 60 Гкал/час.

Котельная ЗАТО Сибирский оснащена следующими котлоагрегатами:

- ДКВР 10/13 в количестве 4 штук, производительностью 10 т/час пара каждый;

- ПТВМ-30М в количестве 3 штук, производительностью 30 Гкал/час каждый.

Параметры теплоносителя на выходе из котельной:

Qр=31,5 Гкал/час; Gс=1050 т/час; P1=10,5 кг/см2; P2=2,4 кг/см2; Tр1с=105o;  Tр2с=75o; Sос=0,07347; H=Sос*G2с=81м.

ЦТП №1:

- расположен в жилом городке  ЗАТО Сибирский и предназначен для нагрева горячей воды. В ЦТП №1 размещена подкачивающая насосная станция на обратном трубопроводе магистральной теплосети. ЦТП №1 – оборудовано двухступенчатыми последовательно соединенными кожухотрубными и пластинчатыми теплообменниками с баками накопителями горячей воды V =900м3. Номинальный расход нагреваемой холодной воды – 80т/час. Из баков-накопителей горячей воды горячая вода подается в сети ГВС сетевыми насосами 2К-160/30  Q=190 м3/час; Н=44 м; N=60 кВт и через II ступени теплообменников снова сбрасывается в баки-накопители горячей воды, находящиеся под атмосферным давлением. В настоящее время среднечасовой  расход горячей воды на разбор Gг=60 т/час; Р1=4,4 кг/см2; Р2=3,0 кг/см2; ΔР=1,4 кг/см2 недостаточный. В ЦТП №1 размещена подкачивающая насосная станция на обратном трубопроводе с насосом Д-630-90 n=985 об/мин; Nэ=110 кВт. Расход теплоносителя в жилом городке на отопление, вентиляцию, ГВС  и потери в сетях без подкачки – 420 т/час, при включенной подкачке — 530 т/час. Перепад давлений соответственно  ΔР=1,6 кг/см2 и  ΔР=2,4 кг/см2. Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе на выходе из ЦТП № 1 — tр01=Тр1с — 100°. Расчетная тепловая нагрузка жилого городка на  01.01. 2014  – Qр=21 Гкал/час.

Тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов  Ø32 – Ø426 мм в подземном и наземном исполнении в 1983 году. Гидравлическая система наружных и внутренних трубопроводов и нагревательных приборов отопления работает в не расчетном режиме. Изначально тепловые сети были запроектированы на расход 750 т/час. Располагаемый напор большинства зданий не превышает 1-3 м. Протяженность тепловых сетей – 35 км.

Водоснабжение.

Источником водоснабжения ЗАТО Сибирский являются подземные воды. Всего на территории ЗАТО Сибирский насчитывается 9 скважин, 6 из которых № 1, 2, 3, 4 ,5 , 6 находятся в рабочем состоянии. Остальные скважины № 7, 8, 9 не работают.

Артезианские скважины № 7, 8 – наблюдательные, насосное оборудование демонтировано. Дальнейшая эксплуатация этих скважин невозможна. Артезианская скважина № 9 – требует ремонта.

Дебит артезианских скважин:

№ 1 – 50 м3 /час;

№ 2 – 60 м3 /час;

№ 3 – 58 м3 /час;

№ 4 – 65 м3 /час;

№ 5 – 71 м3 /час;

№ 6 – 72 м3 /час.

Ежесуточный подъем составляет – 3852 м3. Отправка потребителям – 3850 – 3852 м3/сут.

Разрешенный водозабор Комитетом по природным ресурсам по Алтайскому краю – 4002 м3 /сут.

Резервуары запаса холодной воды – 3 шт. по 1000 м3 каждый. Подача осуществляется одновременно из  3-х резервуаров рабочим насосом Д500/65а ( мощность электродвигателя =132 кВт, 1500 об/мин). С рабочим давлением в сети водопровода 6,5 кгс/см2, которое является максимально возможным.

Имеется 2 магистральных водопровода в жилую зону диаметром 325 мм, протяженностью 850 м; диаметром 426 мм, протяженностью 1200 м. Внутриквартальные сети площадки 6 и жилой зоны представлены стальными и чугунными трубопроводами Ø57-219 мм, общей протяженностью 29,8 км. На данный момент пропускная способность трубопроводов достигла своего  максимума и составляет 250 м3 /час. Свободные напоры для жилой зоны составляют 4 – 4,2 кгс/см2.

Население ЗАТО Сибирский  охвачено централизованным водоснабжением – 100%. Подача населению питьевой воды осуществляется без перебоев.

На водопроводной сети установлены пожарные гидранты, вдоль автомобильных дорог.

Водоотведение.

В городском округе ЗАТО Сибирский имеется централизованная система канализации. Бытовые сточные воды от жилой застройки, промпредприятий после локальной биологической очистки в комплексе очистных сооружений направляются в р. Объ. Сети канализационного напорного коллектора от канализационных очистных сооружений (далее - КОС) до сброса в р. Обь проходят по землям Боровихинского с/с, Повалихинского с/с, с. Кислуха, СТ «Энтузиаст»,  НТС «Автомобилист».

Система канализации ЗАТО Сибирский состоит из 4х канализационно-напортных станций (далее – КНС), напорных коллекторов из асбестоцементных и стальных трубопроводов Ø300 мм протяженностью 76,8 км, комплекса очистных сооружений.

Пропускная способность насосных мощностей всех КНС и напорных коллекторов от жилой зоны до КОС составляет 250 м3 /час. В сутки перекачивается 3800-3850 м3 стоков.

В период таяния снега и обильных дождевых осадков система канализации выполняет функцию фекально-ливневой. КНС работают в авральном режиме и перекачивают в сутки 6000-6100 м3/сут. При аварии на КНС сразу затапливаются подвальные помещения поликлиники КГБУЗ "Городская больница ЗАТО Сибирский" и палатного корпуса госпиталя войсковой части 46197, жилых домов по ул. Победы, 10, ул. Кедровая 6,8.

Канализационные колодцы выполнены из сборного железобетона и кирпича диаметром 1000-1500 мм.

Очистные сооружения размещаются за границами округа ЗАТО Сибирский.  Проектная мощность канализационных очистных сооружений составляет 10000 м3/сут. Поступление стоков 3800-3850  м3/сут. В осеннее-весенний период – 6100 м3/сут.

Выпуски очищенных стоков необходимо осуществлять в водоемы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Поверхностный сток с территорий промышленных предприятий следует подвергать очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросов их в сеть дождевой канализации города.

Электроснабжение.

Электроснабжение жилых и общественных, складских зданий и объектов промышленного назначения, казарменной части выполнено от трансформаторных подстанций в кирпичном исполнении. Всего в ЗАТО Сибирский размещена 31 трансформаторная подстанция. Подключение трансформаторных подстанций предусмотрено КЛ-10кВ  от районной промежуточной подстанции (далее-РПП)-110/10кВ «Химпром».

Кабельные линии 10 кВ выполнены кабелем марки ААБ2л, на всем протяжении кабель защищен от механических повреждений кирпичом и трубами. Исходя из передаваемой мощности допускаемых потерь напряжения в линии и нормированных отклонений напряжения в линии и нормируемых отклонений напряжения у электоприемников в пределах  5% от номинального в нормальном режиме и от -10% - в после аварийных режимах.

Для защиты существующих сетей КЛ-10 кВ от грозовых перенапряжений   предусматривается заземление комплектной трансформаторной подстанции (далее-КТП) с сопротивлением заземляющего устройства нейтрали трансформатора 4 Ома.

По надежности электроснабжения потребители относятся  к 1, 2 и 3  категории.

Жилищный фонд

| № п/п | Объект жилищного фонда |  | Год постройки |  | Кол-во квартир |  | Этаж–ность |  | Общая площадь |  | % износа |  | Материал стен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 12 |  |
| 1. | Победы,1 |  | 1987 |  | 144 |  | 9 |  | 7177,8 |  | 20 |  | многослойные панели |  |
| 2. | Победы,2 |  | 1986 |  | 180 |  | 9 |  | 8993,1 |  | 20 |  | --/-- |  |
| 3. | Победы,4 |  | 1985 |  | 180 |  | 9 |  | 9029,4 |  | 20 |  | --/-- |  |
| 4. | Победы,6 |  | 1983 |  | 180 |  | 9 |  | 9399,1 |  | 23 |  | --/-- |  |
| 5. | Победы,8 |  | 1984 |  | 180 |  | 9 |  | 9401,9 |  | 23 |  | --/-- |  |
| 6. | Победы,10 |  | 1986 |  | 144 |  | 9 |  | 7538,7 |  | 23 |  | --/-- |  |
| 7. | Кедровая,1 |  |  | 1982 |  | 60 |  | 5 |  | 2835,7 |  | 28 |  | многослойные панели |
| 8. | Кедровая,2 |  |  | 1985 |  | 89 |  | 5 |  | 4346,1 |  | 18 |  | --/-- |
| 9. | Кедровая,3 |  |  | 1983 |  | 60 |  | 5 |  | 2841,6 |  | 28 |  | --/-- |
| 10. | Кедровая,4 |  |  | 1984 |  | 89 |  | 5 |  | 4346,1 |  | 18 |  | --/-- |
| 11. | Кедровая,5 |  |  | 1982 |  | 70 |  | 5 |  | 3299,1 |  | 27 |  | крупноблочные |
| 12. | Кедровая,6 |  |  | 1986 |  | 70 |  | 5 |  | 3289,5 |  | 20 |  |  |
| 13. | Кедровая,7 |  |  | 1983 |  | 70 |  | 5 |  | 3403,0 |  | 27 |  | крупноблочные |
| 14. | Кедровая,8 |  |  | 2010 |  | 156 |  | 5 |  | 7214 |  | 0 |  | кирпич |
| 15. |  | Кедровая,9 | 1983 |  | 70 |  | 5 |  | 3384,3 |  | 23 |  | крупноблочные |  |
| 16. |  | Кедровая,10 | 1986 |  | 89 |  | 5 |  | 4327,7 |  | 18 |  | многослойные панели |  |
| 17. |  | Кедровая,12 | 1992 |  | 117 |  | 9 |  | 4861,7 |  | 14 |  | многослойные панели |  |
| 18. |  | Кедровая,12а | 1992 |  | 116 |  | 9 |  | 4846 |  | 14 |  | --/-- |  |
| 19. |  | Кедровая,13 | 1987 |  | 144 |  | 9 |  | 7365,6 |  | 20 |  | --/-- |  |
| 20. |  | Кедровая,15 | 1991 |  | 144 |  | 9 |  | 7537,1 |  | 23 |  | --/-- |  |
| 21. |  | Кедровая,17 | 1994 |  | 72 |  | 9 |  | 4403,7 |  | 11 |  | --/-- |  |
| 22. |  | Кедровая,17а | 1997 |  | 108 |  | 9 |  | 5875,2 |  | 11 |  | --/-- |  |
| 23. |  | Строителей, 1 | 1981 |  | 27 |  | 3 |  | 1258,8 |  | 34 |  | многослойные панели |  |
| 24. |  | Строителей, 2 | 1983 |  | 27 |  | 3 |  | 1260,3 |  | 34 |  | многослойные панели |  |
| 25. |  | Строителей, 3 | 1984 |  | 27 |  | 3 |  | 1257,6 |  | 34 |  | многослойные панели |  |
| 26. |  | Строителей, 4 | 1984 |  | 27 |  | 3 |  | 1258,8 |  | 34 |  | многослойные панели |  |
| 27. |  | Школьная,1 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 81,6 |  | 50 |  | сборно-щитовые панели, обложенный кирпичом |  |
| 28. |  | Школьная,2 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 110,4 |  | 50 |  | сборно-щитовые панели, обложенные кирпичом |  |
| 29. |  | Школьная,3 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 113,4 |  | 50 |  | сборно-щитовые панели, обложенные кирпичом |  |
| 30. |  | Школьная,4 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 134,7 |  | 50 |  | сборно-щитовые панели, обложенные кирпичом |  |
| 31. |  | Школьная,5 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 121,2 |  | 50 |  | сборно-щитовые панели, обложенные кирпичом |  |
| 32. |  | Школьная,6 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 146 |  | 50 |  | сборно-щитовые панели, обложенные кирпичом |  |
| 33. |  | Школьная,7 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 134,7 |  | 60 |  | сборно-щитовые панели, обложенные кирпичом |  |
| 34. |  | Школьная,8 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 134,7 |  | 50 |  | сборно-щитовые панели, обложенные кирпичом |  |
| 35. |  | Школьная,9 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 176,9 |  | 50 |  | сборно-щитовые панели, обложенные кирпичом |  |
| 36. |  | Кедровая,11 корп.1 | 1983 |  | 240 |  | 5 |  | 2058 |  | 22 |  | кирпич |  |
| 37. |  | Кедровая,11 корп. 2 | 1983 |  | 246 |  | 5 |  | 2076,7 |  | 22 |  | кирпич |  |
| 38. |  | Солнечная, 2 | 1981 |  | 124 |  | 2 |  | 1146 |  | 26 |  | крупноблочные |  |

2.3. Воздействие на окружающую среду

коммунальной инфраструктуры

Цель разработки данного подраздела состоит в определении системы мероприятий, способствующих охране окружающей среды ЗАТО Сибирский в соответствии с намечаемым масштабом его развития.

В пределы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов жилая застройка не попадает. 	Большое влияние на формирование уровня загрязнения оказывают объекты теплоснабжения. В настоящее время централизованное теплоснабжение ЗАТО Сибирский осуществляется одной котельной установленной мощностью 90 Гкал/час, работающей на природном газе.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автотранспорта можно оценить как низкий. Таким образом предусматривать планировочные и технические мероприятия по локализации зон загазованности нет необходимости.

Уровень загрязнения воздушного бассейна в целом также можно оценить как низкий.

Существует опасность аварийных выбросов газа в атмосферный воздух при повреждениях газопровода.

Для предотвращения подземных источников водоснабжения от загрязнения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО). Граница первого пояса – зона строгого режима составляет 30 м для всех скважин.  Граница второго пояса определяется гидрологическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Размер ЗСО второго пояса определен для куста скважин и составляет 216 х 1180 м. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. Размеры ЗСО третьего пояса куста скважин составляет 1432 х 8008 м. Размеры зон санитарной охраны водозабора утверждены постановлением администрации ЗАТО Сибирский от 06.05.2002   № 126 «Об утверждении зон санитарной охраны водозабора войсковой части 93786».

Объекты, запрещенные к размещению в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, отсутствуют.

Поверхностный сток с территории ЗАТО Сибирский сбрасывается в места естественного понижения рельефа без очистки. В юго-западной части ЗАТО Сибирский отвод поверхностного стока осуществляется по лоткам расположенным вдоль проезжей части.	В северо-восточной части ЗАТО Сибирский организация поверхностных стоков не решена.

Важной проблемой является утилизация отходов промышленности и коммунально-бытового сектора. Вывоз мусора осуществляется на Новоалтайский полигон захоронения твердых бытовых отходов. Полигон расположен на расстоянии 20 км от ЗАТО Сибирский. Существующий полигон отвечает санитарным нормам.

2.4. Анализ состояния установки  приборов учета энергоресурсов

2.4.1 Сведения о коммерческом приборном учете

| Количество абонентов | Предприятия, организации, ед. | В т.ч. бюджетные потребители, ед. |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 56 | 20 |
| в т.ч. с приборами учета | 35 | 15 |
| Водоснабжение, всего | 61 | 20 |
| в т.ч. с приборами учета | 46 | 19 |
| Горячее водоснабжение, всего | 41 | 20 |
| в т.ч. с приборами учета | 35 | 19 |
| Электроснабжение, всего | 67 | 20 |
| в т.ч. с приборами учета | 67 | 20 |

2.4.2. Жилищный фонд ЗАТО Сибирский

| Наименование характеризующего показателя | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| - Кол-во домов в т.ч.: многоквартирные общежития | шт./тыс.м² шт./тыс.м² шт./тыс.м² | 38/137,3 35/132 3/5,3 |
| 2. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ЭЭ | шт. | 38 |
| 3. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ТЭ | шт. | 24 |
| 4. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ГВС | шт. | 37 |
| 5. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ХВС | шт. | 37 |

2.4.3. Сведения о приборном учете энергоносителей

| № п/п | Наименование измерительного энегоносителя | Кол-во | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газ | 1 | Котельная ПТВМ |
| 2 | Тепловая энергия | 1 | Котельная ПТВМ |
| 3 | Пар | 2 | Пультовая ДКВР |
| 4 | Вода | 1 | ХВО |
| 5 | Электроэнергия | 22 | ТП |

3. Перспективы развития ЗАТО Сибирский и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Теплоснабжение.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» и рекомендации по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов часть 4.

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 39оС.

Расчетные расходы тепла определены по укрупненным показателям удельных расходов тепла на отопление:

для одноэтажных и 2-этажных зданий q=184,2  ккал/час на м2 общей площади.

для трехэтажных зданий q=107,2 ккал/час на м2,

для многоэтажных зданий q=95,0 ккал/час на м2.

6. Максимально-часовой расход тепла на отопление жилых и общественных зданий:

Qот.=q x F x (1+k1), где:

q — укрупненный показатель максимального часового расхода тепла на отопление жилых зданий ккал/час м2.

F — общая площадь м2.

k1 — коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным 0,25

- Максимально-часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий :

Qвент.=q  x F x k1 x k2

q — укрупненный показатель максимального часового расхода тепла на отопление жилых зданий ккал/час м2.

F — общая площадь м2.

k1 — коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным 0,25

k2 — коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий; принимаем равным: для общественных зданий- 0,6

- Максимально-часовой расход тепла на горячую воду определяем в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Тепловые нагрузки на существующую котельную № 1 жилищно-коммунального сектора ЗАТО Сибирский представлены в следующей таблице:

| № п/п | Наименование показателей | Существующая | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общая площадь жилых зданий, принимаемых на централизованное теплоснабжение, тыс. м2: | 137 302 | 148 822,5 | 212 596,5 |
|  | Усадебных жилых домов с участками | 1 153,5 |  |  |
|  | 2-этажных жилых домов |  | 2 209,5 | 2 209,5 |
|  | 3-этажных жилых домов | 5 035,6 | 5 035,6 | 5 035,6 |
|  | Многоэтажных жилых домов | 132156,9 | 141 577,4 | 205 351,4 |
| 2. | Расчетная тепловая нагрузка Ккал/час в том числе: | 19 436 563 | 21 984 087 | 27 682 134 |
|  | на отопление и горячую воду усадебных жилых зданий | 240 345 |  |  |
|  | на отопление и горячую воду 2- этажных жилых домов | 538 093 | 538 093 | 538 093 |
|  | на отопление и горячую воду 3-этажных жилых домов | 801 759 | 801 759 | 801 759 |
|  | на отопление и горячую воду многоэтажных жилых домов | 15 856 366 | 18 644 235 | 24 342 282 |

Потребные расходы тепла по Генеральному Плану

| Наименование | Существующая | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Расчетная тепловая нагрузка |  |  | 0 |
| а) по жилой застройке, Гкал/час | 17,44 | 19,99 | 25,68 |
| б) по общественной застройке, Гкал/час | 5,52 | 6,94 | 7,76 |
| Итого: | 22,96 | 26,93 | 33,44 |

Централизованным теплоснабжением предусмотрено обеспечить на 1 очередь строительства:

- здание полиции;

- пятиэтажный 144-квартирный жилой дом;

-  детскую школу искусств;

- здание для дезинфекционного отделения;

- комбинат бытового обслуживания населения (с банно-прачечным цехом);

- крытый спортивный комплекс;

- хлебопекарня с кондитерским цехом;

На расчетный срок предусмотрено дополнительно теплоснабжение:

- четырех девятиэтажных жилых домов;

- детского сада на 283 места.

Для проектируемой одноэтажной усадебной застройки с приусадебными участками намечается горячее водоснабжение от местных газовых котлов (водонагревателей).

Для детского оздоровительного лагеря круглогодичной эксплуатации предусматривается строительство собственной газовой котельной  №3.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение существующих и проектируемых объектов соцкультбыта и жилья на 1 очередь строительства и расчетный срок, предусматривается от существующей котельной № 1 жилищно-коммунального сектора ЗАТО Сибирский, расположенной у площадки №6 , через центральной тепловой пункт ЦТП №1, расположенный в жилой зоне.

Производительность котельной Q= 45,0 Гкал/час.

Система теплоснабжения закрытая, зависимая, работающая по без элеваторной схеме.

ЦТП №1 расположен в жилом городке  городского округа ЗАТО Сибирский  В ЦТП №1 размещена подкачивающая насосная станция на обратном трубопроводе магистральной теплосети с насосами  марки Д-630-90 n=985 об/мин; Nэ=110 кВт..

В ЦТП №1 для приготовления горячей воды предусмотрена установка последовательно соединенных кожухотрубных и пластинчатых теплообменников с баками-аккамуляторами  горячей воды V =900м3. .Горячее водоснабжение предусмотрено по двухступенчатой смешанной схеме. Предусмотрена циркуляция горячей воды в системе горячего водоснабжения.

Расчетная температура теплоносителя в системе теплоснабжения 105-70 °С.

Расчетная температура теплоносителя в системе горячего водоснабжения 60 °С.

Схема  тепловых сетей двух- и четырех-трубная.

Существующие тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов  Ø 32 — Ø 426 мм в подземном и наземном исполнении в 1983 г.

Проектом предусматривается докладка магистральных сетей Ø 400 мм и переключение 2 Ø 300 на обратном трубопроводе на участке длиной 1280 м от магистрали 2Ø 400.

Прокладка сетей намечается в подземном исполнении в непроходных сборных железобетонных каналах и наземном  исполнении из стальных электросварочных стальных термообработанных труб. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П-образных компенсаторов.

В связи с строительством одноэтажной усадебной застройки с приусадебными участками в северной части ЗАТО Сибирский предусмотрен  вынос существующих сетей из под пятна застройки.

В связи с увеличением тепловых нагрузок необходима реконструкция ЦТП №1 с установкой дополнительного насоса на обратном трубопроводе и увеличение поверхности нагрева теплообменников горячего водоснабжения.

Проектом предусматривается строительство 3 газовых котельных. Одна котельная размещается на территории  одноэтажной усадебной застройки  в северной части ЗАТО. Вторая для детского оздоровительного лагеря круглогодичной эксплуатации. Третья предназначена для теплиц.

3.2.Водоснабжение

Система водоснабжения ЗАТО Сибирский  принята с учетом его развития на расчетный срок. Все расчеты выполнены на 1 очередь и конец расчетного периода.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». На данный момент для улучшения качества питьевой воды для жителей ЗАТО Сибирский начато строительство станции доочистки питьевой воды в рамках целевой адресной инвестиционной программы «80*80».

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенном пункте в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - II. Противопожарные насосы, установленные в насосной станции II подъема относятся к I категории.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения  принято согласно степени благоустройства районов жилой застройки в  соответствии с п. 2.1. СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно- питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных и других учреждениях.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* . Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности для жилых домов оборудованными водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением Ксут.max=1,1; оборудованными водопроводов, канализацией и местными водонагревателями Ксут.max=1,2.

Дополнительный расход  воды на неучтенные нужды предприятий обслуживающих местное население  принят дополнительно в процентом отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта в соответствии с примечанием 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на полив зеленых насаждений и проездов  рассчитан  исходя из удельного среднесуточного потребления воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут. за поливочный сезон .  Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается на 1 очередь и на расчетный срок — 30л/сек., из расчета 2 пожара по15л/сек в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход на  внутреннее  пожаротушение принят для тушения здания Дома  культуры «Кристалл»  из расчета тушения пожарными кранами с расходом 2х2,5л/сек,  2х5 л/сек(на сцене) и дренчерной системой с расходом 20,4л/сек. Расчетная продолжительность тушения пожара 3 часа.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов. Пожарные гидранты предусмотреть на водопроводной сети вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен.

Пожаротушение осуществляется противопожарными  насосами, установленными в насосной станции II подъема из резервуаров запаса чистой воды. Резервуары запаса чистой воды -3 шт. По 1000м 3 расположены на площадке насосной станции II подъема

Хранение противопожарных запасов предусматривается в резервуарах чистой воды.

Для создания необходимого напора, регулирования расхода в системе водоснабжения,  хранения регулирующего аварийного и противопожарного запаса воды предусмотрено использование существующих  резервуаров чистой воды емкостью 3х1000 м³.

Требуемый напор на вводе для одноэтажных зданий -10 м.в.ст., 2х-этажных - 14 м.в.ст.,  3-этажных - 18 м.вод.ст., 5-этажных - 26 м.вод.ст., 9-этажных - 42 м.вод.ст.

Расходы воды на нужды населения определены по принятым нормам водопотребления и численности населения с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления и приведены в таблице:

Суточные расходы воды по Генеральному Плану ЗАТО Сибирский.

| № п/п | Наименование | 1 очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | насел. чел. | средне- сут. норма водопотр л/сут. чел. | средне- сут. расход воды м3/сут. | максимальный расход воды м3/сут. | насел. чел. | средне-сут. норма водопотр. л/сут. чел. | средне- сут. расход воды м3/сут. | максимальный расход воды м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Застройка зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) оборудованными водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением К сут.=1,1 | 12079 | 300 | 3623,70 | 3986,07 | 11827 | 300 | 3548,10 | 3902,91 |
|  | б) оборудованными водопроводом, канализацией и местными водонагревателями К сут.=1,2 | 535 | 180 | 96,30 | 115,56 | 1552 | 180 | 279,36 | 335,23 |
|  | Итого: |  |  | 3720 | 4101,63 |  |  | 3827,46 | 4238,14 |
| 2. | Расход воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы (10% от хоз. питьевого) |  |  | 372,0 | 410,16 |  |  | 382,74 | 423,81 |
| 3 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями; |  |  | 38,2 | 42,1 |  |  | 38,2 | 42,1 |
| 4 | Поливочный расход воды | 12614 | 50 | 630,7 | 630,7 | 13379 | 50 | 668,95 | 668,95 |
|  | ИТОГО: | 12614 |  | 4760,9 | 5184,6 | 13379 |  | 4917,4 | 5373 |

3.3. Водоотведение (канализация)

Предусматривается полная раздельная система канализации.

На первую очередь строительства предусматривается строительство КНС № 1 (в северной части ЗАТО Сибирский), КНС № 2 (у проектируемых многоэтажных жилых домов) и КНС № 3 ( в восточной  части ЗАТО Сибирский).

Канализование проектируется по следующей схеме:

для 1 очереди строительства

Сточные воды  от усадебной застройки северной части ЗАТО Сибирский, здания полиции, крытого спортивного комплекса и пожарной части через внутриплощадочную сеть канализации поступают в проектируемую КНС № 1 из нее по 2 напорным трубопроводам поступают в существующую КНС ЦТП №1.  Водоотведение проектируемой многоэтажной застройки по  системе коллекторов  поступают в проектируемую КНС № 2 далее в  существующую КНС.

Водоотведение от детского оздоровительного лагеря круглогодичной эксплуатации через внутриплощадочную сеть канализации  предусмотрено в  проектируемую КНС №3, далее  в  существующую КНС.

На расчетный срок сточные воды  от усадебной застройки восточной части ЗАТО Сибирский  поступают через самотечную сеть в проектируемую КНС № 4 из нее по 2 напорным трубопроводам подходят к проектируемой КНС № 3.

Все сточные воды от проектируемых сооружений по системе коллекторов поступают на существующую насосную станцию

Бытовые сточные воды от жилой застройки, промпредприятий и военной части после локальной биологической очистки в комплексе очистных сооружений направляются в р. Обь.

Минимальный уклон внутриквартальной сети — 0,008.

Пропускной способности существующих коллекторов, КНС и очистных сооружений  достаточно для подключения застройки на расчетный срок.

В связи с  подтоплением подвальных помещений  поликлиники и палатного корпуса, госпиталя предусмотреть реконструкцию существующей КНС расположенную у  госпиталя.

3.4. Электроснабжение

Для первой очереди строительства в связи с расширением границ застройки предусматривается реконструкция и расширение электрических сетей 10 кВ. Для расширения электрических сетей предусматривается строительство двух трансформаторных подстанций по типовому проекту 407-3-648.94 (К-42 М6). На проектируемой территории жилой усадебной застройки необходимо выполнить демонтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (далее – КТПН) - 4 и строительства на ее месте ТП в кирпичном исполнении (в связи с увеличением мощности и невозможностью установки трансформаторов большей мощности).

Для электрификации объектов общественного назначения предусмотрено строительство двух трансформаторной подстанции, подключение которой предусмотрено от КТПН-1. На территории многоэтажной застройки  установка  двух трансформаторных подстанций подключение которых предусматривается от центрального распределительного пункта (далее-ЦРП). Данные трансформаторные подстанции располагаются с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанции до наиболее удаленных потребителей не превышает 400 метров. Так же необходима перекладка кабельной линии для подключения новых ТП и для выноса из под проектируемой застройки.

На расчетный срок необходимо выполнить строительство четырех трансформаторных подстанций и монтаж кабельной линии для подключения  территории проектируемой жилой усадебной застройки расположенной на территории садоводства «Звезда» и одной ТП для электроснабжения рекреационной зоны.

Для увеличения пропускной способности необходимо заменить участки КЛ-10 кВ между КТПН-2 — КТПН-3; КТПН-3 — КТПН-4.

3.5. Газоснабжение

Проектом предусматривается:

- строительство участка газопровода высокого давления I категории 1,2МПа от точки подключения до проектируемого головного газораспределительного пункта (далее - ГГРП) №2;

- строительство  ГГРП №2;

- строительство газопроводов высокого давления II категории 0,6МПа от ГГРП №2 до газораспределительного пункта (далее – ГРП) -1,2,3,4;

- строительство газопровода высокого давления II категории 0,6МПа до котельных №2, №3;

- строительство газопровода высокого давления II категории 0,6МПа от существующей ГГРП №1 до котельной №4;

- строительство 4-х ГРП;

- строительство газопроводов низкого давления от ГРП до потребителей (на отопление, пищеприготовление и ГВС частной застройки);

Точкой подключения будет служить врезка в действующий газопровод высокого давления I категории следующий от газораспределительной станции (далее – ГРС) №1 до котельной МУМКП.

От места врезки газопровод Г4 прокладывается до проектируемого ГГРП №2.

От ГГРП №2 газопровод Г3 прокладывается:

- до ГРП-1 и ГРП-2 размещаемых в зоне проектируемой частной застройки (площадью 19,1 га) расположенной к северо-западу от существующей застройки (I-я очередь);

- до котельной №2 (котельная устанавливается для нужд детского центра (I-я очередь);

-до ГРП-3 и ГРП-4 располагаемых в восточной части ЗАТО, на территории дачного кооператива «Звезда», отведенного под зону частной застройки площадью 34,6 га (II -я очередь).

- до котельной №3 (устанавливается для нужд лагеря (II-я очередь)

Для нужд резервирования тепловых нагрузок проектируемой теплицы планируется строительство котельной №4 на природном газе. Точкой подключения газопровода высокого давления II категории 0,6МПа для котельной №4 будет служить отключающее устройство на существующей ГГРП №1.

Теплотворная способность природного газа 8040 ккал/м3. Состав и свойства природного газа согласно данным АО "Томсктрансгаз" соответствует ГОСТ 5542-87.

Расходы газа потребителями приведены в таблице 1,2.

Проектируемые объекты с использованием природного газа.

- Котельная №2 Q=3 Гкал/час;

- Котельная №3 Q=1,5 Гкал/час;

- Котельная №4 Q=0,5 Гкал/час.

Расход газа котельными  по ГП ЗАТО Сибирский .

Таблица 1.

| Наименование | Расход тепла (Гкал/час) | Расход газа (м3/час) |
| --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 3,0 | 415 |
| Котельная №3 | 1,5 | 208 |
| Котельная №4 | 0,5 | 70 |

- Индивидуальные жилые дома.

Расход газа на коммунально-бытовые нужды  индивидуальной застройки

Таблица 2.

| Наименование | 1 очередь | на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Количество квадратных метров индивидуальной застройки отапливаемой от индивидуальных газовых котлов (м2) | 12840 | 23256 |
| Количество населения снабжаемое газом на нужды пищеприготовления и ГВС (чел.) | 535 | 969 |
| Отопление индивидуальной застройки |  |  |
| Расход тепла на отопление индивидуальной застройки (Гкал/час) | 1,88 | 3,41 |
| Расход тепла на отопление индивидуальной застройки (Гкал/год) | 4682 | 8492 |
| Расход газа на отопление индивидуальной застройки (м3/час) | 260 | 470 |
| Расход газа на отопление индивидуальной застройки (млн. н м3/год) | 0,64704256 | 1,17350699 |
| Пищеприготовление и ГВС индивидуальной застройки |  |  |
| Расход тепла на пищеприготовление и ГВС (Гкал/час) | 0,7 | 1,3 |
| 1 | 2 | 3 |
| Расход тепла на пищеприготовление и ГВС (Гккал/год) | 1284 | 2326 |
| Расход газа на пищеприготовление и ГВС индивидуальной застройки (млн. н м3/год) | 0,17744610 | 0,32144831 |
| Расход газа на пищеприготовление и ГВС индивидуальной застройки (м3/час) | 100 | 180 |
| Итого |  |  |
| Расход газа (м3/час) | 360 | 650 |
| Расход газа (млн. н м3/год) | 0,82448866 | 1,4949553 |

Расчеты выполнены на основании:

1. СНиП 42-01-2002 – «Газораспределительные системы»

2. СП 42-101—2003 - «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

- 3. СНиП 41-02-2003 «Тепловые  сети»

4. МДС 41-4.2000 - «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения»

4. Цель и задачи Программы

Целью Программы является формирование технической, экономической и управленческой политики развития коммунальной инфраструктуры и разработка на ее основе системы производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования энергетических ресурсов, к снижению бюджетными учреждениями объема потребления воды, топлива, тепловой и электрической энергии.

Направления в достижении поставленной цели определяются решением следующих задач:

– полное и надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении ЗАТО Сибирский;

– обеспечение условий для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

– обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства.

В коммунальной инфраструктуре необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной модернизации и обновления при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. С этой целью предусматривается создать условия для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему.

Разработка программы комплексного развития позволяет существенно повысить эффективность расходования средств на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Социальная эффективность мер, предусмотренных Программой, заключается в следующем:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры ЗАТО Сибирский,

- снижение эксплуатационных затрат,

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение издержек передачи и производства тепловой энергии и стоимости услуг для потребителей;

- рациональное использование энергоресурсов;

- усиление контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы тепловых сетей и систем теплопотребления;

- подключение дополнительных потребителей коммунальных услуг.

Важнейшей задачей Программы является разработка системы стимулирования к внедрению прогрессивных, экономически эффективных решений.

Динамика достижения целевых показателей

| № п/п | Наименование показателя | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный расход условного топлива на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал) | 155,2 | 155,0 | 154,9 | 154,8 | 154,7 |
| 2 | доля объемов тепловой энергии, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой тепловой энергии | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | доля объемов природного газа, потребялемого на собственные нужды организации (кроме организаций осуществляющих деятельность по поставке газа), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | доля технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях: |  |  |  |  |  |
|  | абсолютные, Гкал | 21450 | 21007 | 20920 | 20850 | 20800 |
|  | относительные к величине отпуска в сеть, % | 14,91 | 14,60 | 14,4 | 14,3 | 14,2 |
|  | Транспортировка электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 5 | технологические потери электроэнергии в электрических сетях организаций: абсолютные, относительные к величине отпуска в сеть | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,55 | 5,5 |
| 6 | доля объемов электрической энергии, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой электрической энергии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 7 | доля технологических потерь воды в водопроводных сетях водоснабжающих организаций: абсолютные, относительные к величине отпуска в сеть | 10,3 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,6 |
| 8 | доля объемов воды, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды | 60 | 90 | 90 | 95 | 95 |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 9 | доля технологических потерь воды в водопроводных сетях водоснабжающих организаций: абсолютные, относительные к величине отпуска в сеть | 1,9 | 1,9 | 1,89 | 1,88 | 1,87 |
| 10 | доля объемов воды, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды | 60 | 90 | 90 | 95 | 95 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 11 | удельный расход электрической энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 м3) | 1,40 | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,33 |

6. Сводный перечень мероприятий Программы

и её ресурсное обеспечение

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Система мероприятий Программы строится в соответствии со следующими принципами:

- развитие и реконструкция инженерных сетей с учетом существующей и перспективной застройки;

- замена ветхих и аварийных коммунальных сетей;

- установка энергосберегающего технологического оборудования;

- замена устаревшего оборудования.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: краевой бюджет, муниципальный бюджет, собственные средства предприятия.

Сводный перечень программных мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Предельные объемы финансирования (в ценах __2014_ года, млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки выполнения |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации Программы |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция учаска теплосети ул.Кедровая,19 (Стадион)-ул.Кедровая,17 | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие, Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 3,5 0 1,75 1,75 |  |  |  | 0 1,75 1,75 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | Увеличение количества построенных и модернизированных систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества производимых услуг |
| 1.2. | Замена водо-водяных нагревателей КТЭБ | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие, Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 3,4 0 1,2 2,2 |  |  |  | 0 1,2 2,2 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | Ускорение и улучшение теплообмена нагреваемой воды, стабилизация подачи теплоносителя, снижение потерь теплоносителя. Экономия газа и электроэнергии |
| 1.3. | Замена подпиточного насоса на котельной №1 | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 0,2 0 0 0,2 |  |  |  | 0 0 0,2 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | Снижение потребления электроэнергии, стабилизация расхода подпиточной воды |
| 1.4. | Замена насоса ГВС на ЦТП №1 | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 0,8 0 0 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0 0 0,8 |  |  |  | 2017 |  |  | Снижение потребления электроэнергии, уменьшение уровня износа |
| 1.5. | Установка автоматизированных систем подачи ГВС и расхода теплоносителя на производство ГВС на ЦТП | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 1,3 0 0 1,3 |  |  |  | 0,65 |  | 0,65 |  |  |  |  | 2016 |  |  | Стабилизация расхода холодной воды и теплоносителя на производство ГВС, регулировка подачи ГВС по времени суток, снижение расхода электрической и тепловой энергии |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена ветхих стальных труб водоснабжения на полиэтиленовые | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие, Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 12,0 0 6,5 5,5 |  | 1,0 |  | 1,2 0,9 | 1,8 1,2 |  | 1,6 1,3 |  | 1,9 1,1 |  |  | 2018 | Снижение потерь в сетях водоснабжения, расходов на ремонты, увеличение сроков эксплуатации трубопроводов, уменьшение уровня износа |
| 3. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена шкафов РУ с заменой кабельных линий на КНС 10/41, КНС 6/106, КНС 6/74 | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 1,5 0 0 1,5 |  |  |  |  |  |  | 0 0 1,5 |  |  |  |  | 2017 | Снижение потерь в электросетях КНС, повышение надежности электроснабжения |
| 3.2. | Замена РУ на насосной станции водопровода второго подъема (НСВ-2) | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 1,2 0 0 1,2 |  |  |  |  |  |  | 0 0 1,2 |  |  |  |  | 2017 | Стабильность работы насосного и электрооборудования, уменьшение потерь в электрических сетях НСВ-2 |
| 3.3. | Замена силовых трансформаторов | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 1,8 0 0 1,8 |  |  |  | 0,6 | 0,9 |  | 0,3 |  |  |  |  | 2017 | Безаварийная работа трансформаторных подстанций, - снижение непроизводительных потерь энергетических ресурсов |
| 3.4. | Приобретение резервных источников электроснабжения, в т.ч.: - для котельной, - для станции I подъема, - для станции II подъема, - для КНС | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 6,5 0 6,5 0 |  |  |  | 1,0 | 2,8 |  | 2,7 |  |  |  |  | 2017 | Бесперебойная работа объектов коммунального комплекса |
| 4.Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство станции доочистки питьевой воды, реконструкция зданий 2-го подъема | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие, Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 137,56 68,78 68,78 0 |  | 0,38 0,38 |  | 3 3 | 32,7 32,7 |  | 32,7 32,7 |  |  |  |  | 2017 | Улучшение качества питьевой воды, уменьшение уровня износа |
| 4.2. | Строительство резервуаров хранения запасов резервного топлива | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 8,1 0 5,6 2,5 |  | 8,1 0 5,6 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | Стабильная работа котельного оборудования, бесперебойная подача тепловой энергии |
| 5. | ИТОГО |  | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |  | 175,71 68,78 90,33 16,6 |  | 9,86 0,38 5,98 3,5 |  | 17,45 3 8,15 6,3 | 72,1 32,7 37,3 2,1 |  | 73,3 32,7 37 3,6 |  | 3 0 1,9 1,1 |  |  |  |  |

Планируемые мероприятия в перспективе до 2027 года

1) в теплоснабжении:

1. Обеспечение централизованным теплоснабжением следующих объектов строительства:

- на 1 очередь:

- здание полиции;

- пятиэтажный 144-квартирный жилой дом;

-  детскую школу искусств;

- здание для дезинфекционного отделения;

- комбинат бытового обслуживания населения (с банно-прачечным цехом);

- крытый спортивный комплекс;

- хлебопекарня с кондитерским цехом.

На расчетный срок предусмотрено дополнительно теплоснабжение:

- четырех девятиэтажных жилых домов;

- детского сада на 283 места.

2. Присоединение к существующим инженерным сетям четырех многоквартирных трехэтажных жилых домов.

На 1 очередь строительства общий объем жилищного строительства составит 24470 м² в том числе:

- многоэтажная застройка — 11630 м²;

- усадебная застройка — 12 840 м²;

На расчетный срок общий объем жилищного строительства составит 111500 м² , в том числе:

- многоэтажная застройка — 88244 м².

- усадебная застройка — 23 256 м².

Как для многоэтажной, так и для усадебной застройки предусматривается создание новой инфраструктуры с объектами социально-бытового обслуживания 1 и 2 ступени.

3. Замена котла ДКВР 10/13 рег.№3065;

4. Замена котла ПТВМ – 30М № 2 рег.№3071;

5. Замена насоса НКУ – 250 №1;

6. Ремонт полов зала ПТВМ;

7. Замена трубопроводов, ЗРА фильтров 1 и 2 ступени

8. Ремонт фасада здания котельной;

9. Модернизация приборов КИП и А подачи резервного топлива к котлам ПТВМ и ДКВР;

10.Модернизация автоматизации деаэраторов №1, №2.

11. Строительство новой трубы дымоудаления.

3) в водоснабжении:

1.Бурение новых скважин, взамен ликвидированных (№2, №3, №5 по местному учету) - 3шт.

2. Строительство новых павильонов арт.скважин № 2, №3 и №5 размером 3х2, 6х2,4м (стандарт) – 3шт.

3.Замена водоводов Ду 200мм от арт.скважин до Станции доочистки питьевой воды, на участке под газопроводом, дорогой, 2-мя нитками напорного канализационного коллектора, силовыми, связными кабелями и забором ограждения территории насосной станции 2-го подъема. L=500м.

4. Замена ветхих стальных труб сетей водопровода на ПЭ Ду  от 63 до 160 мм, с заменой элементов ж/б колодцев Ø 1500 мм и ЗРА. L=5000м.

5. Ввод в эксплуатацию Станции доочистки питьевой воды.

6. Применить современные технологии и безвредные реагенты для 100% очистки внутренних поверхностей труб водопровода от отложений железа и марганца на пл.10 и 6 -34000м.

4) в водоотведении:

1.На первую очередь строительства предусматривается строительство КНС № 1 (в северной части ЗАТО Сибирский), КНС № 2 (у проектируемых многоэтажных жилых домов) и КНС № 3 ( в восточной  части ЗАТО Сибирский).

2. Замена труб безнапорной канализации на ПЭ Ду=100-400мм, на пл.6 и 10.L= 2000м.

3. Прокладка новой линии безнапорной канализации Ду=300мм от госпиталя до д/сада №1. L=300м.

4. Прокладка 2-й нитки напорного сбросного канализационного коллектора от КОС до р. Обь. L= 12000м.

5. Бестраншейная прокладка методом UY< труб напорного канализационного коллектора от КОС в с.Кислуха Ду=400мм.L =800м.

6. Очистить трассу напорного канализационного сбросного коллектора от КОС до р. Обь, включая острова между протоками Федуловская и Питковская от кустарника. L=17000м.

7. Провести капитальный ремонт камер из сборных ж/б элементов на всем протяжении коллектора.

8. Перечень мероприятий по реконструкции станции очистки сточных вод.

8.1.Капитальный ремонт здания решеток (в том числе восстановление вентиляции, отопительной системы), замена решеток.

8.2. Восстановление эксплуатационных характеристик действующих песколовок, восстановление сбросного трубопровода для утилизации песка, расчистка и обустройство песковой площадки.

8.3.Подготовка технических решений, строительство установки по удалению из воды взвешенных веществ, ПАВ, осаждение которых малоэффективно (флотационная установка или иное решение).

8.4. Капитальный ремонт основного блока сооружений: первичный отстойник, аэротэнк, вторичный отстойник, илоперегниватель, минерализатор (если иное не будет предусмотрено результатами технического обследования). Подготовка технических решений, обустройство сооружений по увеличению эффективности обеззараживания осадков сточных вод. Подготовка технических решений, реконструкция сооружений доочистки сточных вод (использование недействующих контактных резервуаров в схеме доочистки, использование отдельного сооружения доочистки сточных вод).

8.5. Строительство станции ультрафиолетового облучения сточных вод (или обустройство в действующей канализационной  насосной станции).

8.6. Расчистка и обустройство иловых площадок, восстановление переливных трубопроводов, дренажа, восстановление сбросного трубопровода от дренажного колодца до аэротэнка.

5) в электроснабжении:

1.Строительство двух трансформаторных подстанций по типовому проекту 407-3-648.94 (К-42 М6). На проектируемой территории жилой усадебной застройки необходимо выполнить демонтаж трансформаторной подстанции КТПН-4 и строительства на ее месте ТП в кирпичном исполнении (в связи с увеличением мощности и невозможностью установки трансформаторов большей мощности).

2. На расчетный срок необходимо выполнить строительство четырех трансформаторных подстанций и монтаж кабельной линии для подключения  территории проектируемой жилой усадебной застройки расположенной на территории садоводства «Звезда» и одной ТП для электроснабжения рекреационной зоны.

3. Для увеличения пропускной способности необходимо заменить участки КЛ-10 кВ между КТПН-2 — КТПН-3; КТПН-3 — КТПН-4, а также от ТП-611 до ТП- 612  ААБ2л 3х50 – 1000м (1вв), ААБ2л 3х50 – 1000м (2вв); от ТП-614 до ТП-615 ААБ2л 3х50 – 780м (1вв), ААБ2л 3х50 – 780м (2вв); от ТП-5 до ТП-4 ААБ2л 3х120 – 400м; от ТП-3 до ТП-7 ААБ2л 3х120 – 250м.

4. Замена КЛ -0,4кВ от ТП-606 до автодрома  ААБ2л 4х120 – 850м.

5. Замена на объекте ТП-607 выключателя нагрузки ВН-16 с приводом -2 шт. Замена на объектах ТП-6, ТП-7 выключателей нагрузки ВН-16 с приводом по 4 шт. в каждом объекте.

6. Замена на объекте ТП-614 ТМ- 250-1982 -2шт. Замена на объекте ТП-610  ТМ-400 -2 шт. Замена на объекте ТП-2  ТМ-630-1шт, ТМ-1000-1 шт. Замена на объекте ТП- 4 ТМ – 630 – 2 шт. Замена на объекте ТП-5  ТМ-630 - 2 шт. Замена на объекте ТП-6  ТМ-400 – 2шт. Замена на объекте ТП-7  ТМ-630 – 2 шт. Замена на объекте ТП-8  ТМ- 400 – 2 шт. Замена на объекте ТМ- 400 – 2 шт.

7. На объекте ЦРП-10 замена приводов ПП-11  - 10 шт., замена маслянных выключателей ВМГ-10  - 10шт., замена тр.тока ТПЛ-10 – 14 шт.

6) в газоснабжении:

- строительство участка газопровода высокого давления I категории 1,2МПа от точки подключения до проектируемого ГГРП №2 (Головной газораспределительный пункт);

- строительство  ГГРП №2;

- строительство газопроводов высокого давления II категории 0,6МПа от ГГРП №2 до ГРП-1,2,3,4;

- строительство газопровода высокого давления II категории 0,6МПа до котельных №2, №3;

- строительство газопровода высокого давления II категории 0,6МПа от существующей ГГРП №1 до котельной №4;

- строительство 4-х ГРП (газораспределительный пункт);

- строительство газопроводов низкого давления от ГРП до потребителей (на отопление, пищеприготовление и ГВС частной застройки);

- строительство 3 газовых котельных: 1- котельная размещается на территории  одноэтажной усадебной застройки  в северной части ЗАТО, 2- для детского оздоровительного лагеря круглогодичной эксплуатации, 3- предназначена для теплиц.

7. Механизм управления Программой и

контроль  за ходом ее исполнения

Комплексное управление Программой осуществляется путем:

• определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

• организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;

• координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

• обеспечения контроля реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств, качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

• внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;

• предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

Контроль за реализацией мероприятий Программы  осуществляет Администрация ЗАТО Сибирский.

Корректировка планируемых значений целевых показателей Программы с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально–экономической ситуации проводится при внесении изменений в документы территориального планирования управлением по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский и утверждается решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский.