| Генеральный план городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Общая пояснительная записка шифр 6285 Том II. 2013 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ОАО «Алтайгражданпроект» Генеральный план городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Общая пояснительная записка шифр 6285 Том II. Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Главный инженер проекта ________________ Д.И.Ударцев. Барнаул, 2013 г. |  |  |
|  | Авторский коллектив и ответственные исполнители проекта: Подпись. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ. Начальник архитектурно-строительного отдела; Бушаева О.Г.. Главный архитектор проекта; Башкиров Е. В.. Архитектор; Конюшенкова Ю. В.. Инженер II кат.; Копылова М. Е.. ТРАНСПОРТ И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА. Гл. специалист; Серова В. В.. Инженер; Лапаухов В. В.. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Гл. специалист; Сурганова Л. В.. Инженер; Суслова Н. С.. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ И СЛАБОТОЧНАЯ ЧАСТИ. Гл. специалист; Балакина Г. С.. Инженер; Залогин В. С.. ГАЗИФИКАЦИЯ. Гл. специалист; Ильина Н. Ф.. Инженер; Борисов С. Н.. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Гл. специалист; Копылова Л. В.. Раздел ГО и ЧС. Архитектор; Билинина Л. И.. |
|  |  |  |  |  |  |  | Шифр 6285 |  |  |  |  |  |
|  | Изм | Кол | Лист | № док | Подп | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | ГИП |  | Ударцев Д.И. |  |  |  | Генеральный план городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края. Материалы по обоснованию проекта. | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПД | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Алтайгражданпроект» г. Барнаул |  |  |  |  |

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб | Кол-во экз. | Марка листа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема административных границ, территорий и земель | (для служебного пользования) ДСП | 1:5 000 | 4 | ГП-1 |
| 2. | Схема ограничений использования территорий | ДСП | 1:5 000 | 4 | ГП-2 |
| 3. | Схема функциональных зон | (не секретно) Н/С | 1:5 000 | 4 | ГП-3 |
| 4. | Схема современного использования территории (опорный план) | ДСП | 1:5 000 | 4 | ГП-4 |
| 5. | Схема объектов транспортной инфраструктуры | ДСП | 1:5000 | 4 | ГП-5 |
| 6. | Схема объектов инженерной инфраструктуры. Водоснабжение. Водоотведение. Теплоснабжение. Газоснабжение. | ДСП | 1:5000 | 4 | ГП-6 |
| 7. | Схема объектов инженерной инфраструктуры. Электроснабжение. | ДСП | 1:5000 | 4 | ГП-7 |
| 8. | Пояснительная записка | ДСП |  | 1 | - |

1. Введение. Цели и задачи проекта.

Генеральный план муниципального образования городского округа  закрытого административно-территориального образования  Сибирский Алтайского края (далее - ЗАТО Сибирский) разработан институтом ОАО «Алтайгражданпроект».

Основанием для выполнения работы является постановление Администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края  «О подготовке документа территориального планирования «Генеральный план городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края».

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края.

Для разработки генерального плана использовались топографические основы масштабов:

1 : 25 000

1 : 2000

Система координат 1963 г. система высот Балтийская.

Сплошные горизонтали проведены через 1,0 м.

В проекте использованы материалы инженерно-геологических изысканий.

Генеральный план разработан на расчетный срок 20 лет с выделением первой очереди строительства 2017 г.

Правовая и нормативная база для разработки проекта:

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Закон Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС | «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» |
| Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ | «О землеустройстве» |
| Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ | «Об охране окружающей среды» |
| Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ | «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» |
|  | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
|  | Земельный кодекс Российской Федерации |
|  | Лесной кодекс Российской Федерации |
|  | Водный кодекс Российской Федерации |
|  | Жилищный кодекс Российской Федерации |
| СНиП 2.07.01-89* СП 42.13330-2011 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 | «Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |
| Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ | «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| СНиП II-35-76* | «Котельные установки». |
| СНиП 2.04.03-85 | «Канализация. Наружные сети и сооружения». |
| СНиП 41-02-2003 | «Тепловые сети». |

Цель работы: Развитие территории городского округа ЗАТО Сибирский за счет формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения территории  городского округа, улучшению экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого градостроительного развития территории городского округа.

Основные задачи:

Подготовка предложений:

1) по изменению границ ЗАТО Сибирский;

2) по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

3) по изменению границ земель особо охраняемых природных территорий федерального и краевого значения, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, территорий объектов культурного наследия;

4) по границам особо охраняемых природных территорий и объектов местного значения;

5) по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

6) по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения федерального, краевого, местного значения городского округа;

7) по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа;

8) по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры федерального, краевого и местного значения городского округа;

9) по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления городского округа.

Для решения поставленных задач авторами выполнены:

-сбор и анализ материалов предшествующего агроэкономического, эколого-географического, архитектурно-градостроительного, культурно-исторического изучения территории поселка;

-кратковременное повторно-мониторинговое обследование территории поселка специалистами ОАО «Алтайгражданпроект»;

-сбор статистической информации по всем разделам;

-учет мнения местного населения во время общественных обсуждений материалов генерального плана городского округа;

Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно -имущественных отношений.

Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно- имущественных отношений ЗАТО Сибирский регулируется Земельным кодексом РФ, Законом Российской  Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Уставом муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования  Сибирский Алтайского края.

2. Природные условия и ресурсы территории

Использованы материалы отчетов об инженерно-геологических изысканиях 1998-2008 гг. (ГУП Проектный институт «Алтайкоммунпроект», ОАО «АлтайТИСИз»), атлас Алтайского края (ГУГК 1978 г.).

2.1. Геологическое строение

Геологический разрез исследуемого района изучен на глубине до 12 м и представлен верхнечетвертичными покровными (sa III) и аллювиальными отложениями.

2.1.1 Современные отложения

На участке работ выявлены следующие виды современных отложений:

-техногенные отложения, представленные насыпным грунтом.

-биогенные отложения, представленные почвенно-растительным слоем.

* Насыпные грунты (слои распространены на местах бывших построек и автодорогах):

- песок, с включением бытового и строительного мусора до 50% , пройденная мощность составляет 1,5 м;

- щебень мелкий и песок плотный, а также суглинок с включением щебня до 3%, частично имеет асфальтовое покрытие, залегает первым от поверхности, либо перекрыт почвенно-растительным слоем. Мощность 1,5 - 1,7 м.

*  Почвенно-растительный слой в IV – супесчаный грунт серого цвета, гумусированный. Имеет повсеместное распространение. Вскрытая мощность слоя 0,5 м.

2.1.2.  Верхнечетвертично-современные отложения III-IV

Верхнечетвертично-современные субаэральные отложения представлены супесью лессовидной просадочной до глубины 1,3-2,5 м.

Мощность этих отложений  2,5 м.

2.1.3. Верхнечетвертичные отложения

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения представлены песком пылеватым и супесью непросадочной твердой.

Пройденная мощность составляет до 8 м.

2.2. Рельеф

Согласно геоморфологическому районированию Алтайского края ЗАТО Сибирский расположен в пределах четвертой надпойменной террасы реки Обь. Это - рельеф равнин, область слабодифференцированных новейших движений, аллювиальные  долины современных рек.

Рельеф территории изменяется от ровного спланированного до слабо волнистого, местами техногенно нарушенного. Абсолютные отметки изменяются от 170 до 178 м.

2.3. Климат

В строительно-климатическом отношении район входит в пределы района I и подрайона В.

Климат района резко континентальный: холодная продолжительная зима, короткое жаркое лето, поэтому для данного региона характерна неустойчивость климатических факторов: резкие колебания температур, частые метели зимой и редкие ливневые дожди летом.

Среднегодовая температура воздуха + 0,5 о С. Средняя температура января  - 16 о, июля + 18 о С .

Преобладающее направление ветра — юго-западное, реже наблюдаются ветры северо-восточного направления.

Средняя скорость ветра зимой — 4 м/с. Летом — 4 м/с.

Среднегодовое количество осадков составляет 613 мм.

Наибольшая высота снежного покрова составляет в среднем 105 см.

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков 1.9 м, супесей, песков пылеватых и песков мелких - 2.3 м.

2.4. Гидрография и гидрология

2.4.1 Гидрологическая характеристика

По гидрологическому районированию ЗАТО Сибирский расположен  во II области 4 районе, это - равнинная область транзитного стока и формирования местного стока, достаточно густая речная сеть. Значительная заболоченность и озерность в северной низменной части района. Повышенное грунтовое питание. Сток в течении всего года.

На территории ЗАТО Сибирский естественных водных объектов не располагается, так как  восточная граница территории городского округа проходит вдоль правого берега реки Повалиха, не включая долину реки в территорию ЗАТО Сибирский.

2.4.2 Гидрогеологические условия

На различных участках территории района работ подземные воды выработками глубин 8, 10, 15 метров не вскрыты.

Артезианский бассейн (Кулундинско-Барнаульский и межгорных впадин)- первые от поверхности Земли водоносные горизонты и комплексы с покровно-пластовыми водами-комплекс верхнечетвертичных отложений надпойменных террас р. Оби и ее притоков, глубина залегания более 10 м; статический уровень 2-11(м); минерализация воды до 1, реже до 2,5 (г/л), удельный дебит скважин 0,01-1(л/с/м); преобладающий химический состав воды — гидрокарбонатный кальциевый.

Водоносные горизонты, залегающие ниже первого от поверхности земли горизонта: горизонт средне -четвертичных отложений (монастырская свита) глубина залегания 4-100(м); статический уровень 2-58(м); минерализация воды  до 0,6(г/л); удельный дебит скважин 0,03-0,3(л/с/м); преобладающий химический состав воды – гидрокарбонатный кальциевый.

2.5.  Инженерно-геологические условия

В геоморфологическом отношении район работ находится в пределах четвертой надпойменной террасы реки Обь.

Поверхность склона, в основном, ровная, плоско-волнистая с общим уклоном к реке Обь.

Абсолютные отметки колеблются в пределах от 172,4 до 176,8 м.  Относительное превышение составит 4,4 м.

Инженерно-геологические группы поверхностных отложений:

Формация: платформенная.

Генетический тип комплекса: аллювиальный.

Инженерно-геологические группы комплексов пород: сыпучие и связные.

Сейсмичность района до 7 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А, категория грунта по сейсмическим свойствам - II.

Обеспеченность территории местными дорожно-строительными материалами: выборочно пригодные для полотна и дорожных одежд материалы — строительные пески.

2.6. Почвы.

На территории ЗАТО Сибирский представлены почвы равнин.

Темно-серые лесные:

Почвообразующая порода- средне- и легкосуглинистые песчанистые на аллювиальных и делювиальных суглинках с прослоями песка, гравия, гальки.

Дерново-слабоподзолистые:

Почвообразующая порода- песчаная на золовых песках.

Группы пахотных земель: черноземы выщелоченые и типичные средне гумусные, мощные и средне мощные в сочетании с  серыми лесными почвами.

Механический состав: песчаные и суглинистые.

2.7.  Растительность.

В растительный мир ЗАТО Cибирский входят следующие виды: березовые, осино-березовые,  сосново-березово-осиновые, с участками бобово-разнотравно-злаковых лугов и высокотравных кустарниковых зарослей, сосновые, березово-сосновые, кустарниковые, злаково-разнотравные, разнотравно-злаково-осоковые с элементами широкотравья и высокотравья.

2.8. Животный мир.

2.8.1 Птицы.

Птицы представлены следующими видами: серая ворона, сорока, грач, горлица, коршун, пустельга, канюк и кобчик в холмисто-увалистом лесополье, в лугах лесным коньком, кукушкой, иволгой и полевым воробьем, по луговым балкам чечевицей и коноплянкой, в кустарниках и белошапочной овсянками и жуланом.

    - Животные.

Животные представлены следующими видами: красная полевка и восточноазиатская мышь, местами красно-серая, рыжая полевка и бурундук, лось, лисица, белка, колонок, рысь, заяц-беляк, хорь, горностай, заяц-русак (местами), хомяк, барсук, сурок.

2.9.  Биологические ресурсы, полезные ископаемые, ландшафты, рекреационные ресурсы и пр.

2.9.1 Минеральные ресурсы:

Выборочно пригодные для полотна и дорожных одежд материалы — песчаные.

2.9.2  Рекреационные ресурсы

На территории ЗАТО Сибирский озеленение составляет 93 га, представляющей рекреационную ценность.

Река Повалиха, по правому берегу которой проходит  восточная граница ЗАТО Сибирский, так же представляет местную рекреационную ценность.

2.9.3 Культурно-исторические ресурсы.

Историко-архитектурных парков, зон охраны памятников истории и культуры на территории ЗАТО Сибирский не зарегистрировано.

2.9.4  Ландшафты

Ландшафты ЗАТО Сибирский - плосковолнистые супесчано-лёссовые террасы с березовыми травяными лесами на темно-серых и серых лесных почвах. Леса выборочно сведены.

Дюнно-грядовые перевеянные песчаные террасы с сосновыми и березово-сосновыми, травяными кустарниковыми лесами на дерново-слабоподзолистых почвах.

2.10. Физико-геологические явления

Из неблагоприятных физико-геологических явлений на исследуемой территории можно выделить наличие просадочных грунтов. При увеличении влажности грунты будут обладать пучинистыми свойствами в зависимости от степени замачивания.

Грунты на исследуемой территории не засолены. По содержанию сульфатов и хлоридов не агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям на любых марках цемента.

Коррозийная агрессивность грунтов на площадках к углеродистой и низколегированной стали низкая.

2.11. Выводы:

Исходя из комплексного анализа территории  можно сделать вывод о том, что природно-экологические и инженерные условия  территории ЗАТО Сибирский в целом пригодны для проведения строительных работ при соблюдении мероприятий по борьбе с неблагоприятными физико-геологическими явлениями.

Из неблагоприятных физико-геологических явлений на территории городского округа можно выделить:

– наличие просадочных грунтов.

– при увеличении влажности грунты будут обладать пучинистыми свойствами.

Рекомендуемые мероприятия при строительстве:

- укрепление грунтов оснований и водоотвода.

3.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории ЗАТО Сибирский сохраняется высокий уровень угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Это заставляет искать пути решения проблемы защиты населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности.

Современное состояние  территориальной подсистемы РСЧС ЗАТО Сибирский и уровень её развития таковы, что она не в полной мере обеспечивает комплексное решение проблемы защиты гражданского населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций.

Главной задачей развития территориальной подсистемы РСЧС городского округа является заблаговременное осуществление комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение риска возникновения  чрезвычайных ситуаций, на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размера ущерба причиняемого окружающей среде.

Основная цель - обеспечение гарантированного уровня защиты населения и территорий ЗАТО Сибирский от чрезвычайных ситуаций в пределах показателей приемлемого риска.

3.1.    Краткая оценка возможной обстановки на территории района при

возникновении чрезвычайных ситуаций.

    - Техногенные чрезвычайные ситуации

К источникам чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся аварии на потенциально опасных объектах, или на транспорте, пожары, взрывы, или высвобождение различных видов энергии.

В ЗАТО Сибирский возможны следующие техногенные чрезвычайные ситуации:

а) Аварии грузового, легкового и пассажирского транспорта:

- аварии на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» «Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией» (далее по тесту – трасса М-52) (протяженность автодороги по территории ЗАТО Сибирский 2,1 км): при транспортировке опасных грузов (взрывчатые вещества и взрывчатые материалы), легковоспламеняющихся горючих жидкостей (ГСМ, СУГ), аварийно химически опасных веществ (аммиак, хлор).

Вид и объем потенциально опасного вещества:

-Бензин моторный или газолин или петрол;

-нефти дистилляты;

-керосин;

-спирт этиловый технический;

-аммония нитрат;

-циклотетраметилен-тетранитрамин (гексоген, циклонит);

-пропан;

-аммиак безводный;

-жидкий хлор;

аммонит 6ЖВ;

-натрия цианид твердый (радиоактивное в-во);

-шнур детонирующий ДШ-4;

-детонаторы неэлектрические ИСКРА (СИНВ) КД ГОСТ 6554-85;

-электродетонаторы всех типов;

-патроны для нефтескважин;

-взрывчатое вещество бризантное тип В;

-заряды подрывные.

б) Аварии на объектах экономики, имеющих АХОВ (взрыв на газовых котельных, пожар на автозаправочных станциях):

-Аварии на ГРС Сибирская, магистральном газопроводе природного газа высокого давления

I категории (протяженность газопровода по территории ЗАТО Сибирский 1,6 км).

- Аварии на газовых котельных, центральном тепловом пункте, газораспределительных пунктах (ГРП, ГГРП и ГРПШ).

в) Аварии на электроэнергетических станциях (при ураганных ветрах, обследовании, диверсии, случайных механических повреждениях):

-Аварии на основной подстанции 110/10 кВ и трансформаторных подстанциях меньшей мощности (10/0,4кВт);

г) Аварии на  коммунальных системах жизнеобеспечения

(котельных, теплотрассах, скважинах, насосных станциях, водопроводных и канализационных сетях, очистных сооружениях, трансформаторных подстанциях).

д) Возможны пожары на объектах экономики (складских помещениях, производственных зданиях).

Для ликвидации последствий ЧС приводятся в действие силы РСЧС (медицинская  служба, пожарная служба, служба охраны общественного порядка, инженерная служба, спасательное звено).

| № п/п | Потенциально опасный объект | Площадь объекта, га | Удаление от жилых и промышленных кварталов, м | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС с подземными резервуарами | 0,8 | 250 | 50 |
| 2 | трасса М-52 | 5,7 | 60 | 50 |
| 3 | Центральный тепловой пункт ЦТП №1 | 0,3 | 23 | 50 |
| 4 | ГГРП №1 | 0,003 | 1720 | 25 |
| 5 | ГГРП №2 | 0,003 | 1440 | 25 |
| 6 | Магистральный газопровод природного газа высокого давления I категории | Протяженность по территории ЗАТО- 1,6 км | 1270 | 25 |
| 7 | ГРС Сибирская | 0,15 | 2730 | 150 |
| 8 | Центральный распределительный пункт (электроснабжение) | 0,9 | 230 | 50 |

    - Природные чрезвычайные ситуации

К источникам ЧС природного характера относятся: землетрясения, просадки в лёссовых грунтах, эрозии, переработки берегов, подтопления, сильные ветры, смерчи,  пыльные бури, суховеи, обильные осадки, засухи, заморозки, туманы, грозы, природные пожары.

В ЗАТО Сибирский возможны следующие природные чрезвычайные ситуации:

а) Землетрясения (сейсмичность 6, 7, 8 баллов, по шкале MSK-64, карты ОСР-97 А, В, С).

б) Ураганные ветры (скорость ветра до 48м/с при частоте 1/год)., снежные заносы, сильные дожди, град, мороз, туман, жара - могут создать чрезвычайную ситуацию с нарушением нормальной деятельности населения и производственной деятельности.

в) Лесные пожары и возможность их распространения в городском округе, особенно при сильном ветре - на жилой массив,  школы,  детский сад.

По восточной границе ЗАТО Сибирский протекает река Повалиха, являющаяся правым притоком реки Обь. Устье реки находится в 3 км по правому берегу реки Старая Обь.

Размер водоохранной зоны  р. Повалиха  составляет 200 метров. Размер прибрежной защитной полосы – 35 м.

Основным источником питания реки являются талые снеговые воды. Участие дождевых и подземных вод в питании рек низкое. Следовательно, по преобладающему источнику питания, определяющему ее половодье, река Повалиха относится к типу преимущественно снегового питания (когда его доля составляет более 50 % объема годового стока).

В случае дружной весны и выпадения большого количества осадков (особенно в период формирования пиков половодья), накопленные влагозапасы могут попасть в речную сеть без существенных потерь и привести к более высоким уровням воды. Вероятность того, что уровни воды за счет дождевого стока могут оказаться около верхнего предела интервала ожидаемых значений не значительная.

Выход воды на пойму в период  половодья не зарегистрирован с момента образования муниципального образования (1980).

Водные сооружений на реке Повалиха – водохранилища, плотины, влияющие на подъем уровня грунтовых вод, отсутствуют.

Чрезвычайные ситуации природного характера, такие как подтопление территорий северо-восточной части ЗАТО Сибирский от р. Повалиха не прогнозируются, территорий подверженных подтоплению и затоплению в границах ЗАТО Сибирский нет.   Территорий общего пользования, водных объектов общего пользования на р. Повалиха в районе ЗАТО Сибирский нет.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения ЗАТО Сибирский, характер их действий и проявлений.

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1 Опасные геологические процессы. |  |  |
| 1.1 Землетрясение | Сейсмический. Физический. | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Гравитационное смещение горных пород. Электромагнитное поле. |
| 1.2 Просадка в лёссовых грунтах. | Гравитационный. | Деформация земной поверхности. Деформация грунтов. |
| 2 Опасные метеорологические явления и процессы. |  |  |
| 2.1 Ураганный ветер | Аэродинамический. | Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. Вибрация. |
| 2.2 Сильные осадки |  |  |
| 2.2.1 Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический. | Поток (течение) воды. Затопление территории. |
| 2.2.2 Сильный снегопад | Гидродинамический. | Снеговая нагрузка. Снежные заносы. |
| 2.2.3 Сильная метель | Гидродинамический. | Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 2.2.4 Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка. Вибрация. |
| 2.2.5 Град | Динамический | Удар. |
| 2.3 Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 2.4 Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 2.5 Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 2.6 Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 3 Природные пожары |  |  |
| 3.1 Пожары на озелененных территориях рекреационного назначения. | Теплофизический Химический | Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы. Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. |

3.1.3 Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

На территории ЗАТО Сибирский возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

а) Особо опасные заболевания людей (сибирская язва, лихорадка, бешенство, клещевой энцефалит).

б) Карантинные и особо опасные болезни животных и птиц (сибирская язва, ящур, бешенство, птичий грипп и др.).

в) Карантинные особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и  леса (саранча, колорадский жук и др.).

На территории ЗАТО Сибирский отсутствуют объекты агропромышленного комплекса, а также объекты для захоронения биологических отходов. Такие объекты располагаются на территории Первомайского района на расстоянии 20 км от границы городского округа.

Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдение правовых норм, выполнение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил, технологических и организационно-технических требований, а также проведение соответствующего комплекса правовых, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических, организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение, ослабление и ликвидацию заражения людей, животных и растений инфекционными болезнями.

Согласно исходящему письму от 21.11.2012г. № 24/1978 от Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Алтайском крае в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах, с 13.07.2008г. ЗАТО Сибирский передан на курацию Территориальному отделу Роспотребнадзора в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах. Мониторинг заболеваемости осуществляется с 2008г. За истекший период природно-очаговые заболевания не зарегистрированы (см. прилагаемые документы).

3.1.4. Крупные террористические акты

Крупный террористический акт возможен на Муниципальном унитарном многоотраслевом коммунальном предприятии.

При разрушении водоносных залов без питьевой воды может остаться 100% населения (более 11,4 тыс. чел.), проживающего в ЗАТО Сибирское и находящегося в местах массового скопления людей:  школах, детских садах, больницах.

3.1.5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Настоящий раздел принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Положения об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:

1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;

2) разработке, принятии, применении и исполнении федеральных законов о технических регламентах, содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности;

3) разработке технической документации на объекты защиты.

Планировка и застройка территории ЗАТО Сибирский учитывает требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в четырех направлениях:

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории ЗАТО Сибирский.

- Обеспечение доступности пожарной техники к объектам защиты.

- Обеспечение территории противопожарным водоснабжением.

- Обеспечение органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Сибирский.

Пожаровзрывоопасные  объекты на территории ЗАТО Сибирский размещены следующим образом.

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Расстояние до ближайшей застройки | Нормируемый противопожарный разрыв до жилых зданий и промышленных кварталов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | В центральной части ЗАТО, по трассе М-52 | 250 | 25 |
| 2 | Центральный тепловой пункт ЦТП №1 | В центральной части, на юге от жилой за стройки | 23 | Максимально 12 м, но не менее 6 м |
| 3 | ГГРП №1 | на запад от жилого массива | 1720 | 15 м от ограждения но не менее 1,5 высоты опоры ЛЭП (от ГВД 20 м) |
| 4 | ГГРП №2 | на северо-запад от жилого массива | 1440 | 15 м от ограждения но не менее 1,5 высоты опоры ЛЭП (от ГВД 20 м) |
| 5 | Магистральный газопровод природного газа высокого давления I категории | Протяженность по территории ЗАТО - 1,6 км | 1270 | 20 |
| 6 | ГРС Сибирская | 150 м от границы ЗАТО на север по трассе М-52 | 2730 | 150 |
| 7 | Центральный распределительный пункт (электроснабжение) | В северной части ЗАТО, 150 м от жилой застройки | 230 | Максимально 12 м, но не менее 6 м |

При размещении пожаровзрывоопасных объектов учтены возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, рельеф местности, преобладающее направление ветра, направление течения рек.

Каждый пожаровзрывоопасный объект и каждый любой другой объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, состав и функциональные характеристики которой определяются в зависимости от класса функциональной пожарной опасности при проектировании реконструкции или эксплуатации объектов.

3.1.6. Обеспечение доступности пожарной техники к объектам защиты.

На территории ЗАТО Сибирский, по ул. Строителей, располагается Отдел государственного пожарного надзора специального управления от ФПС № 36 МЧС России. Зона обслуживания — вся территория ЗАТО Сибирский. Аварийно-спасательных автомобилей - 6. Число работающих — 30 человек. Дорога имеет асфальтобетонное покрытие. Сеть улиц и проездов, предусмотренных проектом, обеспечивает беспрепятственный доступ пожарной техники как к объектам защиты, так и к источникам противопожарного водоснабжения.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки обеспечивает подъезд пожарной техники на расстояние не превышающее 50 м. К зданиям общественного назначения предусмотрены подъезды на нормативное расстояние (5-15 м) как минимум с одной стороны.

Конструкция дорожной одежды и габаритные размеры проездов для пожарной техники определяются при последующих стадиях проектирования.

3.1.7. Обеспечение территории ЗАТО Сибирский противопожарным водоснабжением.

Водопроводная сеть запроектирована кольцевая с пожарными гидрантами. Основные параметры водопровода приняты с учетом требований СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение селитебной территории:

расход на наружное пожаротушение в расчете на 2 пожара в населенном пункте

на 1 очередь и на на расчетный срок		       	  2х15 л/сек.

- Расход на один пожар на внутреннее   пожаротушение здания «Дома

культуры на 375 мест»

пожарными кранами                                                                 2х2,5л/сек

пожарными кранами   (на  сцене)                                            2х5 л/сек

расчетная продолжительность;                                                   3часа

дренчерной системой с расходом                                             20,4л/сек.

расчетная продолжительность		          			30мин

Итого на 1 очередь и на на расчетный срок		65,4л/сек.

расчетная продолжительность тушения 1 пожара	3 часа неприкосновенный 3-х часовой запас	на 1 очередь и на расчетный срок			522,7 куб. м.3

Суммарный расход воды за 3 часа наибольшего

водопотребления (по расчету) на 1 очередь		778 куб. м.3

водопотребления (по расчету) на расчетный срок	806 куб. м.3

Расчетная емкость резервуаров на 1 очередь

(778 куб.м. + 540 куб.м. )				            1318 куб. м3

Емкость резервуаров на расчетный срок

( 806 куб.м. + 540 куб.м.)				            1346 куб. м3

Проектом предусмотрено хранение противопожарных запасов в резервуарах чистой воды, размещенных на водозаборной площадке. Размещено 3 резервуара емкостью по 1000 м3 каждый.

Пожарные насосы устанавливаются в здании насосной станции 2-го подъема, которая размещена на водозаборной площадке.

Пожарные гидранты размещаются на водопроводной сети из расчета обеспечения пожаротушения любого обслуживаемого данной сетью здания не менее чем от 2-х гидрантов.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом в зависимости от типа гидрантов по ГОСТ 8220-85*  при этом длина прокладки руковных линий по дорогам с твердым покрытием не должна превышать:

- при наличии автонасосов		- 200 м

- при наличии мотопомп		- 100 : 150 м

Пожарные гидранты предусматриваются вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.

3.1.8. Обеспечение органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Сибирский.

К полномочиям органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Сибирский относятся:

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в программы развития территории ЗАТО Сибирский;

- создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров;

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны;

- организация и принятие мер по оповещению населения подразделений противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасения людей и имущества до прибытия подразделений противопожарной службы;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

3.1.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на озелененных территориях рекреационного назначения.

В целях обеспечения пожарной безопасности на озелененных территориях рекреационного назначения осуществляются:

а) противопожарное обустройство, прокладка противопожарных разрывов;

б) создание систем, средств предупреждения и тушения пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

в) разработка планов тушения пожаров;

г)  тушение пожаров;

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова на озелененных территориях рекреационного назначения запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра.

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.)

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

е) засорение озелененных территорий рекреационного назначения бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

ж) сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи   озелененных территорий рекреационного назначения только на специально отведенных местах.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности по условиям погоды и под контролем ответственных лиц. 
Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к защитным и озеленительным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование озелененных территорий рекреационного назначения , обязаны:

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления,  не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности на озеленененных территориях;

в) соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использования озелененных территорий рекреационного назначения, утвержденные Министерством природных ресурсов Российской Федерации, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

г) тушить озелененные территории рекреационного назначения, возникшие по их вине;

д) немедленно принимать меры к ликвидации пожаров, возникших в местах использования озелененных территорий а также оповещать о пожаре органы государственной власти или органы местного самоуправления;

е) направлять работников (для юридических лиц), пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение пожаров озелененных территорий рекреационного назначения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие использование озелененных территорий рекреационного назначения, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими, о соблюдении требований пожарной безопасности, а также о способах тушения пожаров на озелененных территориях рекреационного назначения.

Требования пожарной безопасности на озелененных территориях рекреационного назначения
при размещении и эксплуатации железных и автомобильных дорог

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через озелененные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к озелененным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.                   
	Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, владельцы железнодорожных путей не общего пользования, перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода железных дорог в пределах земель железнодорожного транспорта, обязаны:

а) не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными и (или) искроулавливающими устройствами, на участках железнодорожных путей общего и не общего пользования, проходящих через озелененные массивы;

б) организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной пожарной опасности патрулирование на проходящих через озелененные массивы участках железнодорожных путей общего и необщего пользования в целях своевременного обнаружения и ликвидации очагов огня; 
в) в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщить об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.                 
	На участках железнодорожных путей общего и не общего пользования, проходящих через озелененные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие окурки и спички из окон и дверей железнодорожного подвижного состава.

Требования  пожарной безопасности на озелененных территориях при осуществлении рекреационной деятельности:

При осуществлении рекреационной деятельности на озелененных территориях в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых озелененных территориях мест для разведения костров и сбора мусора.

Требования к пребыванию граждан на озелененных территориях рекреационного назначения:

Граждане при пребывании на озелененных территориях обязаны:

а) соблюдать требования пожарной безопасности в зеленых зонах,

б) при обнаружении пожаров на озелененных территориях немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления,

в) принимать при обнаружении пожара  в зеленой зоне меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

г) оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления.

Ответственность за нарушение настоящих Правил и государственный пожарный надзор на озелененных территориях рекреационного назначения:

Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Эвакуация населения из зоны ЧС.

Инженерно-технические мероприятия Гражданской Обороны.

3.2.1   Эвакуация населения из зоны ЧС (при пожаре на озелененных территориях)

В случае возникновения  пожара, при сильном юго-западном ветре, в южной части городского округа может возникнуть необходимость эвакуации населения  и имущества с  указанных объектов и территорий.

Если возникнет необходимость эвакуации населения, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям ЗАТО Сибирский даёт распоряжение руководителям этих объектов о приведении в готовность эвакуационных комиссий Ч+20 мин.

Рабочий персонал и население городского округа оповещается о начале эвакуации и о сохранении спокойствия и порядка по АТС филиала Алтайтелеком СПНЦТ ОАО Сибирьтелеком (емкость 1800 номеров), телеканал «Щит Отечества», посредством громкоговорящих установок (на спецавтотранспорте ОВД) и 4-х уличных громкоговорителей (на крыше «Дома культуры на 375 мест»), а так же включением сирены С-40 (на крыше дома №1 по ул. Победы) и через посыльных. Так же указывается место посадки на автотранспорт и пункт назначения эвакуации.

Население, подлежащее эвакуации из зоны ЧС (при лесном пожаре)

- Средняя школа — 1176 учащихся + 49 чел. персонала (1225 чел.- пешим порядком), маршрут  №1, место размещения - Крытый спортивный комплекс;

- Начальная школа — 650 учащихся + 90 чел. персонала (300 чел.- автотранспортом -

12 ед. техники - «Газель»; 440 чел.- пешим порядком), маршрут № 2, место размещения - Госпиталь;

- Детский сад №2 - 210 детей +  88 чел. персонала (220 чел.- автотранспортом - 4 ед. техники - автобусы «ПАЗ»; 78 чел. - пешим порядком),  маршрут № 3,  место размещения — Детский сад №1;

- Детский сад №3 - 210 детей +  90 чел. персонала (220 чел.- автотранспортом - 4 ед. техники - автобусы «ПАЗ»; 80 чел. - пешим порядком),  маршрут № 4,  место размещения — Горбольница;

- Жилой сектор из шести жилых домов 9-ти этажной застройки — (около 750 человек пешим порядком),  маршрут № 5, место размещения — Дом Культуры на 375 мест.

Численность эвакуируемого населения из зоны ЧС (при лесном пожаре) с разбивкой по категориям

| Наименование городов, сельских районов | Подлежат эвакуации (чел) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детей (школь- ников) | Детей (до-школь-ников) | Персонал школ | Персонал детских садов | Неработ. пенсионеров (около 150 чел) |  | Неорганизованное население |
|  |  |  |  |  |  | Женщин старше 55 лет | Мужчин старше 60 лет |  |
| ЗАТО Сибирский | около3350 | 1826 | 420 | 139 | 178 | Около 100 | Около 50 | Около 600 |

Эвакуационные мероприятия завершить в срок Ч+1 час.

Развёртывание СЭП осуществляет персонал:

- Крытого спортивного комплекса (для Средней школы);

- больничного корпуса (для Начальной школы);

- Детского сада № 1 (для Детского сада № 2 );

- Горбольницы (для Детского сада № 3 );

- Дома Культуры (для  Жилого сектора).

Вывоз эваконаселения автотранспортом:

- Начальная школа — (300 чел.) 12 автомашин «Газель» ИП «Нестеров» - маршрут № 2;

- Детский сад № 2 — (220 чел.) 4 автобуса «ИВЕКО» ИП «Нестеров» - маршрут № 3;

- Детский сад № 3 — (220 чел.) 4 автобуса «ИВЕКО» ИП «Нестеров» - маршрут № 4;

Вывод эваконаселения пешим порядком:

- Средняя школа - (1226 чел.)  маршрут  № 1;

- Начальная школа — (440 чел.)  - маршрут  № 2;

- Детский сад № 2 — (78 чел.)  - маршрут  № 3;

- Детский сад № 3 — (80 чел.)  - маршрут  № 4;

- Жилой сектор из 6 жилых домов 9-ти эт. застройки -  (около 750 чел.) - маршрут  № 5.

Общественный порядок обеспечивает  МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский, участвуют в этом 20 человек и 5 единиц техники. Кроме этого выделяется 8 автомашин ГИБДД для сопровождения автомобильных и пеших колонн.

В задачу этих служб входит:

- обеспечение безопасного прохода и проезда колонн с эваконаселением;

- доведение  их  до мест размещения;

- пропуск  техники  пожаротушения  по  другим маршрутам.

Защита эваконаселения в местах сбора осуществляется участковыми инспекторами МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский — 10 человек.

Размещаемое эваконаселение в выше обозначенных местах подлежит списочному учету, который осуществляют администрации пунктов размещения.

Служба торговли и питания организует подвоз питьевой воды, торговых точек с продуктами питания, при необходимости организуется подвоз горячего питания из столовой.

Санитарно-противоэпидемические и лечебно-эвакуационные мероприятия осуществляют Госсанэпидемнадзор Первомайского района (по одному посту на каждом пункте временного размещения населения) и четыре временных фельдшерско-акушерских пункта с усиленным медперсоналом, необходимым запасом медикаментов и дежурством скорой медицинской помощи.

Управление эвакуацией населения осуществляет эвакуационная комиссия объекта под руководством руководителя этого объекта.

Контролирует ход эвакуации член районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Информирование и инструктирование населения в ходе эвакуации ведут:

руководитель объекта, члены эвакуационной комиссии, представитель комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Эваконаселению разъясняется  причина эвакуации, соблюдение спокойствия и порядка, куда они будут эвакуированы, на каком транспорте и на какой примерный срок.

    - Инженерно-технические мероприятия Гражданской Обороны.

Инженерно-технические мероприятия ГО генерального плана городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края, разработаны на основании СНиП II-11-77, СН 427-71 «Указания по проектированию противорадиационных укрытий и данных штаба ГО Алтайского края».

Согласно СНиП  II-11-77, население, проживающее  в любых населенных пунктах, должно быть обеспечено противорадиационными укрытиями (далее – ПРУ) для защиты от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и допускающими возможным непрерывное пребывание в них  расчетного количества людей в течение

1-2 суток.

В настоящее время в ЗАТО Сибирский проживает 11494 человек.

4415 человек обеспечены убежищами и противорадиационные укрытиями).

Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием не менее 85 % населения, соответственно 5355 человек не обеспечены укрытием.

С учетом перспективы развития городского округа общая численность населения на  расчетный срок составит 13379 человек.

Данным проектом предусматривается размещение 7620 чел (S расч.=6750 м2) в проектируемых  ПРУ в зданиях  культурно-бытового назначения и жилых домах, размещаемых в зоне перспективной многоэтажной застройки на конец расчетного срока.

ПРУ в городском округе размещены таким образом, что радиус сбора населения составляет не более 500 метров.

Укрытия можно использовать в мирное время для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. При необходимости они должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Функциональное зонирование ЗАТО Сибирский решено, исходя из задачи безопасности и защиты населения. Подъезды к производственным комплексам предусмотрены по автодороге, исключая транзитное  движение транспорта через селитебную территорию.

Рабочий персонал и население городского округа оповещается о начале эвакуации и о сохранении спокойствия и порядка по АТС филиала Алтайтелеком СПНЦТ ОАО «Сибирьтелеком» (емкость 1800 номеров), телеканал «Щит Отечества», посредством громкоговорящих установок (на спецавтотранспорте ОВД) и 4-х уличных громкоговорителей (на крыше ДК «Кристалл»), а так же включением сирены С-40 (на крыше дома №1 по ул. Победы) и через посыльных.

По сигналу осуществляется полное отключение электроэнергии городского округа, с пункта управления, расположенного в помещении здания Администрации ЗАТО Сибирский. Там же размещается  штаб ГО.

Сигнальные сирены С-40 включаются по команде, передаваемой по телефонным цепям через приставки ОБ,  которые размещаются на зданиях, показанных на чертеже ГО.

В настоящее время водоснабжение городского округа осуществляется из 9 скважин, при помощи насосной станции II подъема, где установлены 3 резервуара объемом 1000 м3  каждый, и водопроводных сетей с вводом в здания.

На перспективу подача воды в здания с ПРУ предусматривается так же с вводом в здания.

Для защиты воды от заражения, устья скважин герметизируются.

В резервуарах чистой воды предусматривается вентиляция с очисткой воздуха, герметизация люка. Как из скважин, так и из резервуаров возможна подача воды в передвижную тару.

В ЗАТО Сибирский, устанавливается норма водопотребления на 1 человека 25 л/сутки, согласно СН 427-71 п. 5-12.

Расчет  площади  помещений  ПРУ

для  размещения  гражданского  населения  ЗАТО Сибирский.

Данным проектом предусматривается размещение в  ПРУ  7620 человек.

Норма площади пола  основных помещений на одного укрываемого:

- на  ребенка — 1.0 м2

- на  взрослого — 0.5 м2

Норма площади пола  помещений  для хранения загрязненной уличной одежды:

- 0.07 м2 на одного укрываемого.

Средняя школа на 1176 учащихся и 49 чел. персонала

1.  Основные помещения:

- на  детей — 1.0 м2 х 1176 уч.= 1176 м2

- на  взрослых — 0.5 м2 х 49 чел.= 25 м2

2.  Помещения  для хранения загрязненной уличной одежды:

- 0.07 м2 х 1225 чел.= 85.8 м2

3.  Санитарные узлы:

1/3 часть      - 400 чел - муж. (4 ун.+4 м.+2.4 пм лп)= 10 м2

2/3 части     - 825 чел.- жен. (16 ун.+8 ум.)=24 м2

4.  Буфет — 40 м2

5.  Процедурная перевязочная (дет.) — 25 м2

- « -                      (взр.) — 20 м2

Всего : 1400 м2.

Начальная школа на 650 учащихся и 90 чел. персонала

1.  Основные помещения:

- на  взрослых — 0.5 м2 х 90 чел.= 45 м2

- на детей -           1.0 м2 х 650 чел. = 650 м2

2.  Помещения  для хранения загрязненной уличной одежды:

- 0.07 м2 х 740 чел.= 518 м2

3.  Санитарные узлы:

1/3 часть      - 200 чел - муж. (2 ун.+2 ум.+1.2 пм лп)= 5 м2

2/3 части     - 540 чел.- жен. (11 ун.+ 6 ум.)=17 м2

4.  Буфет — 40 м2

5.  Процедурная перевязочная (дет.) — 25 м2

- « -                                            (взр.) — 20 м2

Всего : 1320 м2.

Детский сад на 210 детей и 88 чел. персонала

1.  Основные помещения:

- на  детей — 1.0 м2 х 210 чел.= 210 м2

- на  взрослых — 0.5 м2 х 62 чел.= 31м2

2.  Помещения  для хранения загрязненной уличной одежды:

- 0.07 м2 х 272 чел.= 19 м2

3.  Санитарные узлы:

1/3 часть      - 91 чел - муж. (1 ун.+1 ум.+0.6 пм лп)= 3 м2

2/3 части     - 181 чел.- жен. (4 ун.+2 ум.)=6 м2

4.  Буфет — 20 м2

5.  Процедурная перевязочная (дет.) — 20 м2

- « -            (взр.) — 16 м2

Всего: 325 м2.

Детский сад на 210 детей и 88 чел. персонала

1.  Основные помещения:

- на  детей — 1.0 м2 х 210 чел.= 210 м2

- на  взрослых — 0.5 м2 х 90 чел.= 31 м2

2.  Помещения  для хранения загрязненной уличной одежды:

- 0.07 м2 х 272 чел.= 19 м2

3.  Санитарные узлы:

1/3 часть      - 91 чел - муж. (1 ун.+1 ум.+0.6 пм лп)= 3 м2

2/3 части     - 181 чел.- жен. (4 ун.+2 ум.)=6 м2

4.  Буфет — 20 м2

5.  Процедурная перевязочная (дет.) — 20 м2

- « -            (взр.) — 16 м2

Всего: 325 м2.

Детский сад на 210 детей и 90 чел. персонала

1.  Основные помещения:

- на  детей — 1.0 м2 х 283 чел.= 283 м2

- на  взрослых — 0.5 м2 х 82 чел.= 41 м2

2.  Помещения  для хранения загрязненной уличной одежды:

- 0.07 м2 х 365 чел.= 26 м2

3.  Санитарные узлы:

1/3 часть      - 121 чел - муж. (1 ун.+1 ум.+0.6 пм лп)= 3 м2

2/3 части     - 244 чел.- жен. (4 ун.+2 ум.)=6 м2

4.  Буфет — 20 м2

5.  Процедурная перевязочная (дет.) — 20 м2

- « -            (взр.) — 16 м2

Всего: 415 м2.

Детский сад на 225 детей и 85 чел. персонала (проектируемый)

1.  Основные помещения:

- на  детей — 1.0 м2 х 225 чел.= 225 м2

- на  взрослых — 0.5 м2 х 65 чел.= 33 м2

2.  Помещения  для хранения загрязненной уличной одежды:

- 0.07 м2 х 290 чел.= 20 м2

3.  Санитарные узлы:

1/3 часть      - 97 чел - муж. (1 ун.+1 ум.+0.6 пм лп)= 3 м2

2/3 части     - 194 чел.- жен. (4 ун.+2 ум.)=6 м2

4.  Буфет — 20 м2

5.  Процедурная перевязочная (дет.) — 20 м2

- « -            (взр.) — 16 м2

Всего: 343 м2.

Детская школа искусств на 680 мест и 102 чел. персонала.

1.  Основные помещения:

- на  детей — 1.0 м2 х 680 чел.= 680 м2

- на  взрослых — 0.5 м2 х 102 чел.= 51 м2

2.  Помещения  для хранения загрязненной уличной одежды:

- 0.07 м2 х 782 чел.= 55 м2

3.  Санитарные узлы:

1/3 часть     - 261 чел - муж. (2 ун.+2 ум.+1,2 пм лп)= 5 м2

2/3 части     - 521 чел.- жен. (11 ун.+6 ум.)=17 м2

4.  Буфет — 40 м2

5.  Процедурная перевязочная (дет.) — 25 м2

« -                      (взр.) — 20 м2

Всего: 893 м2.

Музыкальная школа  на 200 мест и 60 чел. персонала.

1.  Основные помещения:

- на  детей — 1.0 м2 х 200 чел.= 200 м2

- на  взрослых — 0.5 м2 х 60 чел.= 30 м2

2.  Помещения  для хранения загрязненной уличной одежды:

- 0.07 м2 х 260 чел.= 20 м2

3.  Санитарные узлы:

1/3 часть      - 87 чел - муж. (1 ун.+1 ум.+0.6 пм лп)= 3 м2

2/3 части     - 173 чел.- жен. (4 ун.+2 ум.)=6 м2

4.  Буфет — 20 м2

5.  Процедурная перевязочная (дет.) — 20 м2

- « -            (взр.) — 16 м2

Всего: 315 м2.

Летний оздоровительный лагерь на 495  мест и  127 чел. персонала.

1.  Основные помещения:

- на  детей — 1.0 м2 х 495 чел.= 495 м2

- на  взрослых — 0.5 м2 х 127 чел.= 64 м2

2.  Помещения  для хранения загрязненной уличной одежды:

- 0.07 м2 х 622 чел.= 20 м2

3.  Санитарные узлы:

1/3 часть      - 207 чел - муж. (2 ун.+2 ум.+1,2 пм лп)= 3 м2

2/3 части     - 413 чел.- жен. (8 ун.+4 ум.)= 13 м2

4.  Буфет — 40 м2

5.  Процедурная перевязочная (дет.) — 25 м2

- « -            (взр.) — 20 м2

Всего: 680 м2.

Городская больница на 50 коек с поликлиникой на 150 посещений в день

(всего 119 чел. персонала)

1.  Основные помещения:

- на больных   — 2.2 м2 х  50 чел.= 110 м2

- на  персонал — 0.5 м2 х 119 чел.= 60 м2

2.  Помещения  для хранения загрязненной уличной одежды:

- 0.07 м2 х 169 чел.= 12 м2

3.  Санитарные узлы:

- для больных:

15 чел. - муж. (1 ун.+1 ум.+0.6 пм лп)= 3 м2

35 чел. - жен. (1 ун.+1 ум.)=3 м2

- для персонала:

119 : 20 = 6 сан. приборов = 6м2

4.  Буфет — 20 м2

5.  Процедурная перевязочная — 20 м2

6.  Пост мед. сестер                   -    2 м2

7.  Санитарная комната             -  10 м2

8.  Операционно-перевязочная -  25 м2

9.  Предоперационная-стерилизационная — 12 м2

10. Отдельные помещения боксов с тамбуром и санузлом — 11 м2.

Всего: 300 м2.

Жилые дома  ( 7620 чел. - 5097чел. =2523 чел.)

1.  Основные помещения:

- на  взрослых — 0.5м2 х 2523 чел.= 1262 м2

2.  Помещения  для хранения загрязненной уличной одежды:

- 0.07 м2 х 2523 чел.= 177 м2

3.  Санитарные узлы:

- 841 чел - муж. (8 ун.+8 ум.+5 пм лп)= 21 м2

- 1682 чел.- жен. (32 ун.+16 ум.)=48 м2

Всего : 1508 м2.

Расчетная площадь ПРУ в  ЗАТО Сибирский всего: - 8920 м2. ( 7620 чел.)

4. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.

  - Положение ЗАТО Сибирский в системе расселения Алтайского края.

Данное муниципальное образование является закрытым административно-территориальным образованием. Закрытым территориальным образованием признается имеющее органы местного самоуправления территориального образования, в пределах которого расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты (далее – объекты) для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающие специальные условия проживания граждан (Закон Российской Федерации «О закрытом административно – территориальном образовании»  № 3297-1 от 14.07.1992г. ).

Муниципальное образование основано в 1980 году и является самым молодым поселением Алтайского края. ЗАТО Сибирский расположен на северо-востоке Алтайского края в северо-западной части Первомайского района в 42 километрах от г. Барнаула, входит в Барнаульский планировочный район 1 и 2 уровня.

Дальнейшее развитие муниципального образования неразрывно связанно с функционированием и развитием объектов ЗАТО, что обуславливает особые требования к определению направлений развития территории.

ЗАТО Сибирский — это современный, благоустроенный городской округ.

С запада, севера и востока, ЗАТО Сибирский граничит с землями Сибирского сельсовета, с юга - с землями Боровихинского сельсовета Первомайского района. По восточной границе городского округа протекает река Повалиха, являющаяся правым притоком реки Обь. К восточной и южной частям городского округа примыкает ленточный бор Лесфонда РФ («Озерский Лесхоз»).

Земельные ресурсы городского округа составляют 608 га, из них:

- зона специального назначения — 214,8 га, жилая зона — 97,8 га, зона общественно – деловой застройки – 20,6 га, производственная зона — 7,6 га; зона инженерной и транспортной инфраструктуры — 129,1 га; ландшафтно-рекреационная зона — 138,1 га.

Рельеф рассматриваемой местности спокойный.

Через городской округ проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» «Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией» и ответвление дороги на поселок Октябрьский.

На расстоянии 4,5 км от поселения проходит железнодорожная магистраль Северо-Западного направления Западно-Сибирской железной дороги. Ближайшая железнодорожная станция — Кормацкий.

Авиационного сообщения с городами и селами края нет.

4.2. Население и трудовые ресурсы

Население

Общая численность населения в  ЗАТО Сибирский  на 01.01.2009 г. составляет 11494 человек, из них  6 182 мужского и 5 312 женского пола.

В таблице  №1 приводятся данные, характеризующие движение населения за ряд лет.

В городском округе наблюдается естественный прирост населения. Средний возраст жителей составляет 28 лет. Наблюдается тенденция роста рождаемости.

Далее представлена структура населения по характеру трудовой деятельности.

Население жилой зоны ЗАТО Сибирский подразделяется на следующие группы:

градообразующая - к этой группе населения относятся отрасли  производства,  предприятия коммунального обслуживания.

обслуживающая - состоит из работников предприятий и учреждений культурно-бытового, коммунального, административного и другого назначения;

несамодеятельная — состоит из домохозяек, детей дошкольного и школьного возраста, пенсионеров, а также учащихся дневных отделений вузов, техникумов, колледжей.

Структура населения по характеру трудовой деятельности.

Таблица №2

| № п/п | Группы населения | 2009 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Самодеятельное население (%) в том числе: градообразующая группа обслуживающая группа | 6109 (50 %) 4415 1694 |

Структура основных градообразующих кадров.

Таблица № 3

| № п/п | Отрасли | Численность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленные, коммунальные предприятия. | 426 |
| 2 | Административно-хозяйственные и общественные организации. | 255 |
| 3 | Объекты социальной сферы | 999 |

4.3. Планировочная структура и

функциональное зонирование территории.

Территория городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский состоит из двух категорий земель: земли населенных пунктов - 560,7 га; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. — 47,3 га.

В закрытом административно-территориальном образовании устанавливается особый режим использования земель по решению Правительства Российской Федерации.

На формирование планировочной структуры ЗАТО Сибирский, значительное влияние оказало прохождение через его территорию автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» «Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией» 9далее по тексту – трасса М-52) (с северо-запада на юго-восток) и ответвления от нее на пос. Октябрьский в северо-восточном направлении. Образованные три планировочные зоны имеют различное функциональное назначение и различные степени режима доступа.

Для территории, расположенной на северо-востоке от трассы М-52, планировочной осью является дорога на пос. Октябрьский. Жилая зона, находящаяся юго-восточнее дороги, имеет прямоугольную планировочную структуру с периметральной застройкой жилыми домами. Планировочной осью жилой зоны является бульвар, ведущий от главного КПП и завершающийся главной площадью, где расположены основные здания общественно-делового центра ЗАТО Сибирский.

Территория, расположенная к северо-западу от дороги на пос. Октябрьский, не имеет выраженной планировочной структуры. На стадии формирования находится подцентр (бульвар и объекты общественного назначения), бессистемно размещены также отдельные группы малоэтажных жилых зданий и объектов хозяйственного назначения.

В соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка    городских и сельских поселений», территория ЗАТО Сибирский состоит из следующих основных зон:  хозяйственная зона, складская зона, жилая зона, зона общественно-делового назначения, зона здравоохранения производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационная зона, зона садоводческого товарищества.

Хозяйственная зона - территория хозяйственной зоны предназначена для размещения предприятий коммунального назначения, коммунально-складских объектов, объектов транспортной инфраструктуры, объектов энергетики, производственных сельскохозяйственных объектов, пищевой промышленности и гаражей.

Складская зона - предназначена для размещения расходных складов различного имущества и продовольствия для населения казарменной и жилой зон, а также складов НЗ, располагаемых на обособленной территории.

Данным проектом зона оборонного назначения не рассматривается.

Жилая зона — предназначена для проживания жителей ЗАТО Сибирский.

Зона общественно-делового назначения —  предназначена для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности.

Зона здравоохранения (в составе зоны общественно-делового назначения) — предназначена для размещения медицинских учреждений.

Производственная зона — предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, мелких производственных предприятий, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры —  предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, очистки стоков, связи, газоснабжения, теплоснабжения, а также включает территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны. Также зона предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного и автомобильного транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Ландшафтно-рекреационная зона —  включает в себя озеленение, другие угодья, которые совместно с парками, скверами, бульварами и спортивно-тренировочными зонами открытого типа, размещаемыми в жилой зоне, формируют систему открытых пространств.

Зона садоводческого товарищества (в составе жилой зоны)— это - огороды, сады, дачи.

4.3.1 Жилая зона.

Многоэтажная и малоэтажная застройка. Жилищный фонд.

Жилая зона ЗАТО Сибирский представляет собой  компактно расположенный жилой массив, состоящий преимущественно из пяти-девятиэтажных жилых зданий.

По данным бюро технической инвентаризации жилой фонд ЗАТО Сибирский на 01.01.12 г. составляет 138,3 тыс. м2.

При современной численности населения - 11494 человек — жилищная обеспеченность составляет 11,2 м2 на одного жителя (при минимальной норме — 18 м² на человека). В настоящее время в ЗАТО Сибирский принята минимальная норма жилищной обеспеченности — 14 м2  на человека.

Строительство жилых домов индивидуальными застройщиками не ведется.

Благоустройство жилищного фонда по техническим характеристикам оценивается   показателями:

  - 99,1 % всего жилого фонда находится в хорошем техническом состоянии — до 30 % износа.

-    0,9 % жилого фонда находится в удовлетворительном состоянии (до 60 %) износа;

-    жилой фонд в ветхом и аварийном состоянии на территории ЗАТО Сибирский отсутствует;

Вместе с тем, низкий уровень жилищной обеспеченности, отрицательно влияет на показатель комфортабельности проживания.

Зона общественно-делового назначения.

Наиболее значимые объекты общественного назначения, находятся в жилой зоне, в том числе: дом культуры, городская больница с поликлиникой, начальная, средняя и музыкальная школы, детские сады, плавательный бассейн, рынок. Радиус обслуживания объектов социальной сферы и 1-й, 2-й ступени обслуживания удовлетворяют действующим нормам.

Организация благоустройства жилой зоны находится на высоком уровне: наличие спортивных и детских площадок, места тихого отдыха, благоустройство внутренних дворов, пешеходные связи между селитебной территорией и общественным центром.

Места массового отдыха жителей представлены центральным общественным парком с зонами тихого и активного отдыха, а так же аллеей.

Однако общественный центр сформирован не полностью. Объекты административного, культурно-бытового значения, учреждений социальной сферы необходимых для местного населения рассредоточены по территории жилой зоны.

Культурно-бытовое обслуживание населения

Увеличение спроса на товары и услуги за последнее время и поддержка малого и среднего предпринимательства федеральными программами, создали благоприятные условия для развития потребительского рынка в городском округе, несмотря на специфику закрытого городского округа.

На территории городского округа действуют 22 магазина и мелкорозничная торговая сеть, представленная 37 торговыми объектами. В связи с отсутствием торговых площадей, относящихся к муниципальной собственности, владельцы магазинов разных форм собственности и индивидуальные предприниматели арендуют торговые помещения в торговых центрах.

Основной рынок представлен частным предпринимательством.

Деятельность сферы обслуживания направлена на предоставление платных услуг населению: ремонт мебели, ремонт и пошив швейных изделий и обуви, парикмахерские, фотоателье, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, бытовой и радиоэлектронной техники.  Функционирует объект коммунальной службы -  МУП «Баня».

Услуги общественного питания оказывают следующие предприятия:

-    МБУ «Детское питание»;

- ООО «Бирюза» представляет услуги кафе-бара «Сибирское» и столовой «Обжорка»;

- в весенне-летний период функционируют летние кафе.

Состояние материально-технической базы предприятий торговли и зданий бытового обслуживания — хорошее.

Культурную базу  в ЗАТО Сибирский составляют: муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Дом культуры «Кристалл», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории ЗАТО Сибирский», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Детская музыкальная школа».

Спортивно-досуговая база включает в себя муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Бриз».

Объекты размещены в центральной части городка.

Система образования представлена: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  Центр развития ребенка – «Детский сад № 1 «Теремок», Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  Центр развития ребенка – «Детский сад № 2 «Ромашка», Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад №3 «Солнышко», муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования   «Детско-юношеский центр «Росток».

Современная система дополнительного образования дает возможность заниматься духовным и техническим творчеством, туристско-краевой и эколого-биологической деятельностью, спортом и исследованиями в соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями.

Объект религиозного значения представлен церковью Великомученицы Варвары, которая размещается  в границах общественного центра.

Экстренные службы ЗАТО Сибирский представлены:

- Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования городского округа ЗАТО Сибирский.  Принимает от населения, дежурных диспетчерских служб организаций сообщения о любых происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного или биолого-социального характера. Несет круглосуточное дежурство.

- Отдел государственного пожарного надзора Специального управления ФПС № 36 МЧС России. Выполняет и осуществляет мероприятия по пожарной безопасности территории.

- Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел по  ЗАТО Сибирский состоит из ряда подразделений: полиции, инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), дорожно-патрульной службы (ДПС).

- Пункт скорой помощи предназначен для оказания первичной медико-санитарной, в том числе неотложной, медицинской помощи гражданам, при состояниях требующих срочного медицинского вмешательства, с автопарком - 2 специализированных автомобиля.

Для приема сообщений в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер 50135, 51222, 112 (для абонентов сотовой связи).

В целом, уровень культурно-бытового обслуживания жилой зоны, находится на достаточно высоком уровне, исключая: детские сады и объекты обслуживания подцентра.

4.3.2. Зона здравоохранения

Зона здравоохранения входит в состав зоны общественно-делового назначения. Располагается в северной части жилого массива.

Медицинское обслуживание в ЗАТО Сибирский осуществляют КБУЗ «Городская больница»

Для оказания населению медицинских услуг в полном объеме, необходимо размещение в составе зоны дезинфекционного корпуса.

4.3.3 Производственная зона.

Промышленный комплекс городского округа составляет жилищно-коммунальное предприятие Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие (МУМКП).

Объекты хозяйственной зоны обеспечивают нормальную жизнедеятельность ЗАТО Сибирский, но размещение их требует упорядочения, с учетом планируемого строительства предприятий.

Отраслевая специализация:

Строительные организации.

Строительными организациями  в ЗАТО Сибирский являются:

ООО «Строитель В» (15 человек) - выполняет общестроительные и ремонтно-строительные работы.

ООО «Ремонтно-строительная компания» - выполняет общестроительные и ремонтно-строительные работы.

ООО «МУ-55 СЭМ» (8 человек) — выполняет электромонтажные работы.

Автотранспортные предприятия.

Перевозки осуществляются транспортом, принадлежащим ИП «Нестеров» - (газель -9 шт; автомобили «Ивеко» -6 шт; «Форт-Автолайн» -1 шт).

На предприятии занято 16 человек.

4.3.4. Ландшафтно-рекреационная зона.

Рекреационные ресурсы ЗАТО Сибирский представлены общественным парком, площадью 1,7 га, расположенным в центральной части жилой зоны, а также массивами озеленения по всей территории ЗАТО Сибирский общей площадью — 138,1 га.

4.3.5. Зона садоводческих товариществ.

Зона садоводческих товариществ входит в состав жилой зоны. Садоводческие товарищества располагаются к востоку (товарищество «Звезда») и западу (товарищество «Горизонт») от жилой зоны. Большая часть участков садоводческого товарищества «Звезда», находятся в заброшенном состоянии. Содержание территории садоводства  вполне удовлетворительное.

    - Санитарно-технические территории.

Санитарно-техническая зона на территории городского округа ЗАТО Сибирский отсутствует.

Вывоз мусора осуществляется на Новоалтайскую свалку. Полигон расположен на расстоянии 20 км.

Кладбище традиционного захоронения находится  за пределами городского округа на территории Боровихинского сельского совета, на расстоянии 5 км.

Скотомогильника — нет.

4.3.7.  Зона транспортной инфраструктуры.

Сложившаяся улично-дорожная сеть поселка представлена:

основными и второстепенными жилыми  улицами, дорогами местного значения.

Ширина улиц колеблется от 30 м до 14 м., в среднем составляет 22 м. Общая протяженность всех улиц по обмеру опорного плана — 4,43 км.

Элементами уличной сети в настоящее время являются: ул. Кедровая, ул. Победы, ул. 40 лет РВСН, ул. Строителей, ул. Школьная, пл-ка Солнечная.

Протяженность основных  улиц — 4 км, из них с асфальтобетонным покрытием- 4 км,  что составляет 100 % от общей протяженности основных улиц;

Средняя ширина проезжих частей основных поселковых улиц с асфальтобетонным покрытием — 6,5 м.

Протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 6,5 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 6,4 км.

ЗАТО Сибирский  расположен вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» «Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией». Интенсивность движения  на 2022 г. на въезде и выезде с автомобильной дороги в направлении ЗАТО Сибирский составит 2022 авт. в сутки.

Параметры дороги ЗАТО Сибирский  – п. Октябрьский отвечают нормам  IV технической  категории.

В ЗАТО имеются одна государственная автозаправочная станция на 4 колонки, расположенная вблизи ЗАТо Сибирский на трассе М-52.

Станция технического обслуживания легкового автотранспорта на 2 поста каждая расположена в северо-восточной части  ЗАТО.

Внешний транспорт.

Грузовые и транспортные перевозки осуществляются автомобильным транспортом, по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» «Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией»  и  дорогам  местного значения:  ЗАТО Сибирский – пос. Октябрьский.

Внешнее автобусное сообщение представлено:

Межмуниципальные маршруты:

ЗАТО Сибирский – Барнаул.

Междугородние (проходящие)  маршруты:

Иногородние транзитные и краевые маршруты связывающие города Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской и Новосибирской области.

Автостанция на территории ЗАТО Сибирский отсутствует. Потребность пассажироперевозок удовлетворяет объект «Остановка».

На расстоянии 4,5 км от городского округа ЗАТО Сибирский  проходит железнодорожная магистраль Северо-Западного направления Западно-Сибирской железной дороги (станция Казачий).

Инженерная подготовка территории

В юго-западной части поселка отвод поверхностного стока осуществляется по лоткам расположенным вдоль проезжей части. Сброс осуществляется в пониженные места за пределами поселка без очистки.

В северо-восточной части поселка организация поверхностных стоков не решена.

    - Зона инженерной инфраструктуры.

Водоснабжение

Существующее положение

Источником водоснабжения городского округа ЗАТО Сибирский являются подземные воды. Всего на территории города насчитывается 9 скважин, 6 из которых № 1, 2, 3, 4 ,5 , 6 находятся в рабочем состоянии. Остальные скважины № 7, 8, 9 не работают.

Артезианские скважины № 7, 8 – наблюдательные, насосное оборудование демонтировано. Дальнейшая эксплуатация этих скважин невозможна.

Артезианская скважина № 9 – требует ремонта.

Дебит артезианских скважин:

№ 1 – 50 м3 /час;

№ 2 – 60 м3 /час;

№ 3 – 58 м3 /час;

№ 4 – 65 м3 /час;

№ 5 – 71 м3 /час;

№ 6 – 72 м3 /час.

Ежесуточный подъем составляет – 3852 м3. Отправка потребителям – 3850 – 3852 м3/сут.

Разрешенный водозабор Комитетом по природным ресурсам по Алтайскому краю – 4002 м3 /сут.

Резервуары запаса холодной воды – 3 шт. по 1000 м3 каждый. Подача осуществляется одновременно из  3-х резервуаров рабочим насосом Д500/65а (мощность электродвигателя =132 кВт, 1500 об/мин). С рабочим давлением в сети водопровода 6,5 кгс/см2, которое является максимально возможным.

Имеется 2 магистральных водопровода на жилую зону: диаметром 325 мм, протяженностью 850 м; диаметром 426 мм, протяженностью 1200 м. Внутриквартальные сети представлены стальными и чугунными трубопроводами Ø57-219 мм, общей протяженностью 29,8 км. На данный момент пропускная способность трубопроводов достигла своего  максимума и является 250 м3 /час. Свободные напоры для жилой зоны составляют 4 - 4,2 кгс/см2.

Существующее население городского округа ЗАТО Сибирский  охвачено централизованным водоснабжением - 100%. Подача населению питьевой воды осуществляется без перебоев.

На водопроводной сети установлены пожарные гидранты, вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен.

Водоотведение (Канализация)

Существующее положение

В городском округе ЗАТО Сибирский имеется централизованная система канализации. Бытовые сточные воды от жилой застройки, промпредприятий после локальной биологической очистки в комплексе очистных сооружений направляются в р. Объ. Сети канализационного напорного коллектора от КОС до сброса в р. Обь проходят по землям Боровихинского с/с, Повалихинского с/с, с. Кислуха, СТ «Энтузиаст»,  НТС «Автомобилист».

Система канализации ЗАТО Сибирский состоит из 4х канализационно-напортных станций (далее – КНС), напорных коллекторов из асбестоцементных и стальных трубопроводов Ø300 мм протяженностью 76,8 км, комплекса очистных сооружений.

Пропускная способность насосных мощностей всех КНС и напорных коллекторов от жилой зоны до КОС составляет 250 м3 /час. В сутки перекачивается 3800-3850 м3 стоков.

В период таяния снега и обильных дождевых осадков система канализации выполняет функцию фекально-ливневой. КНС работают в авральном режиме и перекачивают в сутки 6000-6100 м3/сут. При аварии на КНС сразу затапливаются подвальные помещения поликлиники и палатного корпуса, госпиталя, жилых домов по ул. Победы, 10, ул. Кедровая 6,8.

Канализационные колодцы выполнены из сборного железобетона и кирпича диаметром 1000-1500 мм.

Очистные сооружения размещаются за границами округа ЗАТО Сибирский.  Проектная мощность канализационных очистных сооружений составляет 10000 м3/сут. Поступление стоков 3800-3850  м3/сут. В осеннее-весенний период – 6100 м3/сут.

Выпуски очищенных стоков необходимо осуществлять в водоемы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Поверхностный сток с территорий промышленных предприятий следует подвергать очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросов их в сеть дождевой канализации города.

Теплоснабжение.

Существующее положение

Теплоснабжение городского округа ЗАТО Сибирский  осуществляется от одной котельной и от одного центрального теплового пункта ЦТП №1, в южной части территории.

Отопительная система городского округа ЗАТО Сибирский  закрытая, зависимая, работающая по безэлеваторной схеме по повышенному температурному графику.

Установленная мощность газовой котельной ЗАТО Сибирский 60 Гкал/час.

Котельная ЗАТО Сибирский оснащена следующими котлоагрегатами:

ДКВР 10/13 в количестве 4 штук, производительностью 10 Гкал/час каждый;

ПТВМ-30М в количестве 3 штук, производительностью 35 Гкал/час каждый.

Параметры теплоносителя на выходе из котельной:

Qр=31,5 Гкал/час; Gс=1050 т/час; P1=10,5 кг/см2; P2=2,4 кг/см2; Tр1с=105o;  Tр2с=75o; Sос=0,07347; H=Sос*G2с=81м.

Центральный тепловой пункт ЦТП №1:

Расположен в жилой зоне  городского округа ЗАТО Сибирский и предназначен для нагрева горячей воды. В ЦТП №1 размещена подкачивающая насосная станция на обратном трубопроводе магистральной теплосети. ЦТП №1 – оборудовано двухступенчатыми последовательно соединенными кожухотрубными и пластинчатыми теплообменниками с баками накопителями горячей воды V =900м3. Номинальный расход нагреваемой холодной воды – 80т/час. Из баков-накопителей горячей воды горячая вода подается в сети ГВС сетевыми насосами 2К-160/30  Q=190 м3/час; Н=44 м; N=60 кВт и через II ступени теплообменников снова сбрасывается в баки-накопители горячей воды, находящиеся под атмосферным давлением. В настоящее время среднечасовой  расход горячей воды на разбор Gг=60 т/час; Р1=4,4 кг/см2; Р2=3,0 кг/см2; ΔР=1,4 кг/см2 недостаточный. В ЦТП №1 размещена подкачивающая насосная станция на обратном трубопроводе с насосом Д-630-90 n=985 об/мин; Nэ=110 кВт. Расход теплоносителя в жилом городке на отопление, вентиляцию, ГВС  и потери в сетях без подкачки - 420 т/час, при включенной подкачке — 530 т/час. Перепад давлений соответственно  ΔР=1,6 кг/см2 и  ΔР=2,4 кг/см2. Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе на выходе их ЦТП № 1 — tр01=Тр1с — 10o. Расчетная тепловая нагрузка жилого городка на  01.01. 2008г. - Qр=21 Гкал/час.

Тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов  Ø32 - Ø426 мм в подземном и наземном исполнении в 1983 г. Гидравлическая система наружных и внутренних трубопроводов и нагревательных приборов отопления работает в не расчетном режиме. Изначально тепловые сети были запроектированы на расход 750 т/час. Располагаемый напор большинства зданий не превышает 1-3 м. Протяженность тепловых сетей – 35 км. Потери давления в магистральном трубопроводе  Ø426 мм и Ø325 мм – L=3 км от котельной до ЦТП №1 при расходе через ЦТП №1 – 530 т/час составляют по Т1-3,5 кг/см2 и по Т2-3,5 кг/см2; при расходе 600 т/час – по Т1-4,0 кг/см2 и по Т2-4,0 кг/см2. Необходимый располагаемый напор  на ЦТП №1 при расходе 600 т/час ΔН=40 м. Сейчас можно получить только   ΔН=32 м. 80% всей запорной арматуры открыта не полностью и ее коэффициент местных сопротивлений не определен. Коэффициент эквивалентной шероховатости не определен.

Газоснабжение

В  настоящее время по территории  ЗАТО Сибирский проходит газопровод высокого давления I категории(Г4) от ГРС-3 п. Сибирский до ГГРП №1, от  ГГРП №1 до котельной МУМ КП проложен газопровод высокого давления II категории(Г3). Природный газ используется только в котельной МУМ КП на отопление и ГВС существующей застройки. Централизованное газоснабжение жилого поселка природным и сжиженном газом отсутствует. Пищеприготовление осуществляется с помощью стационарных электроплит. Существующие жилые дома на газ переводиться не будут.

Электроснабжение

Электроснабжение жилых и общественных, производственных и складских зданий выполнено от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в кирпичном исполнении и киоскового типа.  Подключение трансформаторных подстанций предусмотрено кабельной линией 10кВ  от РПП-110/10кВ «Химпром» с двумя трансформаторами по 10 МВА. РПП-110/10кВ «Химпром» размещается в северной части ЗАТО Сибирский и подключается по высоковольтной линии мощностью 110 кВ.

Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ подключаются кабельными линиями 10 кВ, выполнены кабелем марки ААБ2л, к РУ-10 кВ РПП-110/10кВ «Химпром» через два центральных распределительных пункта, на всем протяжении кабель защищен от механических повреждений кирпичом и трубами. Сечение кабелей принято исходя из передаваемой мощности, допускаемых потерь напряжения в линии и нормируемых отклонений напряжения в линии и отклонений напряжения у электоприемников в пределах + 5% от номинального в нормальном режиме и от -10% - в после аварийных режимах.

Для защиты существующих сетей кабельных линий мощностью 10 кВ от грозовых перенапряжений   предусматривается заземление комплектная трансформаторных подстанций с сопротивлением заземляющего устройства нейтрали трансформатора 4 Ома.

Удельное сопротивление грунтов в районе прохождения кабельных трасс и расположения трансформаторных подстанций составляет не более 100 Ом.

По надежности электроснабжения потребители относятся  к 1, 2 и 3  категориям.

Связь и сигнализация

Телефонизация выполнена от существующей АТС емкостью 2048 номеров. Сети предусмотрены кабелем, проложенным в канализации из а/цементных труб. Распределение осуществляется от шкафов ШР.

Сотовую связь на территории ЗАТО Сибирский предоставляет все сотовые операторы, оказывающие данные услуги на территории Алтайского края.

Экологическое состояние.

Целью выполнения раздела «Охрана окружающей среды» является разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительности и животного мира, по улучшению санитарно-эпидемиологических условий, обогащения ландшафта, способствующих сохранению экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства.

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем.

На территории населенного пункта выделены следующие группы объектов-загрязнителей:

Сооружения санитарно-технические;

Инженерно-транспортные объекты;

Объекты коммунального назначения.

Зоны с особыми условиями использования.

На территории ЗАТО Сибирский определены следующие виды зон с особыми условиями использования, которые способствуют предотвращению негативного влияния на окружающую среду:

- водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

5.  Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

5.1. Земельные ресурсы городского округа.

В соответствии с проектом территория ЗАТО Сибирский в дальнейшем развивается в существующих границах на площади 608 га, в том числе:

- зона специального назначения — 214,8 га, жилая зона — 124,9 га, зона общественно – деловой застройки – 35,1 га, производственная зона — 18,0 га; зона инженерной и транспортной инфраструктуры — 144,6 га; ландшафтно-рекреационная зона — 70,6 га.

5.2. Население и трудовые ресурсы.

Расчет проектной численности населения жилой зоны выполнен согласно требованиям СНиП 2.07.01-89.

Численность градообразующей группы по отношению к проектной численности населения жилой зоны принята на первую очередь строительства —  35% на расчетный срок — 33 %.

Таким образом численность населения жилой зоны составит на первую очередь строительства —  8 199  человек, на расчетный срок — 8 964 человек.

  - Планировочная структура и

функциональное зонирование ЗАТО Сибирский

Анализ существующей градостроительной ситуации, состояния инженерной инфраструктуры, антропогенного воздействия на окружающую среду позволяет сделать вывод о возможности дальнейшего развития ЗАТО Сибирский без значительных изменений планировочной структуры и функционального зонирования в существующих границах городского округа. Дальнейшее развитие  планировочной структуры касается освоения новых территорий к востоку от существующей жилой зоны для многоэтажного строительства и усадебной застройки (территории садоводческого товарищества «Звезда»). А также реконструкции территорий к северо-западу, с целью упорядочения размещения предприятий хозяйственной зоны, размещения усадебной застройки и формирования общественно-делового подцентра.

На основе этого создаются предпосылки для разработки дальнейшего более детального функционально зонирования территории. Территория разбивается на ряд основных зон:

- жилая зона (зона садоводческого товарищества)

- зона общественно-делового назначения (госпитальная зона)

- производственная зона

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- ландшафтно-рекреационная зона

5.3.1. Жилая зона.

Проектируемая структура селитебной территории административного образования предусматривает размещение и планировку жилых кварталов, учреждений культурно-бытового обслуживания, зеленых насаждений общего пользования, спортивных сооружений, а также удобное транспортное обслуживание и, одновременно, изоляцию селитебной территории от потоков транзитного транспорта.

В планировочном отношении жилая зона ЗАТО Сибирский сформирована прямоугольной квартальной застройкой.

Для определения объемов жилищного строительства на 1 очередь и расчетный срок, учтена проектная численность населения. В настоящее время на территории административного образования по данным администрации городского округа проживает 11494 человек (при средней жилищной обеспеченности 11,2 м² на человека). В соответствии с расчетами, численность населения на 1 очередь составит 12614 человек, на расчетный срок 13379 человек.

Жилищная обеспеченность принята (в соответствии с заданием на проектирование) 18 м² на одного человека для многоэтажной застройки и 24 м² — для усадебной.

Для многоэтажной застройки плотность населения принята 400 чел./га, для усадебной — 28 чел./га.

Учитывая довольно высокий уровень комфортности существующего жилого фонда и отсутствие ветхой жилой застройки основной задачей нового строительства является достижение заданной жилищной обеспеченности на 1 человека с учетом прироста населения. Для решения этой задачи жилищное строительство будет развиваться в двух направления: многоэтажного (городского типа) и усадебного.

На 1 очередь строительства общий объем жилищного строительства составит 24470 м² в том числе:

- многоэтажная застройка — 11630 м²;

- усадебная застройка — 12 840 м²;

Территория (площадь 7,4 га) для строительства многоэтажных домов размещена к востоку от существующей жилой зоны.

Для усадебного строительства определена территория (площадь 19,1 га) к северо-западу от существующей застройки. Она образована за счет свободных земель; участков, занятых в настоящее время постройками с истекшим сроком эксплуатации и гаражами, предусмотренными к выносу в коммунальную зону.

Площадь приусадебных участков принята 0,1 га.

На расчетный срок общий объем жилищного строительства составит 111500 м² , в том числе:

- многоэтажная застройка — 88244 м².

- усадебная застройка — 23 256 м².

Для усадебного строительства определена территория (площадью 34,6 га), находящаяся в северо-восточной части ЗАТО Сибирский, занятая в настоящее время садоводческим товариществом «Звезда». Как для многоэтажной, так и для усадебной застройки предусматривается создание новой инфраструктуры с объектами социально-бытового обслуживания 1 и 2 ступени.

Темпы жилищного строительства в год.

| № п/п | Этажность | Существующее положение |  | Проектное предложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, м2 | Территория, га | Общая площадь, м2 | % | Территория, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Усадебные с участками | 1 154 | 3,8 | 37 249,6 | 14,90% | 34,0 |
| 2. | 2-этажные | - |  | 2 209,5 | 0,90% | 18,9 |
| 3. | 3-этажные | 5852 | 2,4 | 5 035,6 | 2,00% |  |
| 4. | Многоэтажные | 131339 | 18,7 | 205 351,4 | 82,20% | 24,9 |
| 5. | Садоводческие товарищества | - | 72,9 | - |  | 47,1 |
|  | ИТОГО: | 138 346 | 97,8 | 249 846 | 100,00% | 124,9 |

Динамика жилого фонда на расчетный срок

| № п/п | Показатели | Весь жилой фонд | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-эт. | 2-эт. | 3-эт. | Многоэтажная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Существующий жилой фонд - тыс. м2 | 138346 | 1 154 | - | 5 852 | 131339 |
|  | то же в % к итогу | 100 | 1 % | - | 4,2 % | 94,8 % |
| 2. | Убыль жилого фонда тыс. м2 | - | - | - | - | - |
|  | в % к существующему | - | - | - | - | - |
| 3. | Новое строительство тыс. м2 | 118 990 | 36 096 | - | - | 82 894 |
|  | в % к итогу | 100 | 30,30 % | - | - | 69,70% |
| 4. | Жилой фонд к концу периода — тыс. м2 | 257336 | 37 249,6 | 2 209,5 | 5 035,6 | 212841,3 |
|  | в % к итогу | 100 | 14 % | 1 % | 2,0 % | 83 % |
| 6. | Население при норме жилой обеспеченности 18 м2 | 13 379 | 1552 | 170 | 276 | 11 381 |

Территории садоводческих товариществ

Проектом предлагается оставить существующее садоводство в центральной части ЗАТО Сибирский  в существующих границах.

Территория садоводческого товарищества «Звезда» отводится под усадебную застройку.

Выделяется новая территория под садоводческое товарищество в западной части ЗАТО Сибирский.

5.3.2. Зона общественно-делового назначения.

Центральная площадь и главная улица с общественными учреждениями являются важными функциональными составляющими жилой зоны и одновременно служат его композиционным ядром, культурным центром округа, местом проведения общенародных мероприятий.

Главная площадь располагается в центральной части жилой зоны. Внутреннее пространство площади образуется общественной застройкой расположенной по периметру. В целом площадь благоустроена, тем не менее, возникает необходимость в завершении эстетического и архитектурно-планировочного ансамбля общественно-делового центра посредством строительства новых объектов социальной сферы и мероприятий по благоустройству объектов и прилегающих территорий.

С этой целью необходима планировочная организация площади, предусматривающая соответствующее взаимное размещение зданий и устройство к ним транспортных подъездов, не проходящих через площадь. Существующая планировочная структура определяет дальнейшее развитие центра линейно на запад, с организацией планировочной оси – главной улицы с общественной застройкой дополняющей сложившийся ансамбль. Учитывая, что радиус обслуживания общественного центра жилой зоны превышает 800 м, необходимо организовать подцентр в северной части проектируемой жилой зоны, где будут размещены учреждения повседневного пользования (детский сад, магазины, аптечные пункты, детские и спортивные площадки и т. д.), а так же учреждения второй ступени обслуживания  - периодического и эпизодического пользования. Что обеспечит новый микрорайон необходимой инфраструктурой.

Таким образом, проектом предусмотрено формирование единого общественного центра, дополняемого объектами повседневного, периодического и эпизодического пользования в жилой застройке.

Культурно-бытовое обслуживание населения.

В проекте принята 2-х ступенчатая система обслуживания населения следующими группами учреждений:

Первая ступень: учреждения повседневного пользования, размещаемые в кварталах жилой застройки, это школы, детские дошкольные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Вторая ступень: учреждения периодического и эпизодического обслуживания районного и общепоселкового значения (дом культуры, сбербанк, а так же ряд административных учреждений).

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

на расчетный срок

| № п/п | Наименование учреждений | Един. Изм. | Норматив на 1000 жит. | Потребность | Общее расчетное кол-во | В то числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующее | Новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общеобразовательные школы | место | 100% от 9,4 % | 1231 | 1826 | 1826 | - |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | место | 85% от 8,9 % детей | 928 | 928 | 420 | 508 |
| 3 | Городская больница с поликлиникой | Коек/ посещений в смену | По заданию на проектир. | 50 150 | 50 150 | 50 150 | - |
| 4 | Больничный корпус | коек | По заданию на проектир. | 200 | 200 | 200 | - |
| 5 | Дезинфекционное отделение больницы | коек | По заданию на проектир. | 10 | 10 | - | 10 |
| 6 | Станция скорой помощи | Автом. | 1 на 10 тыс чел. | 2 | 2 | 2 | - |
| 7 | Детская музыкальная школа на 200 учащихся | место | 2,7 % от 17,7 % | 64 | 200 | 200 | - |
| 8 | Воскресная школа «Возрождение» | место | По заданию на проектир. | - | - | 60 | - |
| 9 | Библиотека | тыс. том | 4-4,5 тыс. томов/ 2-3 чит. места | 4 - 4,5 | 10 | 10 | - |
| 10 | Музей | м2 | По заданию на проектир. | - | 72 | 72 | - |
| 11 | Дом культуры | место | По заданию на проектир. | - | 375 | 375 | - |
| 12 | Общественные бани | место | 5 мест на тыс. чел. | 67 | 24 | 24 | - |
| 13 | Плавательный бассейн | место | по заданию на проектир. | 50 | 50 | 50 | - |
| 14 | Открытый бассейн | м2 | 20-25 м2 на тыс. чел. | 325 | 600 | - | 600 |
| 15 | Стационарный рынок | место | 6 м2 на 1 торг. место | - | 6 м2 х 56 | - | 6 м2 х 56 |
| 16 | Аптека | объект | по заданию на проектир. | - | 3 | 3 | - |
| 17 | Продовольственный магазин | 1 м2 торг. площ. | 100 м2 на тыс. человек | 1338 | 3040 | 3040 | - |
| 18 | Магазин непродовольственных товаров | 1 м2 торг. площ. | 180 м2 на тыс. человек | 2408 | 2408 | 2320 | 88 |
| 19 | Предприятие общественного питания | 1 место | 40 мест на тыс. человек | 535 | 174 | 174 | - |
| 20 | Гостиница | место | 6 мест на тыс. чел. | 82 | 82 | 60 | 22 |
| 21 | Детский оздоровительный лагерь | место | по заданию на проектир. | - | 495 | - | 495 |
| 22 | Детская школа искусств | Место для кружковых занятий | 2,7 % от 17,7 % | 58 | 680 | - | 680 |
| 23 | Комбинат бытового обслуживания | место | 9 мест на тыс. чел. | 121 | 66 | 16 | 50 |
| 24 | Крытый спортивный комплекс | га | по заданию на проектир. | - | 1,3 | - | 1,3 |

5.3.3.  Зона здравоохранения.

Зона здравоохранения располагается в северо-восточной части жилой застройки. Предусмотрено расширение территории до 3,8 га для строительства новых объектов.

Проектом предусматривается строительство дезинфекционного отделения больницы на 10 коек.

5.3.4. Производственная зона.

Территория производственной зоны предназначена для размещения предприятий коммунального назначения, коммунально-складских объектов, производственных сельскохозяйственных объектов, пищевой промышленности.

Производственная зона размещена в северной и западной территориях округа.

Проектом определена территория под перспективное строительство новых производств.

Проектом предусмотрено:

- Размещение на расчетный срок нового производственного предприятия  в северной части территории округа, для обеспечения местного населения хлебобулочной продукцией.  По функциональному назначению промзона относится к пищевой отрасли IV класса опасности, на территории которой будет размещаться хлебопекарня, мощностью до 1т/сутки. Продукция будет реализоваться на территории административного образования.

- Вынос индивидуальных гаражей из проектируемой жилой зоны к существующим объектам.

- Перенос промзоны ТОСП ФЛ ОАО «Федеральная компания единой энергосистемы», перенос столярного цеха в северную часть производственной зоны.

- Строительство теплицы для выращивания садовых культур  в западной части округа, площадью 960 м².

Проектные решения организовывают четкое функциональное зонирование, формирования единой системы комплексов и объектов с устройством санитарно-защитных зон, создания благоприятных условий для размещения жилого массива.

К этой группе территорий отнесены участки, предназначенные для следующих организаций и предприятий:

| № п/п | Наименование предприятий | Территория, га |  | Санитарно-защитная зона м, нормативная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По опорному плану | По генеральному плану |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | База ЖКХ-1 (гараж-стоянка на 18 машин, бокс на 6 машин ремонтная мастерская, склад, открытие площадки для складирования материалов и стоянки техники, КПП) | 1,78 | 1,78 | 50 |
| 2 | База ЖКХ-2 (материальный склад, база энергоцеха с гаражом для автомашин, склад ЦРМ) | 0,86 | 0,86 | 50 |
| 3 | Баня на 24 места | 0,04 | 0,04 |  |
| 4 | ИП «Нестеров» |  |  | 50 |
| 5 | МУМКП (муниципальное унитарное многофункциональное коммунальное предприятие) | 1,23 | 1,23 | 50 |
| 6 | Хлебопекарня | - | 0,5 | 50 |
| 7 | Столярный цех МУМ КП |  |  |  |
| 8 | Теплица | - | 0,08 | 100 |
|  | Итого: | 3,91 | 4,49 |  |

5.3.5. Ландшафтно-рекреационная зона.

В систему озеленения городского округа входят: благоустройство парковой зоны отдыха населения, озеленение участков зданий общественного назначения, озеленение внутриквартальных территорий в многоэтажной застройке, создание системы зеленых насаждений во вновь создаваемых подцентрах и жилых зонах,  рядовая посадка вдоль улиц деревьев, и, озеленение приусадебных участков индивидуальных домов. Озелененные территории общего пользования должны быть оборудованы малыми архитектурными формами: скамейками, пандусами, светильниками и т.д.

Одним из основных компонентов в системе озеленения является зона отдыха, организуемая в юго-восточной части от существующего жилого массива. Создание открытого водоема, посадка декоративных деревьев и кустарников, организация системы дорожек, тротуаров, спортивных площадок, введение малых архитектурных зон, организация пляжа — все это позволит придать ей необходимый облик.

Зоной отдыха населения района могут служить естественные зеленые насаждения, примыкающий к границам жилой зоны.

Озеленение внутриквартальных территорий в группах многоэтажных жилых домов следует проводить по рекомендуемым примерным решениям внутреннего благоустройства дворов.

В составе санитарно-защитных зон, необходимо сформировать систему зеленых насаждений специального назначения, которые обладают высокими защитными свойствами и зрительно изолируют инженерные объекты от окружающей территории.

В настоящее время в ЗАТО Сибирский имеется 138,1 га зеленых насаждений общего пользования.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в настоящее время составляет 23,7 м2 на человека. На расчетный срок проектом предусматривается увеличение до 24,7 м2, при норме 12 м2 на человека.

Проектом предусмотрено создание парка внутри существующего жилого массива площадью 1,3 га.

5.3.6. Санитарно-технические территории.

Кладбище традиционного захоронения находится за пределами городского округа на территории Боровихинского сельского совета, на расстоянии 5 км, согласно Соглашению о взаимодействии администрации Боровихинского сельсовета Первомайского района Алтайского края и администрации ЗАТО Сибирский от 28 марта 2011 г.

5.3.7. Зона транспортной инфраструктуры.

Проектная улично-дорожная сеть решена в соответствии с требованиями СНиП 2-07-01-89*, с учетом сложившихся улиц, капитальной застройки и увязана с сетью внешних автодорог.

Предусмотрена следующая классификация:

Главные улицы.

Улицы в жилой застройке (основные, второстепенные, проезды).

Поселковые дороги.

Для обеспечения транспортной связи в пределах промышленно-коммунальных зон и связи их с внешними автодорогами предусмотрены поселковые дороги соответствующие IV технической категории.

Проектная протяженность улиц и дорог по генеральному плану составляет 10,4 км, занимаемая ими площадь равна 0,062 км2 .

Существующие станции технического обслуживания (из расчета 1 пост на 200 машин),  автозаправочные станции (производительностью 1 колонки на 200 заправок в сутки)  удовлетворяют существующим потребностям.

В условиях усадебной застройки хранение индивидуального транспорта предусматривается на приусадебных участках.

В условиях многоэтажной застройки хранение индивидуального транспорта предусматривается в гаражных кооперативах.

Проектом предусматривается строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры:

| № п/п | Наименование предприятий | Территория, га |  | Санитарно-защитная зона м, нормативная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По опорному плану | По генеральному плану |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автозаправочная станция | 0,8 | 0,8 | 50 |
| 2 | Автостанция | 0,1 | 0,64 | 50 |
| 3 | Гаражи | 15,9 | 18,6 | 50 |
| 4 | СТО | 0,1 | 0,1 | 50 |
| 5 | Автомобильная стоянка | 0,2 | 0,2 | 25 |
|  | Итого: | 17,1 | 20,34 |  |

Инженерная подготовка территории

Проектом предусматривается отвод поверхностных стоков с существующей территории закрытым способом устройством ливневой канализации. Выпуск которой осуществляется за пределы существующей застройки в пониженные места, после предварительной очистки в колодцах-отстойниках (бензомаслоуловителях).

5.4. Зона инженерной инфраструктуры.

    - Водоснабжение.

Источники водоснабжения.

Источником водоснабжения ЗАТО Сибирский являются подземные воды. Место положения  существующей водозаборной площадки на южной части территории округа. Всего на территории водозаборного узла насчитывается  9 скважин, 6 из которых № 1, 2, 3, 4 ,5 , 6 находятся в рабочем состоянии. Артезианские скважины № 7, 8 – наблюдательные. Артезианские скважины № 9 – требует ремонта.

Дебит артезианских скважин: № 1 – 50 м3 /час;№ 2 – 60 м3 /час;№ 3 – 58 м3 /час;№ 4 – 65 м3 /час;№ 5 – 71 м3 /час;№ 6 – 72 м3 /час.

Куст водозаборных скважин расположен в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием. Количество рабочих скважин предусмотрено в зависимости от графика водопотребления и схемы автоматизации.

Ежесуточный подъем составляет – 3852 м3. Отправка потребителям – 3850 – 3852 м3/сут. Разрешенный водозабор Комитетом по природным ресурсам по Алтайскому краю – 4002 м3 /сут.

В настоящее время ожидается проведение территориальной комиссией геологической экспертизы запасов  подземных вод. Для водоснабжения жилой и общественной застройки  на 1 очередь и  расчетный срок необходимо  переоценка эксплуатационных запасов подземных вод в сторону увеличения .до 7000  м3/сут. и реконструкцию существующей скважины № 9.

Забор воды осуществляется из защищенного водоносного горизонта.

Вода из скважин по четырем  водоводам  Ø200 мм подается  в резервуары чистой воды -3 шт. по 1000 м3 каждый.,  расположенные на площадке водопроводных сооружений..

Источником водоснабжения  зоны отдыха с искусственным водоемом являются подземные воды. Предусматривается проектирование  собственных скважин для заполнения и подпитки водоема.

Для водоснабжения садоводства территории имеется существующая скважина .В случае попадания территории проектируемого кладбища для чрезвычайных ситуаций в зону санитарной охраны II пояса проектируемой скважины № 13, при использовании кладбища, скважина с садоводством  закрывается.

Для предотвращения подземных источников водоснабжения от загрязнения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО). Граница первого пояса – зона строгого режима составляет 30 м для всех скважин.  Граница второго пояса определяется гидрологическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Размер ЗСО второго пояса определен для куста скважин и составляет 216 х 1180 м. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. Размеры ЗСО третьего пояса куста скважин составляет 1432 х 8008 м. Размеры зон санитарной охраны водозабора утверждены Постановлением администрации ЗАТО Сибирский Алтайского края №126 от 06.05.2002 г.

Схема водоснабжения.

Схема водоснабжения принята  объединенная хозяйственно-питьевая и  противопожарная низкого давления. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты подземные воды.	Вода из существующих скважин по водоводам диаметром 200мм   подается в  существующие резервуары чистой воды, расположенные на площадке водопроводных сооружений  На площадке водозаборных сооружений расположены резервуары чистой воды  – 3 шт. по 1000 м3 каждый. В резервуарах предусмотрено хранение необходимых запасов воды для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд.

Насосная станция II подъема

Подача воды в водопроводную сеть осуществляется одновременно из  3-х резервуаров насосами марки Д500/65а (мощность электродвигателя =132 кВт, 1500 об/мин). С рабочим давлением в сети водопровода 6,5 кгс/см2.

Из насосной станции II подъема по двум магистральным водоводам диаметром 325 мм, и диаметром 426 мм вода подается на  площадки №6 и №10 в жилую зону. Внутриквартальные сети выполнены из  стальных и чугунных труб Ø57-219 мм, общей протяженностью 29,8 км.  Свободные напоры для жилой зоны составляют  4,2 кгс/см2.

Водопроводная сеть  кольцевая  проложена вдоль  улиц.

Пожаротушение зданий и сооружений предусматривается из пожарных гидрантов на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Водоснабжение жилой и общественной застройки  на 1 очередь и  расчетный срок предусматривается от кольцевого   существующего водопровода.

Предусматривается строительство кольцевого водопровода на первую очередь строительства  к детскому оздоровительному лагерю круглогодичной эксплуатации, к одноэтажной усадебной застройке,  расположенной в северной части территории, вокруг проектируемых многоэтажных жилых домов и существующего жилого поселка, а так же реконструкция существующих сетей находящихся в неисправном состоянии.

На расчетный срок предусмотреть закольцовку сетей водопровода детского оздоровительного лагеря с сетями  одноэтажной усадебной застройки.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Система водоснабжения, ЗАТО Сибирский  принята с учетом его развития на расчетный срок. Все расчеты выполнены на 1 очередь и конец расчетного периода.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенном пункте в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - II. Противопожарные насосы, установленные в насосной станции II подъема относятся к I категории.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения  принято согласно степени благоустройства районов жилой застройки в  соответствии с п. 2.1. СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно- питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных и других учреждениях.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* . Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности для жилых домов оборудованными водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением Ксут.max=1,1; оборудованными водопроводов, канализацией и местными водонагревателями Ксут.max=1,2.

Дополнительный расход  воды на неучтенные нужды предприятий обслуживающих местное население  принят дополнительно в процентом отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта в соответствии с примечанием 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на полив зеленых насаждений и проездов  рассчитан  исходя из удельного среднесуточного потребления воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут. за поливочный сезон .  Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается на 1 очередь и на расчетный срок — 30л/сек., из расчета 2 пожара по15л/сек в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход на  внутреннее  пожаротушение принят для тушения здания Дома  культуры «Кристалл»  из расчета тушения пожарными кранами с расходом 2х2,5л/сек,  2х5 л/сек(на сцене) и дренчерной системой с расходом 20,4л/сек. Расчетная продолжительность тушения пожара 3 часа.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов. Пожарные гидранты предусмотреть на водопроводной сети вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен.

Пожаротушение осуществляется противопожарными  насосами, установленными в насосной станции II подъема из резервуаров запаса чистой воды .Резервуары запаса чистой воды -3 шт. По 1000м 3 расположены на площадке насосной станции II подъема

Хранение противопожарных запасов предусматривается в резервуарах чистой воды.

Для создания необходимого напора, регулирования расхода в системе водоснабжения,  хранения регулирующего аварийного и противопожарного запаса воды предусмотрено использование существующих  резервуаров чистой воды емкостью 3х1000 м³.

Требуемый напор на вводе для одноэтажных зданий -10 м.в.ст., 2х-этажных - 14 м.в.ст.,  3-этажных - 18 м.вод.ст., 5-этажных - 26 м.вод.ст., 9-этажных - 42 м.вод.ст.

Схема существующих водопроводных сетей представлена на листе НВ-1,  проектируемых представлена на листе НВ-2.

Расходы воды на нужды населения определены по принятым нормам водопотребления и численности населения с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления и приведены в таблице:

Суточные расходы воды ГП по ЗАТО Сибирский .

| № п/п | Наименование | 1 очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | насел. чел. | средне- сут. норма водопотр л/сут. чел. | средне- сут. расход воды м3/сут. | максимальный расход воды м3/сут. | насел. чел. | средне-сут. норма водопотр. л/сут. чел. | средне- сут. расход воды м3/сут. | максимальный расход воды м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Застройка зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а). оборудованными водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением К сут.=1,1 | 12079 | 300 | 3623,70 | 3986,07 | 11827 | 300 | 3548,10 | 3902,91 |
|  | б). оборудованными водопроводов, канализацией и местными водонагревателями К сут.=1,2 | 535 | 180 | 96,30 | 115,56 | 1552 | 180 | 279,36 | 335,23 |
|  | Итого: |  |  | 3720 | 4101,63 |  |  | 3827,46 | 4238,14 |
| 2. | Расход воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы (10% от хоз. питьевого) |  |  | 372,0 | 410,16 |  |  | 382,74 | 423,81 |
| 3 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями; |  |  | 38,2 | 42,1 |  |  | 38,2 | 42,1 |
| 4 | Поливочный расход воды | 12614 | 50 | 630,7 | 630,7 | 13379 | 50 | 668,95 | 668,95 |
|  | ИТОГО: | 12614 |  | 4760,9 | 5184,6 | 13379 |  | 4917,4 | 5373 |

Противопожарное водоснабжение.

Водопроводная сеть запроектирована кольцевая с пожарными гидрантами. Основные параметры водопровода приняты с учетом требований СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение селитебной территории:

расход на наружное пожаротушение в расчете на 2 пожара в населенном пункте

на 1 очередь и на расчетный срок 2х15 л/сек.

- Расход на один пожар на внутреннее   пожаротушение здания Дома

культуры «Кристалл»

пожарными кранами                                                               :2х2,5л/сек,

пожарными кранами   (на  сцене)                                            2х5 л/сек

расчетная продолжительность;                                                   3часа

дренчерной системой с расходом                                             20,4л/сек.

расчетная продолжительность		          			30мин

Итого на 1 очередь и на расчетный срок		65,4л/сек.

расчетная продолжительность тушения 1 пожара	3 часа неприкосновенный 3-х часовой запас	на 1 очередь и на расчетный срок			522,7 куб. м.3

Суммарный расход воды за 3 часа наибольшего

водопотребления (по расчету) на 1 очередь		778 куб. м.3

водопотребления (по расчету) на расчетный срок	806 куб. м.3

Расчетная емкость резервуаров на 1 очередь

(778 куб.м. + 540 куб.м. )				            1318 куб. м3

Емкость резервуаров на расчетный срок

( 806 куб.м. + 540 куб.м.)				            1346 куб. м3

Проектом предусмотрено хранение противопожарных запасов в резервуарах чистой воды, размещенных на водозаборной площадке. Размещено 3 резервуара емкостью по 1000 м3 каждый.

Пожарные насосы устанавливаются в здании насосной станции 2-го подъема, которая размещена на водозаборной площадке.

Пожарные гидранты размещаются на водопроводной сети из расчета обеспечения пожаротушения любого обслуживаемого данной сетью здания не менее чем от 2-х гидрантов.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом в зависимости от типа гидрантов по ГОСТ 8220-85*  при этом длина прокладки руковных линий по дорогам с твердым покрытием не должна превышать:

- при наличии автонасосов		-200 м

- при наличии мотопомп		-100 : 150 м

Пожарные гидранты предусматриваются вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.

5.4.2 Водоотведение (Канализация).

Проектные решения.

В ЗАТО Сибирский имеется централизованная система канализации.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилой, общественной застройки и  промпредприятий  на 1 очередь и  расчетный срок предусмотрен через проектируемую сеть канализации и  существующие сети  диаметром 150-400 мм. в соответствии с листом НК-1.

На территории ЗАТО Сибирский имеются 4  существующих канализационных  насосных станции   (КНС), оснащенные насосами СД 160/45 а..

Бытовые сточные воды от жилой застройки, промпредприятий и военной части после полной  биологической очистки в комплексе очистных сооружений направляются в р. Объ.

В состав очистных сооружений входят: здание решеток, первичные отстойники, аэротенки, минерализаторы, вторичные отстойники, контактные резервуары, блок доотчистки, здание хлораторной, иловые площадки.

Очистные сооружения размещаются за границами ЗАТО Сибирский.  Проектная мощность канализационных очистных сооружений составляет 10000 м3/сут. Расход стоков от существующей застройки  3800-3850  м3/сут. В осеннее-весенний период – 6100 м3/сут..

Расход хозяйственно-бытовых стоков от жилой и общественной застройки  на 1 очередь составит — 4553,9  м3/сут..,  на расчетный срок составит -  4704,1  м3/сут.

Выпуски очищенных стоков необходимо осуществлять в водоемы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов.Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

Напорные коллекторы от КНС 10/41  до КОС выполнены из асбестоцементных и стальных трубопроводов диаметром 250-300 мм, в две нитки. Общая протяженность в однотрубном исполнении – 7,5 км. От КОС напорные коллекторы выполнены в две нитки из чугунных и стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Сети канализационного напорного коллектора проходят по землям Боровихинского с/с, Повалихинского с/с, с. Кислуха, СТ «Энтузиаст»,  НТС «Автомобилист». Очищенные сточные воды сбрасываются в р. Обь.

Водоотведение от канализационных насосных станций и через напорные трубопроводы. Материал существующих трубопроводов:  чугунные, асбестобетонные  керамические. Общая протяженность сети 24,9 км.

Канализационные колодцы выполнены из сборного ж/бетона и кирпича диаметром 1000-1500 мм.

Нормы и расходы водоотведения.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

Расходы сточных вод, поступающих в поселковую канализацию, приведены в таблицах

Система канализации.

Предусматривается полная раздельная система канализации.

На первую очередь строительства предусматривается строительство КНС № 1 (в северной части ЗАТО Сибирский), КНС № 2 (у проектируемых многоэтажных жилых домов) и КНС № 3 (  в восточной  части ЗАТО Сибирский).

Канализование проектируется по следующей схеме:

для 1 очереди строительства

Сточные воды  от усадебной застройки северной части ЗАТО Сибирский, здания полиции, крытого спортивного комплекса и пожарной части через внутриплощадочную сеть канализации поступают в проектируемую КНС № 1 из нее по 2 напорным трубопроводам поступают в существующую КНС ЦТП №1.  Водоотведение проектируемой многоэтажной застройки по  системе коллекторов  поступают в проектируемую КНС № 2 далее в  существующую КНС.

Водоотведение от детского оздоровительного лагеря круглогодичной эксплуатации через внутриплощадочную сеть канализации  предусмотрено в  проектируемую КНС №3, далее  в  существующую КНС.

На расчетный срок сточные воды  от усадебной застройки восточной части ЗАТО Сибирский  поступают через самотечную сеть в проектируемую КНС № 4 из нее по 2 напорным трубопроводам подходят к проектируемой КНС № 3.

Все сточные воды от проектируемых сооружений по системе коллекторов поступают на существующую насосную станцию

Бытовые сточные воды от жилой застройки, промпредприятий и военной части после локальной биологической очистки в комплексе очистных сооружений направляются в р. Обь.

Минимальный уклон внутриквартальной сети — 0,008.

Пропускной способности существующих коллекторов, КНС и очистных сооружений  достаточно для подключения застройки на расчетный срок.

В связи с  подтоплением подвальных помещений  поликлиники и палатного корпуса, госпиталя предусмотреть реконструкцию существующей КНС расположенную у  госпиталя .

Схема существующих канализационных сетей представлена на листе НК-1,  проектируемых представлена на листе НК-2.

5.4.3 Теплоснабжение.

Проектные решения.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» и рекомендации по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов часть 4.

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 39оС.

Расчетные расходы тепла определены по укрупненным показателям удельных расходов тепла на отопление:

для одноэтажных и 2-этажных зданий q=184,2  ккал/час на м2 общей площади.

для трехэтажных зданий q=107,2 ккал/час на м2,

для многоэтажных зданий q=95,0 ккал/час на м2.

6. Максимально-часовой расход тепла на отопление жилых и общественных зданий:

Qот.=q x F x (1+k1), где:

q — укрупненный показатель максимального часового расхода тепла на отопление жилых зданий ккал/час м2.

F — общая площадь м2.

k1 — коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным 0,25

- Максимально-часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий :

Qвент.=q  x F x k1 x k2

q — укрупненный показатель максимального часового расхода тепла на отопление жилых зданий ккал/час м2.

F — общая площадь м2.

k1 — коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным 0,25

k2 — коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий; принимаем равным: для общественных зданий- 0,6

- Максимально-часовой расход тепла на горячую воду определяем в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Тепловые нагрузки на существующую котельную № 1 жилищно-коммунального сектора ЗАТО Сибирский представлены в следующей таблице:

| № п/п | Наименование показателей | Существующая | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общая площадь жилых зданий, принимаемых на централизованное теплоснабжение, тыс. м2: | 138 346 | 148 822,5 | 212 596,5 |
|  | Усадебных жилых домов с участками | 1 153,5 |  |  |
|  | 2-этажных жилых домов |  | 2 209,5 | 2 209,5 |
|  | 3-этажных жилых домов | 5 035,6 | 5 035,6 | 5 035,6 |
|  | Многоэтажных жилых домов | 132156,9 | 141 577,4 | 205 351,4 |
| 2. | Расчетная тепловая нагрузка Ккал/час в том числе: | 19 436 563 | 21 984 087 | 27 682 134 |
|  | на отопление и горячую воду усадебных жилых зданий | 240 345 |  |  |
|  | на отопление и горячую воду 2- этажных жилых домов | 538 093 | 538 093 | 538 093 |
|  | на отопление и горячую воду 3-этажных жилых домов | 801 759 | 801 759 | 801 759 |
|  | на отопление и горячую воду многоэтажных жилых домов | 15 856 366 | 18 644 235 | 24 342 282 |

Потребные расходы тепла по ГП

| Наименование | Существующая | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Расчетная тепловая нагрузка |  |  | 0 |
| а) по жилой застройке, Гкал/час | 17,44 | 19,99 | 25,68 |
| б) по общественной застройке, Гкал/час | 5,52 | 6,94 | 7,76 |
| Итого: | 22,96 | 26,93 | 33,44 |

Централизованным теплоснабжением предусмотрено обеспечить на 1 очередь строительства:

- здание полиции;

- пятиэтажный 144-квартирный жилой дом;

-  детскую школу искусств;

-  детский сад на 225 мест;

- здание для дезинфекционного отделения;

- комбинат бытового обслуживания населения (с банно-прачечным цехом);

- крытый спортивный комплекс;

- хлебопекарня с кондитерским цехом;

На расчетный срок предусмотрено дополнительно теплоснабжение:

- четырех девятиэтажных жилых домов;

- детского сада на 283 места.

Для проектируемой одноэтажной усадебной застройки с приусадебными участками намечается горячее водоснабжение от местных газовых котлов (водонагревателей).

Для детского оздоровительного лагеря круглогодичной эксплуатации предусматривается строительство собственной газовой котельной  №3.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение существующих и проектируемых объектов соцкультбыта и жилья на 1 очередь строительства и расчетный срок, предусматривается от существующей котельной № 1 жилищно-коммунального сектора ЗАТО Сибирский, расположенной у площадки №6 , через центральной тепловой пункт ЦТП №1, расположенный в жилой зоне.

Производительность котельной Q= 45,0 Гкал/час.

Система теплоснабжения закрытая, зависимая, работающая по без элеваторной схеме.

Центральный тепловой пункт ЦТП №1 расположен в жилом городке  городского округа ЗАТО Сибирский  В ЦТП №1 размещена подкачивающая насосная станция на обратном трубопроводе магистральной теплосети с насосами  марки Д-630-90 n=985 об/мин; Nэ=110 кВт..

В ЦТП №1 для приготовления горячей воды предусмотрена установка последовательно соединенных кожухотрубных и пластинчатых теплообменников с баками-аккамуляторами  горячей воды V =900м3. .Горячее водоснабжение предусмотрено по двухступенчатой смешанной схеме. Предусмотрена циркуляция горячей воды в системе горячего водоснабжения.

Расчетная температура теплоносителя в системе теплоснабжения 105-70 °С.

Расчетная температура теплоносителя в системе горячего водоснабжения 60 °С.

Схема  тепловых сетей двух- и четырех-трубная.

Существующие тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов  Ø 32 — Ø 426 мм в подземном и наземном исполнении в 1983 г.

Проектом предусматривается докладка магистральных сетей Ø 400 мм и переключение 2 Ø 300 на обратном трубопроводе на участке длиной 1280 м от магистрали 2Ø 400.

Прокладка сетей намечается в подземном исполнении в непроходных сборных железобетонных каналах и наземном  исполнении из стальных электросварочных стальных термообработанных труб. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П-образных компенсаторов.

В связи с строительством одноэтажной усадебной застройки с приусадебными участками в северной части ЗАТО Сибирский предусмотрен  вынос существующих сетей из под пятна застройки.

В связи с увеличением тепловых нагрузок необходима реконструкция центрального теплового пункта №1 с установкой дополнительного насоса на обратном трубопроводе, и увеличение поверхности нагрева теплообменников горячего водоснабжения.

Проектом предусматривается строительство 3 газовых котельных. Одна котельная размещается на территории  одноэтажной усадебной застройки  в северной части ЗАТО. Вторая для детского оздоровительного лагеря круглогодичной эксплуатации. Третья предназначена для теплиц.

Схема существующих тепловых сетей представлена на листе ГП-12,  проектируемых тепловых сетей представлена на листе ГП-13.

5.4.4 Газоснабжение

Проектные решения.

Проектом предусматривается:

- строительство участка газопровода высокого давления I категории 1,2МПа от точки подключения до проектируемого ГГРП №2 (Головной газораспределительный пункт);

- строительство  ГГРП №2;

- строительство газопроводов высокого давления II категории 0,6МПа от ГГРП №2 до ГРП-1,2,3,4;

- строительство газопровода высокого давления II категории 0,6МПа до котельных №2, №3;

- строительство газопровода высокого давления II категории 0,6МПа от существующей ГГРП №1 до котельной №4;

- строительство 4-х ГРП (газораспределительный пункт);

- строительство газопроводов низкого давления от ГРП до потребителей (на отопление, пищеприготовление и ГВС частной застройки);

Точкой подключения будет служить врезка в действующий газопровод высокого давления I категории следующий от ГРС№1 до котельной МУМ КП.

От места врезки газопровод Г4 прокладывается до проектируемого ГГРП №2.

От ГГРП №2 газопровод Г3 прокладывается:

- до ГРП-1 и ГРП-2 размещаемых в зоне проектируемой частной застройки (площадью 19,1 га) расположенной к северо-западу от существующей застройки (I-я очередь);

- до котельной №2 (котельная устанавливается для нужд детского центра (I-я очередь);

-до ГРП-3 и ГРП-4 располагаемых в восточной части ЗАТО, на территории дачного кооператива «Звезда», отведенного под зону частной застройки площадью 34,6 га (II -я очередь).

- до котельной №3 (устанавливается для нужд лагеря (II-я очередь)

Для нужд резервирования тепловых нагрузок проектируемой теплицы планируется строительство котельной №4 на природном газе. Точкой подключения газопровода высокого давления II категории 0,6МПа для котельной №4 будет служить отключающее устройство на существующей ГГРП №1.

Теплотворная способность природного газа 8040 ккал/м3. Состав и свойства природного газа согласно данным АО "Томсктрансгаз" соответствует ГОСТ 5542-87.

Расходы газа потребителями приведены в табл.1,2.

Проектируемые объекты с использованием природного газа.

- Котельная №2 Q=3 Гкал/час;

- Котельная №3 Q=1,5 Гкал/час;

- Котельная №4 Q=0,5 Гкал/час.

Расход газа котельными  по ГП ЗАТО Сибирский .

Таблица 1.

| Наименование | Расход тепла (Гкал/час) | Расход газа (м3/час) |
| --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 3,0 | 415 |
| Котельная №3 | 1,5 | 208 |
| Котельная №4 | 0,5 | 70 |

- Индивидуальные жилые дома.

Расход газа на коммунально-бытовые нужды  индивидуальной застройки

Таблица 2.

| Наименование | 1 очередь | на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Количество квадратных метров индивидуальной застройки отапливаемой от индивидуальных газовых котлов. (м2) | 12840 | 23256 |
| Количество населения снабжаемое газом на нужды пищеприготовления и ГВС. (чел.) | 535 | 969 |
| Отопление индивидуальной застройки |  |  |
| Расход тепла на отопление индивидуальной застройки (Гкал/час) | 1,88 | 3,41 |
| Расход тепла на отопление индивидуальной застройки (Гкал/год) | 4682 | 8492 |
| Расход газа на отопление индивидуальной застройки (м3/час) | 260 | 470 |
| Расход газа на отопление индивидуальной застройки (млн. н м3/год) | 0,64704256 | 1,17350699 |
| Пищеприготовление и ГВС индивидуальной застройки |  |  |
| Расход тепла на пищеприготовление и ГВС (Гкал/час) | 0,7 | 1,3 |
| 1 | 2 | 3 |
| Расход тепла на пищеприготовление и ГВС (Гккал/год) | 1284 | 2326 |
| Расход газа на пищеприготовление и ГВС индивидуальной застройки (млн. н м3/год) | 0,17744610 | 0,32144831 |
| Расход газа на пищеприготовление и ГВС индивидуальной застройки (м3/час) | 100 | 180 |
| Итого |  |  |
| Расход газа (м3/час) | 360 | 650 |
| Расход газа (млн. н м3/год) | 0,82448866 | 1,4949553 |

Расчеты выполнены на основании:

1. СНиП 42-01-2002 – «Газораспределительные системы»

2. СП 42-101—2003 - «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

# 3. СНиП 41-02-2003 «Тепловые  сети»

4. МДС 41-4.2000 - «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения»

5.4.5. Электроснабжение

Для первой очереди строительства в связи с расширением границ застройки предусматривается реконструкция и расширение электрических сетей 10 кВ. Для расширения электрических сетей предусматривается строительство двух трансформаторных подстанций по типовому проекту 407-3-648.94 (К-42 М6). На проектируемой территории жилой усадебной застройки необходимо выполнить демонтаж трансформаторной подстанции КТПН-4 и строительства на ее месте ТП в кирпичном исполнении (в связи с увеличением мощности и невозможностью установки трансформаторов большей мощности).

Для электрификации объектов общественного назначения предусмотрено строительство двух трансформаторной подстанции, подключение которой предусмотрено от КТПН-1. На территории многоэтажной застройки  установка  двух трансформаторных подстанций подключение которых предусматривается от ЦРП. Данные трансформаторные подстанции располагаются с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанции до наиболее удаленных потребителей не превышает 400 метров. Так же необходима перекладка кабельной линии для подключения новых ТП и для выноса из под проектируемой застройки.

На расчетный срок необходимо выполнить строительство четырех трансформаторных подстанций и монтаж кабельной линии для подключения  территории проектируемой жилой усадебной застройки расположенной на территории садоводства «Звезда» и одной ТП для электроснабжения рекреационной зоны.

Для увеличения пропускной способности необходимо заменить участки КЛ-10 кВ между КТПН-2 — КТПН-3; КТПН-3 — КТПН-4.

5.4.6 Связь и сигнализация

Телефонизация

В связи с расширением жилого сектора и увеличением количества помещений общественного назначения был выполнен расчет для определения числа абонентов телефонной сети на расчетный срок.  Согласно выполненного расчета исходя из предполагаемого числа жителей для полной телефонизации проектируемых объектов  необходимо расширить АТС на 1158 номеров.

5.5. Экологическое состояние

Атмосферный воздух

Цель разработки подраздела состоит в определении системы мероприятий, способствующих оздоровлению и охране воздушного бассейна города в соответствии с намечаемым масштабом его развития.

Состояние атмосферного воздуха в значительной степени определяется размещением и концентрацией экологически активных отраслей промышленности, уровнем очистки производственных выбросов от загрязняющих веществ, сосредоточением и загруженностью транспортных магистралей.

Промышленные предприятия на территории ЗАТО Сибирский отсутствуют.

Объектами, которые могли бы повлиять на состояние атмосферного воздуха и в отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны являются: автовокзал, автозаправочная станция, гаражи, столярный цех; канализационные очистные сооружения, коммунально-складская территория, котельная, сельскохозяйственное предприятие, рынок, стадион. Санитарно-защитные зоны предназначаются для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В графических материалах представлены санитарно-защитные зоны указанных выше объектов.  Действующие объекты относятся к  V и V классу с нормативным размером санитарно-защитной зоны 100 и 50 м соответственно. Нормативные размеры санитарно-защитных зон соответствуют ныне действующему СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

|  | Наименование объекта | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гаражи | 50 |
| 2. | Автозаправочная станция | 100 |
| 3. | Торговый центр | 50 |
| 4. | Автостанция | 50 |
| 5. | Столярный цех | 50 |
| 6. | Рынок | 50 |
| 7. | Котельная | 50 |
| 8. | Территория коммунального хозяйства | 50 |
| 9. | Стадион | 50 |
| 10. | Сельхозпредприятие | 100 |

В пределы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов жилая застройка не попадает. 	Большое влияние на формирование уровня загрязнения оказывают объекты теплоснабжения. В настоящее время централизованное теплоснабжение ЗАТО Сибирский осуществляется одной котельной установленной мощностью 90 Гкал/час, работающей на природном газе.

Состояние атмосферного воздуха среди прочих факторов определяется сосредоточением и загруженностью транспортных магистралей.

По территории ЗАТО Сибирский проходит трасса М-52. Расстояние от края проезжей части до линии жилой застройки 100 и более метров обеспечивается снижение уровня воздействия автодороги на жилую зону до нормативных значений.

Гаражи для хранения личного автотранспорта жителей располагаются на участках коммунального и общественного назначения.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автотранспорта можно оценить как низкий. Таким образом предусматривать планировочные и технические мероприятия по локализации зон загазованности нет необходимости.

Уровень загрязнения воздушного бассейна в целом также можно оценить как низкий.

Существует опасность аварийных выбросов газа в атмосферный воздух при повреждениях газопровода.

Охрана поверхностных и подземных вод

Цель разработки подраздела заключается в определении системы мероприятий, способствующих охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод в соответствии с намечаемыми масштабами развития  хозяйства.

Задачами подраздела являются:

1. Анализ состояния поверхностных и подземных вод, выявление наиболее неблагоприятных участков и территории и отдельных водотоков, основных отраслей хозяйства и отдельных предприятий, являющихся главными источниками загрязнения водного бассейна;

2. Прогноз состояния водного бассейна с учетом намечаемого развития населенного пункта;

3. Разработка системы мероприятий по охране поверхностных и подземных вод от их загрязнения.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются промышленность, сельское хозяйство, транспорт и коммунально-бытовой сектор.

Объектами загрязнения может явиться  река Повалиха, являющаяся правым притоком реки Обь. Река протекает по восточной границе  городского округа.

В пределах водоохранной зоны реки отсутствуют объекты, запрещенные в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» к размещению в водоохранных зонах.

Источником водоснабжения городского округа ЗАТО Сибирский являются подземные воды. Всего на территории города насчитывается 9 скважин.

Для предотвращения подземных источников водоснабжения от загрязнения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО). Граница первого пояса – зона строгого режима составляет 30 м для всех скважин.  Граница второго пояса определяется гидрологическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Размер ЗСО второго пояса определен для куста скважин и составляет 216 х 1180 м. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. Размеры ЗСО третьего пояса куста скважин составляет 1432 х 8008 м. Размеры зон санитарной охраны водозабора утверждены Постановлением администрации ЗАТО Сибирский Алтайского края №126 от 06.05.2002 г.

В графических материалах нанесены зоны санитарной охраны первого и второго поясов.

Объекты, запрещенные к размещению в зонах санитарной охраны источников водоснабжения отсутствуют.

Граница ЗСО площадки водопроводных сооружений совпадает с ограждением площадки и принимается:

от стен резервуаров чистой воды — 30 м,

от конструкции ствола башни — 10 м.

Бытовые сточные воды от жилой застройки, промпредприятий и военной части после локальной биологической очистки в комплексе очистных сооружений направляются в р. Объ.

Качество очистки стоков соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений для механической и биологической очистки при расчетной мощности 10000 м3 куб./сут.  устанавливается в размере 400 м., согласно СанПиН 2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». От канализационной насосной станции — 20 м.

Поверхностный сток с территории населенного пункта сбрасывается в места естественного понижения рельефа без очистки.

В юго-западной части поселка отвод поверхностного стока осуществляется по лоткам, расположенным вдоль проезжей части.

В северо-восточной части поселка организация поверхностных стоков не решена.

Охрана почвенно-растительного покрова и восстановление нарушенных земель

Цель разработки подраздела состоит в обосновании мероприятий по охране почвенно-растительного покрова от механических повреждений, органического и неорганического загрязнения в условиях развития промышленности и сельскохозяйственного производства.

Главными вопросами охраны почвенно-растительного покрова являются:

- Мероприятия по борьбе с эрозией почв;

- Обеспечение чистоты почвенно-растительного покрова (защита от механического, химического и бактериального загрязнения);

- Организация системы удаления мусора;

Нарушенные территории в ЗАТО Сибирский отсутствуют.

Важной проблемой является утилизация отходов промышленности и коммунально-бытового сектора. Вывоз мусора осуществляется на свалку в Первомайском районе. Полигон расположен на расстоянии 15 км. Существующий полигон отвечает санитарным нормам.

Мероприятия по охране окружающей среды

Зоны с особыми условиями использования.

Основными средствами, направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при разработке градостроительной документации является:

- установление проектных границ зон с особыми условиями использования территории,

- определение мест размещения объектов капитального строительства природоохранного назначения,

- соблюдение режимов градостроительной деятельности в границах зон с особыми условиями использования территории.

На территории поселения определены следующие виды зон с особыми условиями использования, которые способствуют предотвращению негативного влияния на окружающую среду:

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

| № | Наименование объекта | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гаражи | 50 |
| 2. | Автозаправочная станция | 100 |
| 3. | Торговый центр | 50 |
| 4. | Автостанция | 50 |
| 5. | Столярный цех | 50 |
| 6. | Рынок | 50 |
| 7. | Котельная | 50 |
| 8. | Территория коммунального хозяйства | 50 |
| 9. | Стадион | 50 |
| 10. | Сельхозпредприятие | 100 |
| 11 | Магистральный газопровод | 100 |
| 12. | Канализационная насосная станция | 20 |
| 13. | Очистные сооружения | 400 |

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником водоснабжения городского округа ЗАТО Сибирский на проектируемое положение предусматриваются подземные воды. Источник водоснабжения — куст существующих водозаборных скважин.

Для предотвращения подземных источников водоснабжения от загрязнения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО). Граница первого пояса – зона строгого режима (далее – ЗСО) составляет 30 м для всех скважин.  Размер ЗСО второго пояса определен для куста скважин и составляет 216 х 1180 м. Размеры ЗСО третьего пояса куста скважин составляет 1432 х 8008 м. Размеры зон санитарной охраны водозабора утверждены Постановлением администрации ЗАТО Сибирский Алтайского края №126 от 06.05.2002 г.

В графических материалах нанесены зоны санитарной охраны первого и второго поясов. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. На территории первого пояса ЗСО запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

На территории второго пояса ЗСО запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

На территории второго и третьего поясов ЗСО запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с ЦГСЭН, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

Объекты, запрещенные к размещению в зонах санитарной охраны источников водоснабжения отсутствуют.

Граница ЗСО площадки водопроводных сооружений совпадает с ограждением площадки и принимается:

от стен резервуаров чистой воды — 30 м,

от конструкции ствола башни — 10 м.

Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений для механической и биологической очистки при расчетной мощности 10000 м. куб./сут.  устанавливается в размере 400 м., согласно СанПиН 2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». От канализационной насосной станции — 20 м.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

По территории ЗАТО проходит газопровод высокого давления. Охранная зона газопровода высокого давления, проходящего по территории жилой застройки, устанавливается в соответствии со СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Ширина охранной зоны газопровода высокого давления устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода с каждой стороны.

От проектируемых газораспределительных пунктов устанавливаются охранные зоны в размере 10 м.

Также по территории городского округа проходит магистральный газопровод высокого давления, требующий организации санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны установлен в соответствии с СанПиН 2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет 100 м.

Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений для механической и биологической очистки при расчетной мощности 10000 м. куб./сут.  устанавливается в размере 400 м.  согласно СанПиН 2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

6. Основные технико-экономические показатели

генерального плана.

| №№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Исходный год | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население |  |  |  |  |
|  | 1. Численность населения | тыс. чел. | 11494 | 12 614 | 13 379 |
|  | 2. Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | -дети 0-16 лет | чел./% | 2 103/18,3% | 2309/18,3% | 2475/18,5% |
|  | -население в трудоспособном возрасте | чел./% | 8276/72% | 9107/72,2% | 9700/72,5% |
|  | -население старше трудоспособного возраста | чел./% | 1115/9,7% | 1198/9,5% | 1204/9% |
| 2 | Территория |  |  |  |  |
|  | 1. Общая площадь поселковых земель | Тыс. га | 608 | 608 | 608 |
|  | 2. В пределах поселковой черты | га | 608 | 608 | 608 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - селитебные территории | га | 139,8 | 175,9 | 175,9 |
|  | -внеселитебные территории | га | 468,2 | 432,1 | 432,1 |
| 3 | Функциональные зоны |  |  |  |  |
|  | Зона специального назначения | га | 214,8 | 214,8 | 214,8 |
|  | Жилая зона | га | 97,8 | 124,9 | 124,9 |
|  | Зона общественно-делового назначения | га | 20,6 | 35,1 | 35,1 |
|  | Производственная зона | га | 7,6 | 18 | 18 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 129,1 | 144,6 | 144,6 |
|  | Ландшафтно-рекреационная зона | га | 138,1 | 70,6 | 70,6 |
| 4 | Плотность (средняя) населения | чел./га | 20,1 | 20,7 | 20,7 |
|  | - в пределах территории селитьбы | чел./га | 87,5 | 71,7 | 76 |
| 5 | Жилищное строительство |  |  |  |  |
|  | - жилищный фонд на начало года | тыс. м2 | 138,346 | 162,816 | 249,846 |
|  | - средняя обеспеченность населения общей площадью в многоэтажной застройке | м2 /чел. | 11,3 | 12,9 | 18,7 |
|  | - средняя обеспеченность населения общей площадью в усадебной застройке | м2 /чел. | - | 24 | 24 |
| 6 | Ввод в эксплуатацию жилых тыс. м2 домов (всего общей площади) | м2 | - | 31,960 | 118,990 |
| 7 | Культурно-бытовое строительство |  |  |  |  |
|  | 1. детские дошкольные учреждения | мест | 420 | 703 | 928 |
|  | 2. общеобразовательные школы | мест | 1826 | 1826 | 1826 |
|  | 3. музыкальная школа | мест | 200 | 200 | 200 |
|  | 4. воскресная школа «Возрождение» | мест | 60 | 60 | 60 |
|  | 5. детская школа искусств | мест | - | 680 | 680 |
|  | 6. магазины (всего торговой площади) | м2 | 5360 | 5448 | 5448 |
|  | 7. предприятия общественного питания | посад. мест | 174 | 174 | 174 |
|  | 8. клуб | мест | 510 | 510 | 510 |
|  | 9. дом культуры «Кристалл» | мест | 375 | 375 | 375 |
|  | 10. учреждения бытового обслуживания | раб. мест | 16 | 66 | 66 |
|  | 11. гостиница | мест | 60 | 60 | 82 |
|  | 12. библиотека | тыс. том | 10 | 10 | 10 |
|  | 13. музей | м2 | 72 | 72 | 72 |
|  | 14. детский оздоровительный лагерь | мест | - | 495 | 495 |
|  | 15. бассейн «Бриз» | мест | 50 | 50 | 50 |
|  | 16. открытый бассейн | м2 | - | 600 | 600 |
|  | 17. Рынок | м2 х торг. место | - | 6 м2 х 56 | 6 м2 х 56 |
|  | 18. баня | мест | 24 | 24 | 24 |
|  | 19. Крытый спортивный комплекс | га | - | 1,3 | 1,3 |
|  | 20. аптека | шт. | 3 | 3 | 3 |
|  | 21. больница с поликлиникой | коек/ посещений в смену | 50/ 150 | 50/ 150 | 50/ 150 |
|  | 22. дезинфекционное отделение больницы | коек | - | 10 | 10 |
| 8 | Поселковый транспорт |  |  |  |  |
|  | 1. протяженность улиц | км | 4,43 | 10,4 | 10,4 |
| 9 | Инженерное обеспечение и благоустройство |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Отпуск воды всего | тыс. м3/сутки | 3,85 | 4,7609 | 4,9174 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды населения | тыс. м3/сутки | 3,2 | 4,7609 | 4,9174 |
|  | Мощность источников водоснабжения | тыс. м3/сутки | 9,024 | 9,024 | 9,024 |
|  | Отпуск воды на хозяйственно-питьевые нужды в среднем на 1-го жителя | л /сут. | 250 | 295 | 286 |
|  | Обеспеченность жилого фонда централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод в систему канализации | тыс. м3/сутки | 3,85 | 4,1302 | 4,5539 |
|  | Мощность очистных сооружений | тыс. м3/сутки | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Обеспеченность жилого фонда канализацией | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Теплоснабжение | % |  |  |  |
|  | Максимальное потребление тепловой энергии на коммунально-бытовые нужды от центральных источников | Гкал/час | 22,96 | 26,93 | 33,44 |
| 4 | Электроснабжение | % |  |  |  |
|  | а). Суммарное потребление электроэнергии | млн. кВт.ч/ год | 26,6 | 38,9 | 44,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - на нужды производственных предприятий | млн. кВт.ч/ год | 8,9 | 11,5 | 11,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт.ч/ год | 17,7 | 27,4 | 33,1 |
|  | б) потребление электроэнергии на 1 чел. в год: | кВт.ч. | 2174 | 3084 | 3334 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч. | 1446 | 2172 | 2474 |
|  | в). источники покрытия электронагрузок: |  | ПС 110/10 кВ «Химпром» |  |  |